建筑外门窗抗风压性能和水密性满足现行相关技术规程的规定，本项目施工时在窗户外增设一道附框，该附框在砌体完工后安装，其与砌体之间的缝隙在内外抹灰前用防水砂浆填塞，窗户则在内外涂料等土建工程施工完成后安装，窗户安装时，先用螺钉将玻璃钢外框固定在玻璃钢附框上面，固定后，用发泡剂将玻璃钢窗框及玻璃钢附框之间的空隙填充密实，最后用密封胶将玻璃钢外框与抹灰层接触处的阴角密封，保证外窗安装的牢靠性。