建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 古港新埠-临海渔村宜居环境营造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-湛江 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17322050561 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	户型窗墙比	4

5	窗地面积比	6

6	可见光透射比	6

7	天窗	6

7.1	天窗屋顶比	6

7.2	天窗类型	6

8	屋顶构造	6

8.1	挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	6

9	外墙构造	7

9.1	外墙相关构造	7

9.1.1	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	7

9.2	外墙平均热工特性	7

10	外窗热工	8

10.1	外窗构造	8

10.2	外遮阳类型	9

10.2.1	平板遮阳	9

10.2.2	百叶遮阳	9

10.3	外遮阳	9

10.4	平均遮阳系数	10

11	隔热检查	11

12	主要房间通风开口面积	12

13	非主要房间通风开口面积	12

14	外窗气密性	13

15	结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 古港新埠-临海渔村宜居环境营造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-湛江 |  |
| 地理位置 | 北纬：21.00° | 东经：110.40° |
| 建筑面积 | 地上299㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 6.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 986.30 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 508.63 |  |
| 北向角度 | 71 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.29 |  |

设计依据

1. 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018

2. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 来源：山东省《居住建筑节能设计标准（DBJ14-022-2003）》蒸汽渗透系数没有给出 |

户型窗墙比

1>，户型 1-A

| 户型 | 朝向 | 窗编号 | 是否凸窗 | 构造编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-A | 南向 | C2721 | 否 | 18 | 20.160 | 53.460 | 0.38 | 0.40 | 满足 |
|  |  | C3021 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C1521 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2421 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北向 | C1518 | 否 | 18 | 16.380 | 53.460 | 0.31 | 0.40 | 满足 |
|  |  | C2421 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2421 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C1512 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C1512 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东向 | C1821 | 否 | 18 | 7.560 | 27.720 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  |  | C1821 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西向 | C0915 | 否 | 18 | 1.350 | 27.720 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.3条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

2>，户型 1-B

| 户型 | 朝向 | 窗编号 | 是否凸窗 | 构造编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-B | 南向 | C2721 | 否 | 18 | 20.790 | 53.460 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  |  | C3021 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2421 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C1821 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北向 | C1518 | 否 | 18 | 20.790 | 53.460 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  |  | C2421 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2721 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C1512 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C1512 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C1821 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东向 | C1821 | 否 | 18 | 7.560 | 30.690 | 0.25 | 0.30 | 满足 |
|  |  | C1821 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西向 | C0918 | 否 | 18 | 1.620 | 30.690 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.3条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009(最不利房间) | 18.06 |  | C1821 | 3.78 | 外窗 | 0.2093 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于0.18 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | 当房间窗地面积比小于0.2时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 不需要 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.389 | 0.533 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.894 | 3.925 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.6条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.9,D≥2.5 或 K≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 40 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.049 | 0.497 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.462 | 4.183 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 62.82 | 1.000 | 0.38 | 4.18 | 0.49 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 69.75 | 1.000 | 0.38 | 4.18 | 0.49 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 43.29 | 1.000 | 0.38 | 4.18 | 0.49 |
| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.6条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 55.44 | 1.000 | 0.38 | 4.18 | 0.49 |
| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.6条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 231.30 | 1.000 | 0.38 | 4.18 | 0.49 |
| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.6条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5,D≥3.0 或 K≤2.0,D≥2.8 或 K≤1.5,D≥2.5 或 K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

外遮阳

| 朝向 | 窗编号 | 外遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C1821(最不利窗) | 0.56 | SD≤0.80 | 满足 |
| 西向 | C0918(最不利窗) | 0.63 | SD≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.10条 |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数不应大于0.8 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 2 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0 | 0.87 | 0.65 |
| 3 | C2421 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 4 | C2421 | 2 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0 | 0.87 | 0.65 |
| 5 | C2721 | 1 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 6 | C2721 | 2 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0 | 0.87 | 0.65 |
| 7 | C3021 | 1 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 8 | C3021 | 2 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0 | 0.87 | 0.65 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 40.950 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.93 | 0.70 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1512 | 1~2 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 2 | C1518 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 3 | C1821 | 2 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0 | 0.92 | 0.69 |
| 4 | C2421 | 1~2 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0 | 0.92 | 0.69 |
| 5 | C2721 | 2 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0 | 0.92 | 0.69 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 37.170 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.94 | 0.71 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 1~2 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.75 | 百叶遮阳0 | 0.56 | 0.42 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 15.120 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.56 | 0.42 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.75 | 百叶遮阳0 | 0.63 | 0.47 |
| 2 | C0918 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.75 | 百叶遮阳0 | 0.63 | 0.47 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2.970 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.63 | 0.47 |

5. 计算参数：

| 外墙K | 0.38 |
| --- | --- |
| 外墙D | 4.18 |
| 建筑窗地比 | 0.32 |

6. 平均遮阳系数：

|  | =0.60 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 40.950 | 1.00 | 0.70 |
| 北向 | 37.170 | 0.80 | 0.71 |
| 东向 | 15.120 | 1.00 | 0.42 |
| 西向 | 2.970 | 1.25 | 0.47 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.60 |  |
| 外墙热工 |  | K＝0.38, D＝4.18, ρ＝0.49 |  |
| 检查依据 |  | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.7条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.8条 |  |
| 标准要求 |  | 根据外墙K,D,ρ查表4.0.8-2(Sw≤0.70) |  |
| 检查结论 |  | 满足 |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 外墙 | 东 | 0.38 | 4.18 | 692 | 43.29 | 35.01 | 36.50 | 满足 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 外墙 | 西 | 0.38 | 4.18 | 692 | 55.44 | 35.00 | 36.50 | 满足 |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 屋顶 | 上 | 0.49 | 3.93 | 517 | 150.64 | 35.00 | 36.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.6条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.7条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001(最不利房间) | 18.89 |  | C3021 | 6.30 | 1.00 | 外窗 | 0.33 | 1.00 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.12条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非主要房间通风开口面积

| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.12条、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)第4.0.13条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 非主要房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于外窗面积的45％ |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0915 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.16条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018第4.2.16条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 1～9层外窗气密性不应低于4级 | 10层以及10层以上外窗气密性不应低于6级 |
| 结论 | 满足 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户型窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 不需要 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 9 | 主要房间通风开口面积 | 满足 |  |
| 10 | 非主要房间通风开口面积 | 不需要 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |