建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15692317301 |

建筑概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积(Ao) | 地上6209㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上18 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 64.2m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 92 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 1.80 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南107 | 北34 | 东56 | 西56 |

设计依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 混凝土垫层 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 抹面层 | － | － | － | － | － |  |

体形系数

| 外表面积 | 5781.66 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 22199.04 |
| 体形系数 | 0.26 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.5的规定(s≤0.26) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3010@3 | 4.860 | 9.899 | 0.49 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1010 | 5.760 | 18.900 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 3016@3 | 2.250 | 7.701 | 0.29 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.1.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.6的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出最多10个不达标房间

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.040 | 0.610 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.667 | 0.680 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 石灰砂浆 | 25 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.031 | 0.311 |
| 各层之和∑ | 395 | － | － | － | 2.289 | 4.706 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.043 | 0.489 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 40 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.111 | 0.453 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.315 | 3.413 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.68 + 0.00/3256.87 = 0.68 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | － | － | － | － | 0.00 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 614.74 | 1.000 | 0.68 | 3.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.68 + 0.00/614.74 = 0.68 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1406.01 | 1.000 | 0.68 | 3.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.68 + 0.00/1406.01 = 0.68 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 626.03 | 1.000 | 0.68 | 3.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.68 + 0.00/626.03 = 0.68 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 610.09 | 1.000 | 0.68 | 3.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.68 + 0.00/610.09 = 0.68 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3256.87 | 1.000 | 0.68 | 3.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.68 + 0.00/3256.87 = 0.68 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.70) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.043 | 0.489 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.667 | 0.680 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 1.844 | 3.202 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1的要求(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间楼板

本工程无此项内容

外门

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （7腔室）5+12A+5Low-E | 9.66 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的户门

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土垫层 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 现浇钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 40 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 1.212 | 0.456 |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 各层之和∑ | 243 | － | － | － | 1.349 | 2.529 |
| 保温材料层R | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.2的限值(R≥0.56) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.108 | 1.727 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗 | 18 | 1.79 | 0.25 | 0.800 |  |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1003 | 18 | 1.79 | 2.50 | 0.37 | 满足 |
| 北向 | 1009 | 18 | 1.79 | 2.80 | 0.25 | 满足 |
| 西向 | 1008 | 18 | 1.79 | 无对应限值 | 0.29 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

本工程无此内容

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西向 | 1008 | 18 | 0.25 | 不要求 | 0.29 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.3的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

不采暖楼梯间外窗

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

本工程无此项内容

分户楼板

本工程无此项内容

封闭阳台

本工程无此项内容

外门窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 |
| --- | --- |
| 外门窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗及外门气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级，其单位缝长空气渗透量q1不大于1.5m3/(m·h);单位面积空气渗透量q2不大于4.5m3/(㎡·h） |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 外窗 | 满足 |  |
| 9 | 外门窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |