表A-2  夏热冬暖地区（南区）居住建筑节能设计执行强制性条文措施汇总表（建筑专业）

| 节能设计指标 |  | 考核标准 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  | 设计措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 传热系数及热惰性指标 | K≤0.50，D≥2.5； 或K≤0.4并满足隔热要求 |  |  | K值 |  | 0.49 |  |  |  | 保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等 | 聚氨酯硬泡沫塑料、70mm 、λ=0.033、S=0.360 |  |
|  |  |  |  |  | D值 |  | 2.57 |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见DBJ 13-62第4.1.14条） |  |  |
| 天窗 | 天窗占屋面面积% | ≤4% |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 外框型材类型、玻璃类型 | 断热铝合金窗--6低透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃 |  |
|  | 天窗传热系数 | K≤3.0 |  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天窗遮阳系数(太阳得热系数) | SCw≤0.40 (SHGCw≤0.35) |  |  | SCw |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SHGCw |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 传热系数及热惰性指标 | K≤2.0，D≥2.8 或K≤1.5，D≥2.5 或K≤0.7并满足隔热要求 |  |  | 朝向 | K值 |  |  | D值 |  | 墙体材料、保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等 | 钢筋混凝土（1）、喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料、60mm、λ=0.025、S=0.270 |  |
|  |  |  |  |  | 东 | 0.44 |  |  | 3.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 | 0.44 |  |  | 3.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南 | 0.43 |  |  | 3.10 |  | 其他节能措施及说明：（措施见DBJ 13-62第4.1.14条） |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 | 0.43 |  |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均 | 0.44 |  |  | 3.10 |  |  |  |  |
|  | 太阳辐射吸收系数 | ρ´≤0.8（南区） |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 外饰面材料及颜色，使用部位 |  |  |
| 外窗 | 窗墙面积比 | 朝向 | 标准限值 |  | — |  |  |  |  |  | 外窗1：外框型材类型、玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 外窗2：外框型材类型、玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 …… | 胶粉聚苯颗粒15+无溶剂聚氨酯硬泡60+钢筋混凝土200+混合砂浆20 断热铝合金窗--6低透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃 |  |
|  |  | 东 | ≤0.25 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 | ≤0.25 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 | ≤0.4 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 | ≤0.4 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均窗墙面积比CMW |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均传热系数K值 | 详DBJ 13-62表4.3.5-1或4.3.5-2 |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加权平均综合 遮阳系数SCw和平均综合太阳得热系数SHGCw |  |  |  | SCw |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SHGCw |  |  | － |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳 | 朝向 |  | SCs | 单一朝向最不利外窗SCs值 |  |  |  |  |  | 东向建筑遮阳类型 | 百叶 |  |
|  |  | 东 |  | SCs≤0.80 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | SCs≤0.80 | 0.67 |  |  |  |  |  | 西向建筑遮阳类型 | 百叶 |  |
|  | 外窗通风开口面积 | ≥外窗面积45%或 ≥房间地面面积的10% |  |  | 按外窗面积 |  |  |  |  | 1.00 | 通风开口面积最不利房间定位（轴线） | 按外窗面积 |  |
|  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  |  | 0.08 |  | 按房间地面面积 |  |
|  | 卧室、起居室等主要房间窗地面积比 | ≥1/6 |  |  | 最不利房间 窗地比 |  |  |  |  | 0.00 | 窗地面积比最不利房间定位（轴线） |  |  |
|  | 玻璃可见光透射比 | 当卧室、起居室等主要房间窗地面积比≤1/5时，玻璃可见光透射比≥0.45 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能评定 |  | □符合规定性指标□符合综合评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合评价软件名称 | BECS2020 |  |
|  |  | EC≤ECref |  |  | 设计建筑年耗电量EC（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  | 5.63 |  |
|  |  |  |  |  | 参照建筑年耗电量ECref（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  | 13.23 |  |

注：1  本表应编入建筑专业施工图设计说明；

2  本表中传热系数的单位为W/(m2·K)。