表A-2  夏热冬暖地区（南区）居住建筑节能设计执行强制性条文措施汇总表（建筑专业）
	节能设计指标
	考核标准
	设计值
	设计措施

	屋面
	传热系数及热惰性指标
	K≤0.50，D≥2.5；
或K≤0.4并满足隔热要求
	K值
	0.49
	保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等
	聚氨酯硬泡沫塑料、70mm 、λ=0.033、S=0.360

	
	
	
	D值
	2.57
	其他节能措施及说明：（措施见DBJ 13-62第4.1.14条）
	

	天窗
	天窗占屋面面积%
	≤4%
	0.03
	外框型材类型、玻璃类型
	断热铝合金窗--6低透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃

	
	天窗传热系数
	K≤3.0
	2.25
	
	

	
	天窗遮阳系数(太阳得热系数)
	SCw≤0.40

(SHGCw≤0.35)
	SCw
	0.18
	
	

	
	
	
	SHGCw
	0.16
	
	

	外墙
	传热系数及热惰性指标
	K≤2.0，D≥2.8

或K≤1.5，D≥2.5
或K≤0.7并满足隔热要求
	朝向
	K值
	D值
	墙体材料、保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等
	钢筋混凝土（1）、喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料、60mm、λ=0.025、S=0.270

	
	
	
	东
	0.44
	3.09
	
	

	
	
	
	西
	0.44
	3.09
	
	

	
	
	
	南
	0.43
	3.10
	其他节能措施及说明：（措施见DBJ 13-62第4.1.14条）
	

	
	
	
	北
	0.43
	3.10
	
	

	
	
	
	平均
	0.44
	3.10
	
	

	
	太阳辐射吸收系数
	ρ´≤0.8（南区）
	0.75
	外饰面材料及颜色，使用部位
	

	外窗
	窗墙面积比
	朝向
	标准限值
	—
	外窗1：外框型材类型、玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位

外窗2：外框型材类型、玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位

……
	胶粉聚苯颗粒15+无溶剂聚氨酯硬泡60+钢筋混凝土200+混合砂浆20
断热铝合金窗--6低透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃


	
	
	东
	≤0.25
	0.06
	
	

	
	
	西
	≤0.25
	0.06
	
	

	
	
	南
	≤0.4
	0.05
	
	

	
	
	北
	≤0.4
	0.08
	
	

	
	平均窗墙面积比CMW
	0.06
	
	

	
	平均传热系数K值
	详DBJ 13-62表4.3.5-1或4.3.5-2
	0.45
	
	

	
	加权平均综合
遮阳系数SCw和平均综合太阳得热系数SHGCw
	
	SCw
	0.00
	
	

	
	
	
	SHGCw
	－
	
	

	
	外窗遮阳
	朝向
	SCs
	单一朝向最不利外窗SCs值
	东向建筑遮阳类型
	百叶

	
	
	东
	SCs≤0.80
	0.59
	
	

	
	
	西
	SCs≤0.80
	0.67
	西向建筑遮阳类型
	百叶

	
	外窗通风开口面积
	≥外窗面积45%或
≥房间地面面积的10%
	按外窗面积
	1.00
	通风开口面积最不利房间定位（轴线）
	按外窗面积
	

	
	
	
	按房间地面面积
	0.08
	
	按房间地面面积
	

	
	卧室、起居室等主要房间窗地面积比
	≥1/6
	最不利房间

窗地比
	0.00
	窗地面积比最不利房间定位（轴线）
	

	
	玻璃可见光透射比
	当卧室、起居室等主要房间窗地面积比≤1/5时，玻璃可见光透射比≥0.45
	0.80
	
	

	节能评定
	□符合规定性指标□符合综合评价标准
	综合评价软件名称
	BECS2020

	
	EC≤ECref
	设计建筑年耗电量EC（kWh/m2）
	5.63

	
	
	参照建筑年耗电量ECref（kWh/m2）
	13.23


注：1  本表应编入建筑专业施工图设计说明；
2  本表中传热系数的单位为W/(m2·K)。
