建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 绿海明珠宿舍园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南省普洱市思茅区学苑路6号 |
| 设计编号 | BK40701 |
| 建设单位 | 普洱学院 |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月31日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19995896272 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	窗墙比	4

4.1	窗墙比	4

4.2	外窗表	4

5	屋顶构造	5

5.1	屋顶构造一	5

6	外墙构造	6

6.1	外墙相关构造	6

6.1.1	外墙构造一	6

6.1.2	热桥柱构造一	6

6.1.3	阳台隔墙构造一	6

6.1.4	热桥梁构造一	7

6.2	外墙平均热工特性	7

7	天窗	8

7.1	天窗屋顶比	8

7.2	天窗类型	8

8	外窗热工	9

8.1	外窗构造	9

8.2	外遮阳类型	9

8.2.1	平板遮阳	9

8.3	平均遮阳系数	9

9	可开启面积	11

10	隔热检查	11

11	外窗气密性	12

12	结论	12

# 建筑概况

| 工程名称 | 宜园节能计算 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-普洱 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.00° | 东经：101.40° |
| 建筑面积 | 地上4030㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 14007.17 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3972.35 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002)

# 工程材料

|  | 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 |  | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 |  | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 |  | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） |  | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆 |  | 0.930 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 建筑节能保温砂浆 |  | 0.060 | 10.000 | 300.0 | 1000.0 | 0.0000 | 修正系数=1.02 |
| 粘土实心砖 |  | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆 |  | 0.030 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 多孔砖 |  | 0.580 | 7.209 | 1400.0 | 880.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（1） |  | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| TD泡沫混凝土保温板 |  | 0.045 | 1.050 | 120.0 | 1092.0 | 0.0158 | 内蒙古天达建材有限责任公司 |
| 水泥砂浆（1） |  | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| TD-泡沫混凝土保温板 |  | 0.045 | 1.050 | 120.0 | 1092.0 | 0.0158 | 天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应用技术规程 |
| 抹面砂浆 |  | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 混凝土空心砌块 |  | 0.950 | 11.438 | 1700.0 | 1114.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 页岩多孔砖 |  | 0.680 | 6.836 | 900.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 粘土多孔砖(承重型) |  | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 细石混凝土 |  | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 水泥砂浆找平层 |  | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） |  | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |

# 窗墙比

## 窗墙比

|  | 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 106.20 | 701.91 | 0.15 | 0.50 | 满足 |
| 北向 |  | 233.10 | 1381.05 | 0.17 | 0.45 | 满足 |
| 东向 |  | 89.10 | 594.00 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
| 西向 |  | 5.40 | 459.36 | 0.01 | 0.30 | 满足 |
| 平均 |  | 433.80 | 3136.32 | 0.14 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《标准1》第4.1.4条和表4.1.7-2 |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 各朝向窗墙比和平均窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗表

|  | 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 106.20 |  | C0615 | 0.60×1.50 | 1~6 | 6 | 0.90 | 5.40 |
|  |  | C0715 | 0.70×1.50 | 1~6 | 96 | 1.05 | 100.80 |
| 北向 233.10 |  | C0715 | 0.75×1.50 | 1~6 | 72 | 1.13 | 81.00 |
|  |  | C0815 | 0.85×1.50 | 1~6 | 6 | 1.28 | 7.65 |
|  |  | C0815 | 0.75×1.50 | 1~6 | 106 | 1.13 | 119.25 |
|  |  | C0815 | 0.75×1.50 | 2~3 | 2 | 1.13 | 2.25 |
|  |  | C0915 | 0.85×1.50 | 1~6 | 18 | 1.28 | 22.95 |
| 东向 89.10 |  |  | 4.50×3.30 | 1 | 2 | 14.85 | 29.70 |
|  |  |  | 0.81×3.30 | 2~3 | 2 | 2.66 | 5.31 |
|  |  |  | 1.50×0.90 | 2~3 | 16 | 1.35 | 21.60 |
|  |  |  | 0.32×3.30 | 2~3 | 2 | 1.06 | 2.12 |
|  |  |  | 0.75×3.30 | 2~3 | 2 | 2.48 | 4.95 |
|  |  |  | 0.75×3.30 | 2~3 | 2 | 2.47 | 4.94 |
|  |  |  | 0.38×3.30 | 2~3 | 2 | 1.24 | 2.48 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~3 | 8 | 2.25 | 18.00 |
| 西向 5.40 |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

|  | 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 |  | 4 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.004 | 0.043 |
| 建筑节能保温砂浆 |  | 25 | 0.060 | 10.000 | 1.02 | 0.408 | 4.167 |
| 粘土实心砖 |  | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 保温砂浆 |  | 20 | 0.030 | 10.000 | 1.00 | 0.667 | 6.667 |
| 各层之和∑ |  | 289 | － | － | － | 1.376 | 14.003 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 |  | XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.1.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

|  | 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 |  | 4 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.004 | 0.043 |
| 建筑节能保温砂浆 |  | 25 | 0.060 | 10.000 | 1.02 | 0.408 | 4.167 |
| 多孔砖 |  | 240 | 0.580 | 7.209 | 1.00 | 0.414 | 2.983 |
| 保温砂浆 |  | 20 | 0.030 | 10.000 | 1.00 | 0.667 | 6.667 |
| 各层之和∑ |  | 289 | － | － | － | 1.493 | 13.859 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 |  | XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

|  | 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 |  | 4 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.004 | 0.043 |
| 建筑节能保温砂浆 |  | 35 | 0.060 | 10.000 | 1.02 | 0.572 | 5.833 |
| 钢筋混凝土 |  | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 保温砂浆 |  | 20 | 0.030 | 10.000 | 1.00 | 0.667 | 6.667 |
| 各层之和∑ |  | 259 | － | － | － | 1.358 | 14.520 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 |  | XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆 |  |  |  |  |  |

### 阳台隔墙构造一

|  | 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 |  | 4 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.004 | 0.043 |
| 建筑节能保温砂浆 |  | 25 | 0.060 | 10.000 | 1.02 | 0.408 | 4.167 |
| 多孔砖 |  | 240 | 0.580 | 7.209 | 1.00 | 0.414 | 2.983 |
| 保温砂浆 |  | 20 | 0.030 | 10.000 | 1.00 | 0.667 | 6.667 |
| 各层之和∑ |  | 289 | － | － | － | 1.493 | 13.859 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 |  | XF玻化微珠相变蓄热保温砂浆 |  |  |  |  |  |

### 热桥梁构造一

|  | 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（1） |  | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| TD泡沫混凝土保温板 |  | 80 | 0.045 | 1.050 | 1.05 | 1.693 | 1.867 |
| 水泥砂浆找平层 |  | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 |  | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） |  | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | 415 | － | － | － | 1.905 | 5.259 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 |  | 天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

|  | 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 |  | 主墙体 | 345.00 | 0.660 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 |  | 热桥柱 | 76.07 | 0.145 | 0.66 | 14.52 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 |  | 阳台隔墙 | 72.84 | 0.139 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 |  | 热桥梁 | 29.11 | 0.056 | 0.48 | 5.26 | 0.75 |
| 合计 |  |  | 523.02 | 1.000 | 0.61 | 13.48 | 0.75 |

2.　北向

|  | 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 |  | 主墙体 | 733.83 | 0.768 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 |  | 热桥柱 | 146.52 | 0.153 | 0.66 | 14.52 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 |  | 热桥梁 | 74.82 | 0.078 | 0.48 | 5.26 | 0.75 |
| 合计 |  |  | 955.17 | 1.000 | 0.60 | 13.29 | 0.75 |

3.　东向

|  | 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 |  | 主墙体 | 279.00 | 0.630 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 |  | 阳台隔墙 | 80.25 | 0.181 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 |  | 热桥柱 | 65.34 | 0.148 | 0.66 | 14.52 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 |  | 热桥梁 | 18.00 | 0.041 | 0.48 | 5.26 | 0.75 |
| 合计 |  |  | 442.59 | 1.000 | 0.61 | 13.61 | 0.75 |

4.　西向

|  | 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 |  | 主墙体 | 345.48 | 0.773 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 |  | 热桥柱 | 78.28 | 0.175 | 0.66 | 14.52 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 |  | 热桥梁 | 23.10 | 0.052 | 0.48 | 5.26 | 0.75 |
| 合计 |  |  | 446.85 | 1.000 | 0.61 | 13.53 | 0.75 |

5.　总体

|  | 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 |  | 主墙体 | 1703.32 | 0.719 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 |  | 热桥柱 | 366.20 | 0.155 | 0.66 | 14.52 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 |  | 阳台隔墙 | 153.09 | 0.065 | 0.61 | 13.86 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 |  | 热桥梁 | 145.03 | 0.061 | 0.48 | 5.26 | 0.75 |
| 合计 |  |  | 2367.63 | 1.000 | 0.61 | 13.43 | 0.75 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.1.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.0,D≥3.0 或 K≤1.5,D≥3.0 或 K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 外窗热工

## 外窗构造

|  | 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封） | 65 | 1.98 | 0.66 | 1.000 |  |
| 2 |  | 铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 18 | 2.10 | 0.31 | 0.800 |  |

## 外遮阳类型

### 平板遮阳

|  | 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## 平均遮阳系数

1. 南向：

|  | 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | C0615 | 1~6 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 0.31 | 平板遮阳0 | 0.82 | 0.25 |
|  | 2 | C0715 | 1~6 | 96 | 1.050 | 100.800 | 18 | 0.31 | 平板遮阳0 | 0.82 | 0.25 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  |  | 106.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.82 | 0.25 |

2. 北向：

|  | 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | C0715 | 1~6 | 72 | 1.125 | 81.000 | 18 | 0.31 | 平板遮阳0 | 0.89 | 0.28 |
|  | 2 | C0815 | 1~6 | 6 | 1.275 | 7.650 | 18 | 0.31 | 平板遮阳0 | 0.89 | 0.28 |
|  | 3 | C0815 | 1~6 | 106 | 1.125 | 119.250 | 18 | 0.31 | 平板遮阳0 | 0.89 | 0.28 |
|  | 4 | C0815 | 2~3 | 2 | 1.125 | 2.250 | 18 | 0.31 |  | 1.00 | 0.31 |
|  | 5 | C0915 | 1~6 | 18 | 1.275 | 22.950 | 18 | 0.31 | 平板遮阳0 | 0.89 | 0.28 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  |  | 233.100 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.89 | 0.28 |

3. 东向：

|  | 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 1 | 2 | 14.850 | 29.700 | 65 | 0.66 |  | 1.00 | 0.66 |
|  | 2 |  | 2~3 | 2 | 2.657 | 5.313 | 65 | 0.66 |  | 1.00 | 0.66 |
|  | 3 |  | 2~3 | 16 | 1.350 | 21.600 | 65 | 0.66 |  | 1.00 | 0.66 |
|  | 4 |  | 2~3 | 2 | 1.059 | 2.119 | 65 | 0.66 |  | 1.00 | 0.66 |
|  | 5 |  | 2~3 | 2 | 2.475 | 4.950 | 65 | 0.66 |  | 1.00 | 0.66 |
|  | 6 |  | 2~3 | 2 | 2.468 | 4.937 | 65 | 0.66 |  | 1.00 | 0.66 |
|  | 7 |  | 2~3 | 2 | 1.241 | 2.482 | 65 | 0.66 |  | 1.00 | 0.66 |
|  | 8 | C1515 | 2~3 | 8 | 2.250 | 18.000 | 18 | 0.31 |  | 1.00 | 0.31 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  |  | 89.100 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.00 | 0.59 |

4. 西向：

|  | 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.31 |  | 1.00 | 0.31 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  |  | 5.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.00 | 0.31 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.34 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 106.200 | 1.00 | 0.25 |
| 北向 | 233.100 | 1.00 | 0.28 |
| 东向 | 89.100 | 1.00 | 0.59 |
| 西向 | 5.400 | 1.00 | 0.31 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.34 |  |
| 外墙热工 |  | K＝0.61, D＝13.43, ρ＝0.75 |  |
| 检查依据 |  | 《标准1》第4.1.7条 |  |
| 标准要求 |  | 根据外墙K,D,ρ查表4.1.7-2 |  |
| 检查结论 |  | 满足 |  |

# 可开启面积

|  | 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1003(最不利房间) | 30.78 |  | 未编号 | 14.85 | 0.00 | 幕墙 | 0.57 | 0.06 | 0.51 | 0.00 | 满足 |
|  |  |  |  |  | M0621 | 1.18 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  |  | 《标准1》第4.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  |  | 可开启面积不小于地面积8%或窗面积45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 隔热检查

|  | 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.61 | 13.86 | 361 | 279.00 | － | 39.80 | 无需验算 |
|  | 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.61 | 13.86 | 361 | 345.48 | － | 39.80 | 无需验算 |
|  | 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.65 | 14.00 | 457 | 785.87 | － | 39.80 | 无需验算 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.0.6条和《标准2》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 4级 C0615 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.1.11条，分级与检测方法《标准4》 | 《标准1》第4.1.11条，分级与检测方法《标准4》 |
| 标准要求 | 1～9层外窗气密性不应低于3级 | 10层以及10层以上外窗气密性不应低于4级 |
| 结论 | 满足 | － |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 7 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |