9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 | 10 |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 | 10 |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 |  |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 |  |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 |  |
| 总计 |  | 40 | 20 |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。 科学研究成果对社会的科技政治文化生态环境等方面所做出贡献。 对于当地带来了经济和社会效益。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：

建筑智能化工程简介 建筑智能化系统概况 序号; 系统名称; 系统概况. 1; 信息设施系统; 电话交换系统采用虚拟网方式，直接由市政引主干线缆，通过地下一层弱电进线间配线后分配到各楼层弱电间。. 2; 信息网络系统; 内网为医院的内部专网且不与医院外部联通；外网与外部网络及数据互联，两网进行物理隔离。内网、外网网络设备分别设置、弱电间分别设置、分别布线。智能化专网负责视频安防系统、视频服务平台、出入口控制系统及建筑设备监控系统等弱电系统主干传输。智能化专网单独布线自成系统。. 3; 综合布线系统; 该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统，可传输语音、数据和图像信息，能与外部通信网络相连接，提供各种网络通信服务。采用光缆和6A类非屏蔽铜缆混合组网。电话主干布线采用大对数电缆。. 4; 统一视频系统; （1）工程设计在各病房、值班室等处设单孔数据插座，用于数字电视系统； （2）在大厅处设置大屏幕显示屏，用于信息引导及发布系统。. 5; 广播系统; 由日常广播及消防广播两部分组成，前端分别设在一层消防控制室。日常广播和紧急广播合用一套广播线路及扬声器，平时播放背景音乐和日常广播，火灾时受火灾信号控 制相关楼层自动切换为紧急广播。本工程采用智能数字广播系统，可同时对不同分区提供不同的 节目，紧急广播应具有最高级别的优先权。. 6; 时钟系统; 由网络时间服务器、软件等构成，采用网络传输方式。网络时间服务器可接入医院内网，统一调整与内网相连的所有计算机及显示屏等设备终端的时间。. 7; 火灾自动报警系统; 火灾自动报警系统消防控制室设置在一层，火灾自动报警系统的形式为集中报警系统。由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。. 8; 建筑设备管理系统; 建筑设备监控系统是对医院中的机电设备如:空调机组、各种风机、水泵等的运行状态进行实时自动监测和节能控制的系统，该系统为集散型计算机控制系统，主要由现场传感器及执行器、直接数字控制器、通讯网络、中央操作站等四大部分组成。楼宇控制室与一层消防控制室合用，内设中央操作站、打印机、UPS电源等设备。手术部、ICU 域设建筑设备监控系统监控分站。. 9; 信息化应用系统; 包括排队叫号系统与医护对讲系统。其中排队叫号系一方面是指在挂号前台设置多个挂号终端，并通过LED大屏幕显示挂号信息。另一方面在门诊科室、检查化验科室设门诊排队叫号终端进行分诊、复诊、预约、转诊等，在候诊区设置电子显示屏，显示排队叫号等信息。同时门诊、检查等科室的计算机上设置虚拟呼叫器，诊台管理系统软件安装在各诊区护士站的上位计算机上，管理本诊区排队叫号系统，并与医院门诊挂号处的主机联网。 医护对讲系统包括各护理单元设立医护对讲系统，建立病房与护士站之间的呼叫对讲，每个病床设液晶显示呼叫对讲分机，卫生间设防水紧急按钮，病房门口设置液晶门口分机，主机设在护士站，护理单元走廊设置 LED 显示屏，每个护理单元一套。. 10; 智能化集成系统; 以综合布线为基础，计算机网络系统为应用平台，通过公共通讯网络协议和接口网关，实现大楼内建筑设备监控系统、视频安防监控系统、出入口控制管理系统、信息显示系统、消防报警 系统的无缝集成，建立统一的监控和管理界面。.