[image: image13.png]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	绿脉-共生

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T17613931840 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


53.2
计算方法


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


64.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.2
围护结构作法简要说明


75.3
体形系数


75.4
窗墙比


75.4.1
窗墙比


75.4.2
外窗表


85.5
可见光透射比


85.6
天窗


85.6.1
天窗屋顶比


85.6.2
天窗类型


85.7
屋顶构造


85.7.1
屋顶构造一


95.8
外墙构造


95.8.1
外墙相关构造


95.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


95.8.3
外墙平均热工特性


105.9
挑空楼板构造


105.9.1
挑空楼板构造一


115.10
采暖与非采暖隔墙


115.10.1
控温与非控温隔墙构造一


115.11
地下车库与供暖房间之间的楼板


115.12
外窗热工


115.12.1
外窗构造


125.12.2
外遮阳类型


125.12.3
平均传热系数


135.12.4
综合太阳得热系数


155.12.5
总体热工性能


155.13
周边地面构造


155.13.1
周边地面构造一


155.14
采暖地下室外墙构造


155.15
变形缝


166
房间类型


166.1
房间表


166.2
作息时间表


167
计算结果


167.1
围护结构热工性能对比


177.2
负荷分项统计


187.3
逐月负荷表


197.4
围护结构节能率


198
绿色建筑性能评估得分


198.1
优化建筑围护结构的热工性能


219
附录


219.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


219.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


229.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)





1 建筑概况
	工程名称
	绿脉-共生

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑面积(m2)
	地上3005    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	13449.59

	建筑外表面积(m2)
	4579.76

	北向角度
	270

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。 
3.2 计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
4 气象数据
4.1 气象地点
河南-郑州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]EFFATHESC)

—=kE

—Fi5E

—=E

2

3

an

s

o

101 1

1211




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(M)/n) LES

SiEs §EEEE

e I I
R T s s w0

112





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月27日16时
	37.2
	18.3
	5.5
	51.5

	最冷
	01月05日07时
	-8.9
	-10.0
	1.2
	-6.0


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	加气砼砌块
	0.200
	3.190
	1800.0
	388.7
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	0.042
	0.360
	19.0
	2233.0
	0.0000
	

	250x250，C20细石混凝土板
	1.510
	15.360
	2300.0
	934.1
	0.0000
	

	粗砂
	0.580
	8.260
	1600.0
	1010.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	0.260
	4.207
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	加气砼砌块（1）
	0.200
	3.000
	1800.0
	388.7
	0.0000
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	蒸汽渗透系数为测定值


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    250x250，C20细石混凝土板 30mm＋粗砂 25mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1） 20mm＋加气砼砌块（1） 140mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20) 120mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1） 20mm＋加气砼砌块（1） 140mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20) 120mm
4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 80mm
5. 外窗构造：隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.435
6. 周边地面构造：周边地面构造一：
    石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1） 20mm＋钢筋混凝土（1） 200mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20) 80mm
5.3 体形系数
	外表面积
	4579.76

	建筑体积
	13449.59

	体形系数
	0.34


5.4 窗墙比
5.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	95.20
	713.03
	0.13

	北向
	北-默认立面
	93.60
	711.32
	0.13

	东向
	东-默认立面
	20.25
	482.11
	0.04

	西向
	西-默认立面
	19.35
	473.11
	0.04


5.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
95.20
	C1515
	1.50×1.50
	1
	4
	2.25
	9.00

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	6
	2.25
	13.50

	
	
	C1809
	1.80×0.90
	1
	2
	1.62
	3.24

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C2315
	2.32×1.50
	1
	1
	3.49
	3.49

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1~2
	14
	3.60
	50.40

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	2
	2
	3.60
	7.20

	
	
	C3315
	3.30×0.90
	3
	1
	2.97
	2.97

	北向
	北-默认立面
93.60
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	8
	2.70
	21.60

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1~2
	20
	3.60
	72.00

	东向
	东-默认立面
20.25
	C0915
	0.90×1.50
	2
	1
	1.35
	1.35

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1
	2
	2.25
	4.50

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	2~3
	4
	2.25
	9.00

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	西向
	西-默认立面
19.35
	C1515
	1.50×1.50
	1~3
	7
	2.25
	15.75

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60


5.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.13
	C3315
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.13
	C1815
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.04
	C1515
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.04
	C1515
	0.80
	0.60


5.6 天窗
5.6.1 天窗屋顶比
本工程无此项内容
5.6.2 天窗类型
本工程无此项内容
5.7 屋顶构造
5.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	250x250，C20细石混凝土板
	30
	1.510
	15.360
	1.00
	0.020
	0.305

	粗砂
	25
	0.580
	8.260
	1.00
	0.043
	0.356

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	20
	0.260
	4.207
	1.00
	0.077
	0.324

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	285
	－
	－
	－
	2.352
	3.151

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	数据来源
	河南公建2006标准第46页


5.8 外墙构造
5.8.1 外墙相关构造
5.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	加气砼砌块（1）
	140
	0.200
	3.000
	1.25
	0.560
	2.100

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	120
	0.042
	0.360
	1.20
	2.381
	1.029

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.964
	3.376

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	数据来源
	河南公建2006标准第60页


5.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	加气砼砌块（1）
	140
	0.200
	3.000
	1.25
	0.560
	2.100

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	120
	0.042
	0.360
	1.20
	2.381
	1.029

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.964
	3.376

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	数据来源
	河南公建2006标准第60页


5.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
5.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	583.60
	1.000
	0.32
	3.38
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 × 1.20 = 0.39


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	595.04
	1.000
	0.32
	3.38
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 × 1.20 = 0.39


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	441.70
	1.000
	0.32
	3.38
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 × 1.20 = 0.39


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	442.00
	1.000
	0.32
	3.38
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 × 1.20 = 0.39


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2062.36
	1.000
	0.32
	3.38
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 × 1.20 = 0.39


5.9 挑空楼板构造
5.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	加气砼砌块（1）
	140
	0.200
	3.000
	1.25
	0.560
	2.100

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	120
	0.042
	0.360
	1.20
	2.381
	1.029

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.964
	3.376

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	数据来源
	河南公建2006标准第60页


5.10 采暖与非采暖隔墙
5.10.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	加气砼砌块
	200
	0.200
	3.190
	1.25
	0.800
	3.190

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	80
	0.045
	0.748
	1.20
	1.481
	1.330

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	2.304
	4.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.40

	修正后K, D
	K = 0.41, D = 4.55

	修正原因
	

	数据来源
	河南公建2006标准第66页


5.11 地下车库与供暖房间之间的楼板
本工程无此项内容
5.12 外窗热工
5.12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	2.30
	0.44
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


5.12.2 外遮阳类型
5.12.2.1 平板遮阳
[image: image4.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


5.12.2.2 百叶遮阳
[image: image5.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


5.12.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	4
	2.250
	9.000
	18
	2.300

	2
	C1515
	1~2
	6
	2.250
	13.500
	18
	2.300

	3
	C1809
	1
	2
	1.620
	3.240
	18
	2.300

	4
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.300

	5
	C2315
	1
	1
	3.486
	3.486
	18
	2.300

	6
	C2415
	1~2
	14
	3.600
	50.400
	18
	2.300

	7
	C2415
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	2.300

	8
	C3315
	3
	1
	2.970
	2.970
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	95.196
	立面平均传热系数
	2.300


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1815
	1~2
	8
	2.700
	21.600
	18
	2.300

	2
	C2415
	1~2
	20
	3.600
	72.000
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	93.600
	立面平均传热系数
	2.300


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0915
	2
	1
	1.350
	1.350
	18
	2.300

	2
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	2.300

	3
	C1515
	2~3
	4
	2.250
	9.000
	18
	2.300

	4
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	20.250
	立面平均传热系数
	2.300


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1~3
	7
	2.250
	15.750
	18
	2.300

	2
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	19.350
	立面平均传热系数
	2.300


5.12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1515
	1
	4
	2.250
	9.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C1515
	1~2
	6
	2.250
	13.500
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.508
	0.221

	3
	C1809
	1
	2
	1.620
	3.240
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.506
	0.220

	4
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.506
	0.220

	5
	C2315
	1
	1
	3.486
	3.486
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.504
	0.219

	6
	C2415
	1~2
	14
	3.600
	50.400
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.504
	0.219

	7
	C2415
	2
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C3315
	3
	1
	2.970
	2.970
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.502
	0.218

	立面总面积(㎡)
	95.196
	综合太阳得热系数
	0.589
	0.256


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1815
	1~2
	8
	2.700
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	C2415
	1~2
	20
	3.600
	72.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	93.600
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0915
	2
	1
	1.350
	1.350
	18
	0.435
	平板遮阳0
	0.786
	0.342

	2
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.534
	0.232

	3
	C1515
	2~3
	4
	2.250
	9.000
	18
	0.435
	平板遮阳0
	0.786
	0.342

	4
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.533
	0.232

	立面总面积(㎡)
	20.250
	综合太阳得热系数
	0.662
	0.288


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1515
	1~3
	7
	2.250
	15.750
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.526
	0.229

	2
	C2415
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.435
	百叶遮阳0
	0.525
	0.228

	立面总面积(㎡)
	19.350
	综合太阳得热系数
	0.526
	0.229


5.12.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	95.20
	2.30
	0.26
	0.13

	北向
	北-默认立面
	93.60
	2.30
	0.44
	0.13

	东向
	东-默认立面
	20.25
	2.30
	0.29
	0.04

	西向
	西-默认立面
	19.35
	2.30
	0.23
	0.04

	综合平均
	
	228.40
	2.30
	0.33
	0.10


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
5.13 周边地面构造
5.13.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	钢筋混凝土（1）
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	80
	0.042
	0.360
	1.20
	1.587
	0.686

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.725
	2.910

	保温材料层R
	1.59


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
5.14 采暖地下室外墙构造
本工程无此项内容
5.15 变形缝
本工程无此项内容
6 房间类型
6.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-高档商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	16(W/㎡)
	13(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


6.2 作息时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 围护结构热工性能对比
	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.34
	0.34

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.40
	0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.39
	0.45

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.32
	0.45

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	0.41
	1.50

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	0.74

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.13
	2.30
	0.26
	0.13
	2.80
	－－

	
	北向
	北-默认立面
	0.13
	2.30
	0.44
	0.13
	2.80
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.04
	2.30
	0.29
	0.04
	2.80
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.04
	2.30
	0.23
	0.04
	2.80
	－－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
7.2 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-38.16
	19.74
	1.27
	-21.84
	0.00
	-39.00

	供冷需求(kWh/㎡)
	0.46
	26.39
	1.43
	15.00
	0.00
	43.28


[image: image6.png]30

20

10

-10

20

30

50

FRGT





[image: image7.png]50

45

40

35

30

25

20

15

10

FEH|





7.3 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	33709
	0
	291.329
	01月07日07时
	0.000
	--

	2月
	23870
	0
	272.962
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	14894
	0
	205.484
	03月11日07时
	0.000
	--

	4月
	1876
	119
	104.671
	04月03日07时
	34.572
	04月30日15时

	5月
	0
	12893
	0.000
	--
	134.627
	05月30日14时

	6月
	0
	25042
	0.000
	--
	202.915
	06月28日10时

	7月
	0
	41103
	0.000
	--
	240.226
	07月30日15时

	8月
	0
	35953
	0.000
	--
	217.500
	08月02日15时

	9月
	0
	14793
	0.000
	--
	190.719
	09月04日15时

	10月
	710
	140
	75.744
	10月28日07时
	12.342
	10月18日15时

	11月
	14366
	0
	213.970
	11月18日07时
	0.000
	--

	12月
	27751
	0
	243.709
	12月09日07时
	0.000
	--


[image: image8.png]50000

40000

30000

20000

10000

ERFELERRKWN)

2

5 4 5 6 7 8 95 10 0

12

nEEER
wEER





[image: image9.png]350
300
250
200
150
100

0

ZREEREKW)

5 4 5 6 7 8 8 10 1 12





7.4 围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	43.28
	44.42
	2.57%

	
	耗热量
	39.00
	42.72
	8.71%

	
	冷热合计
	82.27
	87.13
	5.58%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	2.57%

	
	供冷能耗
	17.31
	17.77
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	8.71%

	
	供暖能耗
	24.37
	26.70
	

	供暖供冷综合能耗
	41.68
	44.46
	6.26%


8 绿色建筑性能评估得分
8.1 优化建筑围护结构的热工性能
	序号
	评价内容
	评估分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调负荷降低5%
	5
	5

	2
	建筑供暖空调负荷降低10%
	10
	

	3
	建筑供暖空调负荷降低15%
	15
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条


[image: image10.png]T STREFER R

w{ARGE  HEERE



[image: image11.png]SRR BUAE FEM R

m{ARGE  {HEERE




[image: image12.png]FEFER He FL Y (kwh/m?)





9 附录
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
3

[image: image13.png]