居住建筑

窗地面积比计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月4日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15930740481 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	1-3

2.	计算目的	2-3

3.	分析依据	3-3

3.1	标准依据	3-3

3.2	标准要求	3-3

4.	软件选择	4-3

5.	计算方法	5-4

6.	参数设置	6-4

7.	窗地比结果	7-5

8.	评价结论	8-6

建筑概况

| 项目所在地 | 秦皇岛 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| 建筑面积 | 地上 4752.94㎡ 地下 0.00㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 11 地下 0 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 34.80 m 地下 0.00m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

计算目的

通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得居住建筑内卧室、起居室的窗地面积比，从而评价本项目的建筑采光设计是否满足《绿色建筑评价标准》的要求。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014要求：

8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，评价总分值为8分。对于居住建筑提出窗地面积比的要求，具体评分规则如下：

卧室、起居室的窗地面积比达到1/6，得6分；达到1/5，得8分。

软件选择

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali作为计算分析工具。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014的采光指标要求。Dali可对窗地比、采光系数、达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成《居住建筑窗地面积比计算书》等采光相关报告书。

软件获如下权威认证：

1. 通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的测评，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。

2. 通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认为软件总体达到国内领先水平。

计算方法

■ 窗地面积比

窗洞口面积与地面面积之比。对于侧面采光，应为参考平面（即距离地板750mm）以上的窗洞口面积，窗地面积比用Ac/Ad来表示。

参数设置

为了计算本项目的窗地比情况，窗地比计算时需要对门窗中透光部分的面积和数量进行统计，本项目中门窗信息统计如下：

| 编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积(㎡) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 2100 | 2.10 | 4 |
| C0611 | 600 | 1100 | 0.66 | 4 |
| C0811 | 800 | 1100 | 0.88 | 8 |
| C1215 | 1200 | 1500 | 1.80 | 10 |
| C1218 | 1200 | 1800 | 2.16 | 1 |
| C1514 | 1500 | 1400 | 2.10 | 8 |
| C1815 | 1800 | 1500 | 2.70 | 4 |
| C2417 | 2400 | 1700 | 4.08 | 4 |
| TC1817 | 1800 | 1700 | 3.06 | 4 |
| TC2017 | 2000 | 1700 | 3.40 | 4 |
| YTC2217 | 2200 | 1700 | 3.74 | 4 |
| YTC2817 | 2800 | 1700 | 4.76 | 4 |

窗地比结果

软件对标准要求的功能房间中的窗面积和房间地面面积进行统计，对窗地比进行计算。

| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 类型 |  | 窗面积 Ac（㎡） | 地面积 Ad（㎡） |  | 窗地比 Ac/Ad |  | 区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 |  | 起居室 |  | 侧面 |  | 4.76 | 21.21 |  | 0.224 |  | ≥0.200 |
|  | 1003 |  | 起居室 |  | 侧面 |  | 4.08 | 14.17 |  | 0.288 |  | ≥0.200 |
|  | 1004 |  | 起居室 |  | 侧面 |  | 4.08 | 14.17 |  | 0.288 |  | ≥0.200 |
|  | 1007 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.74 | 17.11 |  | 0.219 |  | ≥0.200 |
|  | 1008 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.74 | 17.11 |  | 0.219 |  | ≥0.200 |
|  | 1009 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 11.80 |  | 0.236 |  | ≥0.200 |
|  | 1010 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 11.80 |  | 0.236 |  | ≥0.200 |
|  | 1011 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.10 | 13.32 |  | 0.233 |  | ≥0.200 |
|  | 1012 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.10 | 13.32 |  | 0.233 |  | ≥0.200 |
|  | 1014 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.70 | 13.43 |  | 0.201 |  | ≥0.200 |
|  | 1015 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.52 |  | 0.221 |  | ≥0.200 |
|  | 1016 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.52 |  | 0.221 |  | ≥0.200 |
|  | 1017 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 8.19 |  | 0.256 |  | ≥0.200 |
|  | 1018 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 8.19 |  | 0.256 |  | ≥0.200 |
| 2~11 | 2001@2 |  | 起居室 |  | 侧面 |  | 4.76 | 21.21 |  | 0.224 |  | ≥0.200 |
|  | 2002@2 |  | 起居室 |  | 侧面 |  | 4.76 | 21.21 |  | 0.224 |  | ≥0.200 |
|  | 2003@2 |  | 起居室 |  | 侧面 |  | 4.08 | 14.17 |  | 0.288 |  | ≥0.200 |
|  | 2004@2 |  | 起居室 |  | 侧面 |  | 4.08 | 14.17 |  | 0.288 |  | ≥0.200 |
|  | 2005@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.74 | 17.10 |  | 0.219 |  | ≥0.200 |
|  | 2006@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.74 | 17.10 |  | 0.219 |  | ≥0.200 |
|  | 2007@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 12.58 |  | 0.222 |  | ≥0.200 |
|  | 2008@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.79 | 12.58 |  | 0.222 |  | ≥0.200 |
|  | 2009@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.10 | 13.32 |  | 0.233 |  | ≥0.200 |
|  | 2010@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 3.10 | 13.32 |  | 0.233 |  | ≥0.200 |
|  | 2011@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.70 | 13.43 |  | 0.201 |  | ≥0.200 |
|  | 2012@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.70 | 13.43 |  | 0.201 |  | ≥0.200 |
|  | 2015@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.52 |  | 0.221 |  | ≥0.200 |
|  | 2016@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 9.52 |  | 0.221 |  | ≥0.200 |
|  | 2017@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 8.19 |  | 0.256 |  | ≥0.200 |
|  | 2018@2 |  | 卧室 |  | 侧面 |  | 2.10 | 8.19 |  | 0.256 |  | ≥0.200 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 房间数量 |  | 区间内房间数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ac/Ad＜1/6*K |  |  | 1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K |  | 1/5*K≤Ac/Ad |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  | 43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 43 |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  | 131 |  | 0 |  |  | 0 |  | 131 |  |
| 合计 |  |  |  | 174 |  | 0 |  |  | 0 |  | 174 |  |

评价结论

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的8.2.6条款要求，对该居住建筑主要功能房间窗地面积比情况进行分析，评价结果如下：

| 项目 | 区间内房间数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ac/Ad＜1/6*K | 1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K | 1/5*K≤Ac/Ad |
| 房间数量 | 0 | 0 | 174 |
| 得分 | 8分 |  |  |