4.2.13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计。（总分9分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%。 | 3 |  |
| 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。 | 3 |  |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。 | 3 | 3 |
| 合计 | 9 | 3 |

- 评价要点

场地内绿色雨水基础设施统计

| 序号 | 绿色雨水基础设施设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
|  | 合计 |  |
| 场地绿地面积 |  |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。 |  |  |

场地用地面积是否大于10hm2：□是、□否。

如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）

简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300字以内）

按照规范在校园道路内的雨水口增加拦污篮，从源头拦截雨水中较大的污染物。 滤水桶设置孔隙，滤水桶上设有溢流口，雨量较大时可以直接溢流。下部设有沉淀区，可积淤深度为 300mm。出水管前设置防臭管，拦截浮渣油污，阻挡臭气。能够有效去除25%雨水中的固体悬浮污染物。

透水铺装面积比例计算

| 序号 | 透水铺装类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 | 2310.12 |
| 2 | 透水沥青 | 18360.42 |
| 3 | 透水混凝土 | 15680.35 |
| 4 | 透水地砖 |  |
| 5 | 其他 | 12065.35 |
| 硬质铺装总面积 |  | 48415.89 |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%） |  | 52 |

当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。

证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑竖向总图：图中应表示场地竖向设计、建筑、道路、绿地、广场布置等，汇水面积、径流途径等；

2、景观绿化图：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、雨水花园剖面设计图；

23、雨水排水图：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；

34、景观铺装图：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；

45、雨水专项规划设计方案：应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划（大于10hm2的场地应提供此文件）；

56、场地雨水综合利用方案（小于10hm2的场地应提供此文件）。

实际提交材料：