工程设计说明（杨老师修改）
    北京市东城区和平里七区27号楼始建于1953年，原为北京胶印厂职工宿舍，后改为市级公产70年的非成套简易住宅楼，但每层住宅只有公用厨房和公用卫生间。该楼主体建筑形式为3层砖混筒子楼，木屋架水泥瓦坡屋面，层高3.2米，总建筑面积为2511.6㎡，现有70户承租住户，每户套内面积在10-30㎡之间，每层有两间公共厨房，2间公共厕所。2021年5月20日，该楼入选北京市第三批历史建筑名单。

因建成年代较早，目前该楼房屋结构老化，居住环境较差，安全隐患大，楼内公区厨卫设施严重老化，破损严重，不能满足居民日常生活需求，导致居民满意度很低。2020年7月1日北京市发布《关于开展危旧楼房该改建试点工作的意见》以来，大多数居民自发通过各种渠道反映，要求对该楼进行改造。

本设计基于上述背景，提出对于该建筑的改造设计方案。我们希望结合居民的实际居住需求及相关绿色建筑设计理念和技术，让老楼“重生”，以达到改善居民居住环境的目的。

因本楼是历史保护建筑，根据《文物保护法》按原状保存和“整旧如旧”的原则，我们保持该建筑的外立面和内部主体结构不变，在建筑内部进行住宅的成套化改造，改造后每户居民都有自己的厨房和卫生间。本方案将原来宿舍类型的居住单元都改造成小型的成套化的户型，住宅由原来的70套变更为63套。将来70户住户分流程两种情况，计划迁出7户，剩余63户重新分配摇号选择改造后的户型。

我们对建筑现状和改造后方案进行了相关绿色建筑分析，并进行绿色建筑的预评估，在现状各种限制条件下用可操作的绿建技术提高本建筑绿色性能。通过内部空间改造、新风系统、雨水收集、雨水花园、双层玻璃、导光管等设计手段和绿色建筑技术改善居民的居住质量，

本设计提供了两种改造方案。方案一为保留原有的建筑墙体结构不变，

设计构思
    让这座楼重生是本设计所要表达的核心理念。我们希望通过结合绿色建筑理念设计舒适的环境，为居民着想，提高居民的居住生活水平。

和平里七区27号楼已列为《北京市第三批历史建筑保护名录》名录，确定为文物保护单位的历史建筑，我们的设计理念和工作方法：
        1.保留原建筑外立面，拆除一些一层扩建的违建、拆除后加悬挑出来的封闭阳台。
        2.内部空间改造要建立在整体建筑结构加固的基础之上，因此在设计之初步要进行建筑结构检测，在设计过程中要将设计改造和结构加固统筹考虑。
       3.尽可能的保留建筑中的承重墙体，尽可能减少拆除墙体工作。
       4.改造后恢复两个楼梯间的使用，将走到尽头房间置换，实现走道的自然通风采光；
       5.和平里七区27号楼均为非成套住宅，拆除重建后成为成套住宅，需增加厨卫功能，提请适度给予规划增量 ，以满足基本住宅设计规范要求。

本次改造设计的项目位于北京市北二环与北三环之间，和平里西街东侧的一座市级公产承租房。这栋建筑始建于1953年，属于历史保护建筑，我们在不破坏其外部造型的基础上，对其内部进行改造设计。因此，给予旧建筑新的活力是本次改造的出发点。

本次改造以“重生”为名对原建筑进行绿建改造设计。我们希望通过结合绿色建筑理念设计舒适的环境，提高居民的居住生活水平。

通过采用软件设计，分析，计算的方式，在不破坏承重墙的情况下，对内部空间改造，使内部空间更加丰富。

在我国城镇化加速和经济快速发展的趋势下，对老旧建筑的重新设计利用逐渐重视了起来，对旧建筑进行绿建改造是非常有意义的。

设计依据

本项目的设计依据满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015、《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013、《建筑设计防火规范GB50016-2014》(2018年版)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010等标准，基于此次以绿色建筑改造设计为主题，我们在改造设计中主要以《绿色建筑评价标准》GBT50378-2014和《绿色建筑评价标准》GBT50378-2019对项目进行相关的绿色设计及计算。

现状分析

1.居住环境恶劣，楼体建成年代较早，房屋结构老化，已无加固价值（需要结构检测专业机构介入评估），简易楼及平房使用功能缺失，居民改造意愿极为强烈。缺少公共活动的空间，老年人只能在自己家里。缺少景观，自然环境较差，靠近城市道路，建筑声环境较差，绿化率低。

2.安全隐患大，项目内部飞线严重、屋檐前后搭接、楼道内物品堆积，过道没有通风采光窗户，只有一个楼梯间，北侧住户的疏散逃生距离不够，消防隐患丛生 。

3.居民满意度低，由于楼内公区厨卫设施严重老化，破损严重，经常发生拥堵，不能满足日常生活需求，居民多次通过12345市长热线反映问题，建筑亟待改造。

4.居民诉求多样化。经调研，居民的诉求不一，对于改造工作造成比较大的困难。比如有的居民想改造后把自己面积比较大房本（占两个房间）拆成两个房本（每个小房间一个房本），有的在一楼加建违建的居民想要有更大的空间……这就要求后期改造过程中要做细致化的群众工作。

5.缺少公共活动的空间，老年人只能在自己家里。缺少景观，自然环境较差，靠近城市道路，建筑声环境较差，绿化率低。原建筑内采光条件较差，房间昏暗，通风条件差，缺少通风装置。无法满足绿色建筑的要求

本次改造设计采用的绿建设施有：

新风系统：为创建健康舒适，空气清新的生活环境，设置独立的新风系统，室内被污染的空气经过净化后直接排放到室外，将新鲜的空气注入室内，这样，保证了生活空间温度适宜的热环境，减少冷热量的损失，满足人们的舒适感，，又通风换气，保证室内空间的空气质量。

雨水收集：北京地区的降雨量较为充沛，设置雨水收集系统，将雨水收集到蓄水池，经过过滤和净化处理后，用于绿化灌溉用水。

双层玻璃：这种玻璃能隔音，同时减少城市中各种噪音的干扰，冬天还能起到保暖，夏天能起到隔热的作用，营造了一个安静，舒适的生活环境。

雨水花园：人工挖掘的浅凹绿地，汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水，通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化，并使之逐渐渗入土壤，涵养地下水，或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。

导光管：通过采光罩高效采集室外自然光线并导入系统内重新分配，再经过特殊制作的导光管传输后由底部的漫射装置把自然光均匀高效的照射到任何需要光线的地方，从黎明到黄昏，甚至阴天，导光管日光照明系统导入室内的光线仍然很充足。