9.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

1）达标自评

R达标；☐不达标

2）评价要点

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。

项目外部声源主要为交通噪声包括园区内部道路交通及停车场等，道路及停车场周围均规划设置绿化带减噪、吸声，建筑墙体采用隔音性能良好的围护结构降低噪音；建筑内部噪声源有备用发电机、水泵、空调系统等设备的震动噪声，发电机、水泵、空调系统采取减振措施，且设备间设置尽量避开主要功能房间。

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值dB(A) | 允许噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 |

3）证明材料

建议提交清单和要求：

- 建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

- 场地环评报告书(表)：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

- 室内噪声级预测分析报告：报告内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

实际提交资料：