建设项目日照分析报告

项目名称： 四时生长

建设单位： 南京高科置业有限公司                             （章）

设计单位： 南京工程学院                             （章）

2021年12月26日

四时生长               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：   南京高科置业有限公司

地址：  江苏省南京市江宁区XXXXXXXX                                  邮政编码： 211106

法定代表人： 01           联系人： XXX           联系电话：  12333445566

二、设计单位（受托方）名称：  南京工程学院

地址：  江苏省南京市江宁区淳化街道宏景大道1号                                  邮政编码：  211106

法定代表人：  01          联系人：  胡浩成          联系电话： 11111111111

资质证书编号： 01

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

南京工程学院              （以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

| 日照时数 | 总户数 | 比例 | 栋号 | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3小时 | 346 | 99% | B1 | 72 |
|  |  |  | B2 | 72 |
|  |  |  | B3 | 72 |
|  |  |  | B4 | 33 |
|  |  |  | B5 | 44 |
|  |  |  | B6 | 42 |
|  |  |  | B7 | 11 |
| 2~3小时 | 1 | 0% | B6 | 1 |
| 1~2小时 | 1 | 0% | B6 | 1 |
| 不满足要求 | 1 | 0% | B6 | 1 |
| 总计 | 348 | 100% |  |  |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

分户统计表

| 分析建筑编号 | 建设前 |  | 建设后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不满足的窗数 | 不满足的户数 | 不满足的窗数 | 不满足的户数 |
| B1 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| B2 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B1楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0.90 | 09:06～13:40 08:33～08:42 08:19～08:27 08:50～08:58 08:05～08:12 14:35～14:39 | 04:34 | 09:06～13:40 08:33～08:42 08:19～08:27 08:50～08:58 08:05～08:12 14:35～14:39 | 04:34 | 00:00 | 3 | 南偏东33度 |
|  |  | 2 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 0.90 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 0.90 | 08:00～08:12 08:17～08:24 08:29～08:38 08:45～08:53 09:04～11:23 | 02:19 | 08:00～08:12 08:17～08:24 08:29～08:38 08:45～08:53 09:04～11:23 | 02:19 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 0.90 | 08:00～08:26 08:29～08:31 08:32～08:37 08:43～08:52 09:00～13:40 | 05:06 | 08:00～08:26 08:29～08:31 08:32～08:37 08:43～08:52 09:00～13:40 | 05:06 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 0.90 | 08:00～08:39 08:44～08:51 08:58～13:40 | 05:21 | 08:00～08:39 08:44～08:51 08:58～13:40 | 05:21 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 0.90 | 08:00～08:53 08:58～13:40 | 05:35 | 08:00～08:53 08:58～13:40 | 05:35 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 0.90 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 0.90 | 08:24～13:40 | 05:16 | 08:24～13:40 | 05:16 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 0.90 | 08:37～08:44 08:46～10:36 | 01:50 | 08:37～08:44 08:46～10:36 | 01:50 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 0.90 | 08:56～11:55 | 02:59 | 08:56～11:55 | 02:59 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 0.90 | 09:10～13:40 | 04:30 | 09:10～13:40 | 04:30 | 00:00 |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 3.80 | 08:50～13:40 08:33～08:42 08:19～08:27 08:05～08:12 14:35～14:39 | 04:50 | 08:50～13:40 08:33～08:42 08:19～08:27 08:05～08:12 14:35～14:39 | 04:50 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 3.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 3.80 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 3.80 | 08:00～08:12 08:17～08:24 08:29～08:38 08:45～11:23 | 02:38 | 08:00～08:12 08:17～08:24 08:29～08:38 08:45～11:23 | 02:38 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 3.80 | 08:00～08:26 08:29～08:31 08:32～08:37 08:43～13:40 | 05:23 | 08:00～08:26 08:29～08:31 08:32～08:37 08:43～13:40 | 05:23 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 3.80 | 08:00～08:39 08:44～13:40 | 05:35 | 08:00～08:39 08:44～13:40 | 05:35 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 3.80 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 3.80 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 3.80 | 08:24～13:40 | 05:16 | 08:24～13:40 | 05:16 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 3.80 | 08:37～10:36 | 01:59 | 08:37～10:36 | 01:59 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 3.80 | 08:50～11:55 | 03:05 | 08:50～11:55 | 03:05 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 3.80 | 09:01～13:40 | 04:39 | 09:01～13:40 | 04:39 | 00:00 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 6.70 | 08:33～13:40 08:19～08:27 08:05～08:12 14:35～14:39 | 05:07 | 08:33～13:40 08:19～08:27 08:05～08:12 14:35～14:39 | 05:07 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 6.70 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 6.70 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 6.70 | 08:00～08:12 08:17～08:24 08:29～11:23 | 02:54 | 08:00～08:12 08:17～08:24 08:29～11:23 | 02:54 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 6.70 | 08:00～08:26 08:29～08:31 08:32～13:40 | 05:34 | 08:00～08:26 08:29～08:31 08:32～13:40 | 05:34 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 6.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 6.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 6.70 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 6.70 | 08:24～13:40 | 05:16 | 08:24～13:40 | 05:16 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 6.70 | 08:35～10:36 | 02:01 | 08:35～10:36 | 02:01 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 6.70 | 08:43～11:55 | 03:12 | 08:43～11:55 | 03:12 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 6.70 | 08:50～13:40 | 04:50 | 08:50～13:40 | 04:50 | 00:00 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 9.60 | 08:19～13:40 08:05～08:12 14:35～14:39 | 05:21 | 08:19～13:40 08:05～08:12 14:35～14:39 | 05:21 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 9.60 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 9.60 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 9.60 | 08:00～08:12 08:17～11:23 | 03:06 | 08:00～08:12 08:17～11:23 | 03:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 9.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 9.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 9.60 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 08:06～08:07 08:11～13:40 | 05:29 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 9.60 | 08:22～13:40 | 05:18 | 08:22～13:40 | 05:18 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 9.60 | 08:27～10:36 | 02:09 | 08:27～10:36 | 02:09 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 9.60 | 08:32～11:55 | 03:23 | 08:32～11:55 | 03:23 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 9.60 | 08:34～13:40 | 05:06 | 08:34～13:40 | 05:06 | 00:00 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 12.50 | 08:05～13:40 14:35～14:39 | 05:35 | 08:05～13:40 14:35～14:39 | 05:35 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 12.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 12.50 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 12.50 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 12.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 12.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 12.50 | 08:06～13:40 | 05:34 | 08:06～13:40 | 05:34 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 12.50 | 08:13～13:40 | 05:27 | 08:13～13:40 | 05:27 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 12.50 | 08:17～10:36 | 02:19 | 08:17～10:36 | 02:19 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 12.50 | 08:19～11:55 | 03:36 | 08:19～11:55 | 03:36 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 12.50 | 08:17～13:40 | 05:23 | 08:17～13:40 | 05:23 | 00:00 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 15.40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 15.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 15.40 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 15.40 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 15.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 15.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 15.40 | 08:04～13:40 | 05:36 | 08:04～13:40 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 15.40 | 08:06～10:36 | 02:30 | 08:06～10:36 | 02:30 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 15.40 | 08:04～11:55 | 03:51 | 08:04～11:55 | 03:51 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 15.40 | 08:04～13:40 | 05:36 | 08:04～13:40 | 05:36 | 00:00 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 18.30 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 18.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 18.30 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 18.30 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 18.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 18.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 18.30 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 18.30 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 18.30 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 18.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 21.20 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 21.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 21.20 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 21.20 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 21.20 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 21.20 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 21.20 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 21.20 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 21.20 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 21.20 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 9 | 1 | 1 | 24.10 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 24.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 24.10 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 24.10 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 24.10 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 24.10 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 24.10 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 24.10 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 24.10 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 24.10 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 10 | 1 | 1 | 27.00 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 27.00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 27.00 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 27.00 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 27.00 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 27.00 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 27.00 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 27.00 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 27.00 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 27.00 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 29.90 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 29.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 29.90 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 29.90 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 29.90 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 29.90 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 29.90 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 29.90 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 29.90 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 29.90 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 12 | 1 | 1 | 32.80 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 32.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 32.80 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 32.80 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 32.80 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 32.80 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 32.80 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 32.80 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 32.80 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 32.80 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 35.70 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 35.70 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 35.70 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 35.70 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 35.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 35.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 35.70 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 35.70 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 35.70 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 35.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 38.60 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 38.60 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 38.60 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 38.60 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 38.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 38.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 38.60 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 38.60 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 38.60 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 38.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 41.50 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 41.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 41.50 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 41.50 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 41.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 41.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 41.50 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 41.50 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 41.50 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 41.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 44.40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 44.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 44.40 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 44.40 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 44.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 44.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 44.40 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 44.40 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 44.40 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 44.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 17 | 1 | 1 | 47.30 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 47.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 47.30 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 47.30 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 47.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 47.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 47.30 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 47.30 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 47.30 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 47.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 18 | 1 | 1 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 50.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 50.20 | 09:15～14:39 | 05:24 | 09:15～14:39 | 05:24 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 50.20 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 50.20 | 08:03～14:39 | 06:36 | 08:03～14:39 | 06:36 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 50.20 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 50.20 | 08:00～13:01 | 05:01 | 08:00～13:01 | 05:01 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 |  |  |

B2楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0.90 | 09:18～13:40 14:35～14:39 | 04:22 | 09:18～13:40 14:35～14:39 | 04:22 | 00:00 | 3 | 南偏东33度 |
|  |  | 2 | 0.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 0.90 | 09:15～09:17 09:21～13:40 | 04:19 | 09:15～09:17 09:21～13:40 | 04:19 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 0.90 | 09:15～11:23 | 02:08 | 09:15～11:23 | 02:08 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 0.90 | 08:00～08:08 08:12～08:15 09:20～13:40 | 04:20 | 08:00～08:08 08:12～08:15 09:20～13:40 | 04:20 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 0.90 | 08:01～08:06 08:09～08:20 08:23～08:26 09:18～13:40 | 04:22 | 08:01～08:06 08:09～08:20 08:23～08:26 09:18～13:40 | 04:22 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 0.90 | 08:13～08:16 08:20～08:33 08:36～08:40 09:06～13:40 | 04:34 | 08:13～08:16 08:20～08:33 08:36～08:40 09:06～13:40 | 04:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 0.90 | 08:22～08:27 08:30～08:45 08:50～08:51 09:06～13:40 | 04:49 | 08:22～08:27 08:30～08:45 08:50～08:51 09:06～13:40 | 04:49 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 0.90 | 08:36～13:40 | 05:04 | 08:36～13:40 | 05:04 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 0.90 | 08:43～10:36 | 01:53 | 08:43～10:36 | 01:53 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 0.90 | 08:49～11:55 | 03:06 | 08:49～11:55 | 03:06 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 0.90 | 08:55～13:40 | 04:45 | 08:55～13:40 | 04:45 | 00:00 |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 3.80 | 09:08～13:40 14:35～14:39 | 04:32 | 09:08～13:40 14:35～14:39 | 04:32 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 3.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 3.80 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 3.80 | 09:03～11:23 | 02:20 | 09:03～11:23 | 02:20 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 3.80 | 08:00～08:08 08:12～08:15 08:53～08:54 09:02～13:40 | 04:38 | 08:00～08:08 08:12～08:15 08:53～08:54 09:02～13:40 | 04:38 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 3.80 | 08:01～08:06 08:09～08:20 08:23～08:26 08:52～13:40 | 04:48 | 08:01～08:06 08:09～08:20 08:23～08:26 08:52～13:40 | 04:48 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 3.80 | 08:13～08:16 08:20～08:33 08:36～08:40 08:51～13:40 | 04:49 | 08:13～08:16 08:20～08:33 08:36～08:40 08:51～13:40 | 04:49 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 3.80 | 08:22～13:40 | 05:18 | 08:22～13:40 | 05:18 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 3.80 | 08:32～13:40 | 05:08 | 08:32～13:40 | 05:08 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 3.80 | 08:36～10:36 | 02:00 | 08:36～10:36 | 02:00 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 3.80 | 08:40～11:55 | 03:15 | 08:40～11:55 | 03:15 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 3.80 | 08:40～13:40 | 05:00 | 08:40～13:40 | 05:00 | 00:00 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 6.70 | 08:52～13:40 14:35～14:39 | 04:48 | 08:52～13:40 14:35～14:39 | 04:48 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 6.70 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 6.70 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 6.70 | 08:47～11:23 | 02:36 | 08:47～11:23 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 6.70 | 08:00～08:08 08:12～08:15 08:38～13:40 | 05:02 | 08:00～08:08 08:12～08:15 08:38～13:40 | 05:02 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 6.70 | 08:01～08:06 08:09～08:20 08:23～08:26 08:37～13:40 | 05:03 | 08:01～08:06 08:09～08:20 08:23～08:26 08:37～13:40 | 05:03 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 6.70 | 08:13～13:40 | 05:27 | 08:13～13:40 | 05:27 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 6.70 | 08:19～13:40 | 05:21 | 08:19～13:40 | 05:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 6.70 | 08:25～13:40 | 05:15 | 08:25～13:40 | 05:15 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 6.70 | 08:27～10:36 | 02:09 | 08:27～10:36 | 02:09 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 6.70 | 08:28～11:55 | 03:27 | 08:28～11:55 | 03:27 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 6.70 | 08:26～13:40 | 05:14 | 08:26～13:40 | 05:14 | 00:00 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 9.60 | 08:35～13:40 14:35～14:39 08:28～08:31 | 05:05 | 08:35～13:40 14:35～14:39 08:28～08:31 | 05:05 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 9.60 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 9.60 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 9.60 | 08:24～11:23 | 02:59 | 08:24～11:23 | 02:59 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 9.60 | 08:00～08:08 08:12～08:15 08:24～13:40 | 05:16 | 08:00～08:08 08:12～08:15 08:24～13:40 | 05:16 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 9.60 | 08:01～13:40 | 05:39 | 08:01～13:40 | 05:39 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 9.60 | 08:09～13:40 | 05:31 | 08:09～13:40 | 05:31 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 9.60 | 08:12～13:40 | 05:28 | 08:12～13:40 | 05:28 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 9.60 | 08:15～13:40 | 05:25 | 08:15～13:40 | 05:25 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 9.60 | 08:17～10:36 | 02:19 | 08:17～10:36 | 02:19 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 9.60 | 08:14～11:55 | 03:41 | 08:14～11:55 | 03:41 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 9.60 | 08:17～13:40 | 05:23 | 08:17～13:40 | 05:23 | 00:00 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 12.50 | 08:16～13:40 14:35～14:39 | 05:24 | 08:16～13:40 14:35～14:39 | 05:24 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 12.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 12.50 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 12.50 | 08:11～11:23 | 03:12 | 08:11～11:23 | 03:12 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 12.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7 | 12.50 | 08:01～13:40 | 05:39 | 08:01～13:40 | 05:39 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 8 | 12.50 | 08:04～13:40 | 05:36 | 08:04～13:40 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  |  | 9 | 12.50 | 08:06～13:40 | 05:34 | 08:06～13:40 | 05:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 12.50 | 08:04～10:36 | 02:32 | 08:04～10:36 | 02:32 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 12.50 | 08:02～11:55 | 03:53 | 08:02～11:55 | 03:53 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 12.50 | 08:05～13:40 | 05:35 | 08:05～13:40 | 05:35 | 00:00 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 15.40 | 08:03～13:40 14:35～14:39 | 05:37 | 08:03～13:40 14:35～14:39 | 05:37 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 15.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 15.40 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 15.40 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 15.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 15.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 15.40 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 15.40 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 15.40 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 15.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 18.30 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 18.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 18.30 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 18.30 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 18.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 18.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 18.30 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 18.30 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 18.30 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 18.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 21.20 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 21.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 21.20 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 21.20 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 21.20 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 21.20 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 21.20 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 21.20 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 21.20 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 21.20 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 9 | 1 | 1 | 24.10 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 24.10 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 24.10 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 24.10 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 24.10 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 24.10 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 24.10 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 24.10 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 24.10 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 24.10 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 10 | 1 | 1 | 27.00 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 27.00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 27.00 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 27.00 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 27.00 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 27.00 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 27.00 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 27.00 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 27.00 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 27.00 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 29.90 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 29.90 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 29.90 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 29.90 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 29.90 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 29.90 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 29.90 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 29.90 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 29.90 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 29.90 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 12 | 1 | 1 | 32.80 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 32.80 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 32.80 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 32.80 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 32.80 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 32.80 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 32.80 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 32.80 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 32.80 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 32.80 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 35.70 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 35.70 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 35.70 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 35.70 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 35.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 35.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 35.70 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 35.70 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 35.70 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 35.70 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 38.60 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 38.60 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 38.60 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 38.60 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 38.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 38.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 38.60 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 38.60 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 38.60 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 38.60 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 41.50 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 41.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 41.50 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 41.50 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 41.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 41.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 41.50 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 41.50 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 41.50 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 41.50 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 44.40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 44.40 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 44.40 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 44.40 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 44.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 44.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 44.40 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 44.40 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 44.40 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 44.40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 17 | 1 | 1 | 47.30 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 08:00～13:40 14:35～14:39 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 47.30 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 47.30 | 09:15～13:40 | 04:25 | 09:15～13:40 | 04:25 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 47.30 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 47.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 47.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 47.30 | 08:03～13:40 | 05:37 | 08:03～13:40 | 05:37 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 47.30 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 47.30 | 08:00～11:55 | 03:55 | 08:00～11:55 | 03:55 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 47.30 | 08:00～13:40 | 05:40 | 08:00～13:40 | 05:40 | 00:00 |  |  |
| 18 | 1 | 1 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 50.20 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 50.20 | 09:15～14:39 | 05:24 | 09:15～14:39 | 05:24 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 50.20 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5～6 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 50.20 | 08:03～14:39 | 06:36 | 08:03～14:39 | 06:36 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 50.20 | 08:00～10:36 | 02:36 | 08:00～10:36 | 02:36 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 50.20 | 08:00～13:01 | 05:01 | 08:00～13:01 | 05:01 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 50.20 | 08:00～14:39 | 06:39 | 08:00～14:39 | 06:39 | 00:00 |  |  |

B3楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0.90 | 08:19～08:28 08:46～10:29 11:18～14:42 | 05:07 | 08:19～08:28 08:46～10:29 11:18～14:42 | 05:07 | 00:00 | 3 | 南偏东33度 |
|  |  | 2 | 0.90 | 08:00～08:34 08:35～08:36 08:37～08:41 08:48～13:44 | 05:30 | 08:00～08:34 08:35～08:36 08:37～08:41 08:48～13:44 | 05:30 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 0.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 0.90 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 0.90 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 0.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 0.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 0.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 0.90 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:39～10:29 | 01:50 | 00:39 |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 3.80 | 08:19～08:31 08:33～10:29 11:18～14:42 | 05:20 | 08:19～08:31 08:33～10:29 11:18～14:42 | 05:20 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 3.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 3.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 3.80 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 3.80 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 3.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 3.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 3.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 3.80 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:39～10:29 | 01:50 | 00:39 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 6.70 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 6.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 6.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 6.70 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 6.70 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 6.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 6.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 6.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 6.70 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:39～10:29 | 01:50 | 00:39 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 9.60 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 9.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 9.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 9.60 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 9.60 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 9.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 9.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 9.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 9.60 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:39～10:29 | 01:50 | 00:39 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 12.50 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 12.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 12.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 12.50 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 12.50 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 12.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 12.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 12.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 12.50 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:39～10:29 | 01:50 | 00:39 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 15.40 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 15.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 15.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 15.40 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 15.40 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 15.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 15.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 15.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 15.40 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:39～10:29 | 01:50 | 00:39 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 18.30 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 18.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 18.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 18.30 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 18.30 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 18.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 18.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 18.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 18.30 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:39～10:29 | 01:50 | 00:39 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 21.20 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 21.20 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 21.20 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 21.20 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 21.20 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 21.20 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 21.20 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 21.20 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:26～13:44 | 05:18 | 00:26 | 3 |  |
|  |  | 10 | 21.20 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:34～10:29 | 01:55 | 00:34 |  |  |
| 9 | 1 | 1 | 24.10 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 24.10 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 24.10 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 24.10 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 24.10 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 24.10 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 |  |  |
|  |  | 8 | 24.10 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:17～13:44 | 05:27 | 00:17 |  |  |
|  | 4 | 9 | 24.10 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:22～13:44 | 05:22 | 00:22 | 3 |  |
|  |  | 10 | 24.10 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:29～10:29 | 02:00 | 00:29 |  |  |
| 10 | 1 | 1 | 27.00 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 27.00 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 27.00 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 27.00 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 27.00 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 27.00 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:08～13:44 | 05:36 | 00:08 |  |  |
|  |  | 8 | 27.00 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:12～13:44 | 05:32 | 00:12 |  |  |
|  | 4 | 9 | 27.00 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:16～13:44 | 05:28 | 00:16 | 3 |  |
|  |  | 10 | 27.00 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:22～10:29 | 02:07 | 00:22 |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 29.90 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 29.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 29.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 29.90 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 29.90 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7 | 29.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:02～13:44 | 05:42 | 00:02 |  |  |
|  |  | 8 | 29.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:05～13:44 | 05:39 | 00:05 |  |  |
|  | 4 | 9 | 29.90 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:09～13:44 | 05:35 | 00:09 | 3 |  |
|  |  | 10 | 29.90 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:15～10:29 | 02:14 | 00:15 |  |  |
| 12 | 1 | 1 | 32.80 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 32.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 32.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 32.80 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 32.80 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7～8 | 32.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 9 | 32.80 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:01～13:44 | 05:43 | 00:01 | 3 |  |
|  |  | 10 | 32.80 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:05～10:29 | 02:24 | 00:05 |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 35.70 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 35.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 35.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 35.70 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 35.70 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7～8 | 35.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 9 | 35.70 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 10 | 35.70 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 38.60 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 38.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 38.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 38.60 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 38.60 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7～8 | 38.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 9 | 38.60 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 10 | 38.60 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 41.50 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 41.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 41.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 41.50 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 41.50 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7～8 | 41.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 9 | 41.50 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 10 | 41.50 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
| 16 | 1 | 1 | 44.40 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 44.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 44.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 44.40 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 44.40 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7～8 | 44.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 9 | 44.40 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 10 | 44.40 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
| 17 | 1 | 1 | 47.30 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 08:19～10:29 11:18～14:42 | 05:34 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 47.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 47.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 47.30 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 47.30 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 09:02～10:29 11:39～12:08 12:13～12:59 | 02:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7～8 | 47.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 9 | 47.30 | 08:00～13:44 | 05:44 | 08:00～13:44 | 05:44 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 10 | 47.30 | 08:00～10:29 | 02:29 | 08:00～10:29 | 02:29 | 00:00 |  |  |
| 18 | 1 | 1 | 50.20 | 08:19～14:42 | 06:23 | 08:19～14:42 | 06:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 50.20 | 08:00～14:41 | 06:41 | 08:00～14:41 | 06:41 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 3～4 | 50.20 | 08:00～14:42 | 06:42 | 08:00～14:42 | 06:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 50.20 | 08:00～10:50 | 02:50 | 08:00～10:50 | 02:50 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 6 | 50.20 | 09:02～14:23 | 05:21 | 09:02～14:23 | 05:21 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 7～8 | 50.20 | 08:00～14:42 | 06:42 | 08:00～14:42 | 06:42 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 9 | 50.20 | 08:00～14:42 | 06:42 | 08:00～14:42 | 06:42 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 10 | 50.20 | 08:00～10:41 | 02:41 | 08:00～10:41 | 02:41 | 00:00 |  |  |

B4楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3～5 | 0.90 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 | 南偏东21度 |
|  | 3 | 6～8 | 0.90 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 0.90 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 2 | 2 | 3～5 | 3.80 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 3.80 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 3.80 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 3 | 2 | 3～5 | 6.70 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 6.70 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 6.70 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 4 | 2 | 3～5 | 9.60 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 9.60 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 9.60 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 5 | 2 | 3～5 | 12.50 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 12.50 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 12.50 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 6 | 2 | 3～5 | 15.40 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 15.40 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 15.40 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 7 | 2 | 3～5 | 18.30 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 18.30 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 18.30 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 8 | 2 | 3～5 | 21.20 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 21.20 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 21.20 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 9 | 2 | 3～5 | 24.10 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 24.10 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 24.10 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 10 | 2 | 3～5 | 27.00 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 27.00 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 27.00 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
| 11 | 2 | 3～5 | 29.90 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 3 | 6～8 | 29.90 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |
|  | 4 | 9～10 | 29.90 | 08:00～15:46 | 07:46 | 08:00～15:46 | 07:46 | 00:00 | 3 |  |

B5楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 | 南偏东21度 |
|  |  | 2 | 0.90 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 0.90 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 0.90 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 0.90 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 0.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 0.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 0.90 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 0.90 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 0.90 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 0.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 3.80 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 3.80 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 3.80 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 3.80 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 3.80 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 3.80 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 3.80 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 3.80 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 3.80 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 3.80 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 3.80 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 6.70 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 6.70 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 6.70 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 6.70 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 6.70 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 6.70 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 6.70 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 9.60 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 9.60 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 9.60 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 9.60 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 9.60 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 9.60 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 9.60 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 12.50 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 12.50 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 12.50 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 12.50 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 12.50 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 12.50 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 12.50 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 15.40 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 15.40 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 15.40 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 15.40 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 15.40 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 15.40 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 15.40 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 18.30 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 18.30 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 18.30 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 18.30 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 18.30 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 18.30 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 18.30 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 21.20 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 21.20 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 21.20 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 21.20 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 21.20 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 21.20 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 21.20 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 9 | 1 | 1 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 24.10 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 24.10 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 24.10 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 24.10 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 24.10 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 24.10 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 24.10 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 10 | 1 | 1 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 27.00 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 27.00 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 27.00 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 27.00 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 27.00 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 27.00 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 27.00 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 29.90 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 29.90 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 29.90 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 29.90 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 29.90 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 29.90 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 29.90 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |

B6楼窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 | 南偏东21度 |
|  |  | 2 | 0.90 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 0.90 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 0.90 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 0.90 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 0.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 0.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 0.90 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 0.90 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
| 2 | 1 | 1 | 3.80 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 3.80 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 3.80 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 3.80 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 3.80 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 3.80 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 3.80 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 3.80 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 3.80 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
| 3 | 1 | 1 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 6.70 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 6.70 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 6.70 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 6.70 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 6.70 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 6.70 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 6.70 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 6.70 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 9.60 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 9.60 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 9.60 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 9.60 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 9.60 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 9.60 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 9.60 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 9.60 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 12.50 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 12.50 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 12.50 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 12.50 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 12.50 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 12.50 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 12.50 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 12.50 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 15.40 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 15.40 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 15.40 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 15.40 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 15.40 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 15.40 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 15.40 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 15.40 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 18.30 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 18.30 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 18.30 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 18.30 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 18.30 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 18.30 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 18.30 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 18.30 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 21.20 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 21.20 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 21.20 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 21.20 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 21.20 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 21.20 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 21.20 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 21.20 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 9 | 1 | 1 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 24.10 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 24.10 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 24.10 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 24.10 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 24.10 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 24.10 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 24.10 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 24.10 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 10 | 1 | 1 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 27.00 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 27.00 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 27.00 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 27.00 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 27.00 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 27.00 | 08:00～11:22 | 03:22 | 08:00～11:22 | 03:22 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 27.00 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 27.00 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 2 | 29.90 | 08:00～14:04 | 06:04 | 08:00～14:04 | 06:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 3 | 29.90 | 10:11～15:47 | 05:36 | 10:11～15:47 | 05:36 | 00:00 |  |  |
|  | 2 | 4 | 29.90 | 08:00～12:06 | 04:06 | 08:00～12:06 | 04:06 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 5 | 29.90 | 08:00～15:21 | 07:21 | 08:00～15:21 | 07:21 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |
|  | 3 | 7～8 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 9 | 29.90 | 09:13～15:47 | 06:34 | 09:13～15:47 | 06:34 | 00:00 |  |  |
|  | 4 | 10 | 29.90 | 08:00～11:23 | 03:23 | 08:00～11:23 | 03:23 | 00:00 | 3 |  |
|  |  | 11 | 29.90 | 08:00～13:48 | 05:48 | 08:00～13:48 | 05:48 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 29.90 | 08:00～15:47 | 07:47 | 08:00～15:47 | 07:47 | 00:00 |  |  |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件