建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 四川省绵阳市九鼎南庭御景 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 绵阳市九鼎房地产开发有限责任公司 |
| 设计单位 | 四川同轩建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15228253075 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	主要房间通风开口面积	5

3.5	厨房通风开口面积	5

3.6	卫生间通风开口面积	6

3.7	屋顶	7

3.7.1	屋顶相关构造	7

3.7.2	屋顶平均热工特性	8

3.8	外墙	8

3.8.1	外墙相关构造	8

3.8.2	外墙平均热工特性	8

3.9	挑空楼板构造	10

3.9.1	挑空楼板构造一	10

3.10	分户墙构造	10

3.11	分户楼板构造	10

3.12	供暖空调房间通外室外的门	10

3.13	外窗热工	10

3.13.1	外窗构造	10

3.13.2	传热系数	11

3.13.3	外遮阳类型	11

3.13.4	太阳得热系数	11

3.14	凸窗板	11

3.15	地面构造	11

3.16	控温房间周边地面	12

3.17	控温房间非周边地面	12

3.17.1	地面构造一	12

3.18	封闭阳台	12

3.19	外窗气密性	12

3.20	结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 四川省绵阳市九鼎南庭御景 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 建筑面积 | 地上4907㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上18 地下0 |  |
| 建筑高度 | 53.7m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 104 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 60mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 100mm＋钢筋混凝土 60mm＋石灰砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 140mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 80mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 60mm＋水泥砂浆 20mm

6. 外窗构造：6高透光三银Low-E+9A+6透明：

传热系数1.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.390

7. 地面构造：地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

8. 控温房间非周边地面：地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

| 外表面积 | 32690平方米 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 10350立方米 |
| 体形系数 | 0.316 |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.3.1的规定(s≤0.35) |
| 结论 | 满足 |

主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10003(最不利房间) | 24.90 |  | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | C1918 | 3.42 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室、书房的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

厨房通风开口面积

| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 厨房外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的10%，且不得小于0.6㎡； |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

卫生间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 2014 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 3 | 3012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 3013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 4 | 4012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 4013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 5 | 5012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 5013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 6 | 6012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 6013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 7 | 7012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 7013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 8 | 8012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 8013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 9 | 9012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 9013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 10 | 10012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 10013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 11 | 11012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 11013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 12 | 12012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 12013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 13 | 13012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 13013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 14 | 14012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 14013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 15 | 15012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 15013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 16 | 16012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 16013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 17 | 17012 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 17013 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
| 18 | 18007 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 适宜 |
|  | 18008 | 5.61 |  | C0606 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.02 | 0.30 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卫生间的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20，不能满足应设有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.667 | 0.680 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.556 | 1.722 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.329 | 3.895 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 155.24 | 0.676 | 0.40 | 3.90 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 74.48 | 0.324 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 | 229.72 | 1.000 | 0.80 | 3.61 | 0.75 |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 140 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.080 | 1.384 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.370 | 3.028 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 788.41 | 0.841 | 0.40 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 149.39 | 0.159 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 937.79 | 1.000 | 0.59 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 3.03 × 1.00 = 3.03 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 871.00 | 0.850 | 0.40 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 154.27 | 0.150 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 1025.27 | 1.000 | 0.58 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 3.03 × 1.00 = 3.03 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 712.62 | 0.889 | 0.40 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 88.89 | 0.111 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 801.51 | 1.000 | 0.53 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 3.03 × 1.00 = 3.03 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 712.62 | 0.889 | 0.40 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 88.89 | 0.111 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 801.51 | 1.000 | 0.53 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 3.03 × 1.00 = 3.03 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3084.65 | 0.865 | 0.40 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 481.43 | 0.135 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 3566.08 | 1.000 | 0.56 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 3.03 × 1.00 = 3.03 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 80 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.046 | 0.791 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.667 | 0.680 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.777 | 2.204 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙构造

本工程无此项内容

分户楼板构造

本工程无此项内容

供暖空调房间通外室外的门

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光三银Low-E+9A+6透明 | 18 | 1.80 | 0.39 | 0.610 | 可见光透射比=0.610 |

传热系数

| 楼层 | 房间编号 | 房间功能 | 外窗K限值 | 朝向 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 外窗K | 窗墙K结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2004 | 主卧室 | 1.80 | 北向 | C1818 | 3.24 | 18 | 1.80 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C1918 | 3.42 | 18 | 1.80 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其传热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

外遮阳类型

本工程无此内容

太阳得热系数

| 楼层 | 房间编号 | 朝向 | SHGC限值 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 窗自身太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 | 太阳得热系数结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2004 | 北向 | 1.00 | C1818 | 3.24 | 18 | 0.34 |  | 1.00 | 0.34 | 满足 |
|  |  |  |  | C1918 | 3.42 | 18 | 0.34 |  | 1.00 | 0.34 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其太阳得热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

凸窗板

本工程无此项内容

地面构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面构造一 | 12.48 | 1.000 | 0.30 | 1.43 |

控温房间周边地面

本工程无此项内容

控温房间非周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.30+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

封闭阳台

本工程无此项内容

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | － | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 主要房间通风开口面积 | 满足 |  |
| 3 | 厨房通风开口面积 | 不需要 |  |
| 4 | 卫生间通风开口面积 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 传热系数 | 满足 |  |
| 9 | 太阳得热系数 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |