建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | BJUT |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19197163787 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	体形系数	4

3.3	窗墙比	4

3.3.1	窗墙比	4

3.3.2	外窗表	4

3.4	屋顶	5

3.4.1	屋顶构造二	5

3.5	外墙	5

3.5.1	外墙相关构造	5

3.5.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	6

3.5.3	外墙平均热工特性	6

3.6	挑空楼板	7

3.7	非采暖地下室顶板	7

3.8	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	7

3.9	户门	7

3.10	单元外门	7

3.11	天窗类型	7

3.12	开敞阳台门	8

3.13	外窗热工	8

3.13.1	外窗构造	8

3.13.2	平均传热系数	8

3.13.3	总体热工性能	9

3.13.4	外遮阳类型	9

3.13.5	平均遮阳系数	9

3.13.6	外窗遮阳系数	11

3.13.7	外窗全遮蔽外遮阳	11

3.14	是否有凸窗	11

3.15	凸窗板	11

3.16	变形缝	11

3.17	外窗气密性	11

3.18	规定性指标检查结论	12

4	热工性能权衡判断	12

4.1	说明	12

4.2	权衡计算	12

4.3	结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上591㎡ 地下139㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 9.6m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

设计依据

1. 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 承重多孔砖 | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 空气层 | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.330 | 20.0 | 1780.0 | 0.0000 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0790 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料(1) | 0.025 | 0.390 | 40.0 | 1380.0 | 0.0234 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |

体形系数

| 外表面积 | 1647.41 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 2943.19 |
| 体形系数 | 0.56 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 28.14 | 173.85 | 0.16 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 21.09 | 171.60 | 0.12 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 16.89 | 343.02 | 0.05 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 32.82 | 329.90 | 0.10 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不应超过表3.1.5的限值，且进行权衡判断时不得大于其最大值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 21.84 |  | 0.60×2.60 | 1 | 2 | 1.56 | 3.12 |
|  |  | 2.40×2.60 | 1 | 3 | 6.24 | 18.72 |
| 北向 19.20 |  | 1.80×1.80 | 1 | 4 | 3.24 | 12.96 |
|  |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
| 东向 12.48 |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
| 西向 31.20 |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  |  | 2.40×2.60 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |

屋顶

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料(1) | 140 | 0.025 | 0.390 | 1.10 | 5.091 | 2.184 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 5.204 | 3.860 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.19 * 1.20 = 0.22 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居建节能65%标准第81页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 承重多孔砖 | 240 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.414 | 3.258 |
| 空气层 | 10 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.002 | 0.001 |
| 聚苯板 | 200 | 0.042 | 0.330 | 1.20 | 3.968 | 1.571 |
| 石膏板 | 10 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.030 | 0.160 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 4.435 | 5.235 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 黑龙江居住DB23-T120-2001附录D |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 145.71 | 1.000 | 0.22 | 5.24 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 150.51 | 1.000 | 0.22 | 5.24 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 326.13 | 1.000 | 0.22 | 5.24 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 297.08 | 1.000 | 0.22 | 5.24 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 919.43 | 1.000 | 0.22 | 5.24 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.40 = 0.31 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

本工程无此项内容

户门

本工程无此项内容

单元外门

本工程无此项内容

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列七腔三密封（5+20Ar+5 单银Low-E+V (0.15) +5） | 88 | 1.20 | 0.37 | 黑龙江省居住建筑节能设计标准 DB 23/1270-2019 附录F常用外窗热工性能 |
| 平均 |  |  | 1.20 | 0.37 |  |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤1.80) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层户门 | 14.22 | 1.000 | 0.79 |

| 朝向 | K值 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.79 | 1.80 | 满足 |
| 北向 | 0.79 | 1.80 | 满足 |
| 东向 | 0.79 | 1.80 | 满足 |
| 西向 | 0.79 | 1.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向阳台门的传热系数应满足表3.2.2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 82 | 1.70 | 0.50 | 1.000 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.560 | 3.120 | 82 | 1.700 |
| 2 |  | 1 | 3 | 6.240 | 18.720 | 82 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 21.840 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 3.240 | 12.960 | 82 | 1.700 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 19.200 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.480 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 31.200 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 21.84 | 1.70 | 0.50 | 0.16 | K≤1.80 | 满足 |
| 北向 | 19.20 | 1.70 | 0.50 | 0.12 | K≤1.80 | 满足 |
| 东向 | 12.48 | 1.70 | 0.50 | 0.05 | K≤1.80 | 满足 |
| 西向 | 31.20 | 1.70 | 0.50 | 0.10 | K≤1.80 | 满足 |
| 综合平均 | 84.72 | 1.70 | 0.50 | 0.10 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 外遮阳_3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 3 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 4 | 外遮阳_0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 5 | 外遮阳_1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 6 | 外遮阳_4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 7 | 外遮阳_5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.560 | 3.120 | 82 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 2 |  | 1 | 3 | 6.240 | 18.720 | 82 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 21.840 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 3.240 | 12.960 | 82 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 |  | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 19.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.500 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 | 外遮阳_4 | 1.000 | 0.500 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 | 外遮阳_5 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.480 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 | 外遮阳_2 | 1.000 | 0.500 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 | 外遮阳_3 | 1.000 | 0.500 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.500 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 | 外遮阳_0 | 1.000 | 0.500 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 82 | 0.500 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 31.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.500 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.500 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 21.840 | 1.00 | 0.500 |
| 北向 | 19.200 | 1.00 | 0.500 |
| 东向 | 12.480 | 1.00 | 0.500 |
| 西向 | 31.200 | 1.00 | 0.500 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.500 |  |

外窗遮阳系数

标准依据：《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.4条

标准要求：寒冷（B）区外窗综合遮阳系数应符合3.2.4的要求。

结论：不需要

外窗全遮蔽外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 82 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 82 | 有 | 有可全遮蔽的外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 6 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

权衡计算

注：计算过程见【能耗计算】耗热量计算表.

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 19.17 | 14.50 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 10.53 | 7.96 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)》3.3.2 |  |
| 标准要求 | 建筑物耗热量指标不应大于表3.3.2的限值 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 阳台门 | 满足 |
| 6 | 权衡计算 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |