安全防护措施专项报告

- 工程概况

本项目位于荆州护城河以南,北京西路与武德路交汇处，处于一个重要的交通枢纽附近，交通条件优越。基地前河流穿越，且周边有湖泊，环境优美，风景适宜，居住宜人。

地块北面与万达广场仅一条河的距离，此地距离商圈较近，承接的人流量大，务工人员多，对于居住的需求量更大。同时地块南面距离大学区域较近，文化氛围浓厚。

- 施工部署

   本工程防护设施需要加工部分由外施队加工班负责,安装工程由外施队架子班负责施工。防护工作进度根据施工现场的所完成的防护部位形，成情况及时施工。各种防护设施必须在验收后方可投入使用。

- 安全管理目标

全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理，无“三违”、无安全隐患。

- 安全防护

采用材料钢管，采用伞48，壁厚3.5mm的可焊性钢管。

扣件:十字扣，旋转扣，接头扣。

钢筋:φ 16- φ 20工程用剩钢筋焊接，φ 16钢筋。

安全网:密目安全网和大眼网。脚手板、 钢丝、铁钉等。

以上材料必须是经检验合格的材料，杜绝使用伪劣产品，安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品，进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。

- 安全防护措施

基坑马道、通道的安全防护基坑士方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下:
防护栏杆由立道横杆及立杆组成，立杆顶距地面1.5m，上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下 杆距地0.5m;使用1.8-2.0m钢管作为防护立杆，打入地下30-50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆，外侧满挂安全网。

土方开挖到槽底后，在收坡道之前，必须完成人行马道的搭设，马道搭设需符合下列要求:

  立杆间距为1500，立杆底部要垫通长50厚木板，通长横杆间距为1500，休息平台为1500 X201X，且在马道两侧沿坡度各设置一-道扶手栏杆，扶手栏杆离铺设的木板高度为90cm，人行斜道上每隔:250- 300mln设一道防滑木条， 厚度为20- -30mm。马道两侧边设180高挡脚板并满挂密目安全网封闭。基坑边缘设 置散水及挡水台，散水内置钢筋网并用水泥砂浆抹面，散水高度80mm-100mm、宽度500mm-800mm。

具体工艺流程如下:打入防护栏立杆→地面清理→铺置钢筋网→喷射面层混凝土→混凝土养护在基坑周圈，从基坑上口线向外30- 50cm砌筑截面尺寸为120 X 200mm的砖台(三面抹水泥砂浆)，作为挡水台。