建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 风海诗——绿色社区建筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月1日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18335310961 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	构造材料组成	4

3.2	工程材料	6

3.3	体形系数	7

3.4	开间窗墙比	7

3.5	屋顶构造	7

3.5.1	屋顶构造一	7

3.6	外墙构造	8

3.6.1	外墙相关构造	8

3.6.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

3.6.3	外墙平均热工特性	9

3.7	挑空楼板构造	10

3.7.1	挑空楼板构造一	10

3.8	非采暖地下室顶板	10

3.9	采暖与非采暖户墙	11

3.9.1	采暖与非采暖户墙相关构造	11

3.9.2	采暖与非采暖户墙平均热工特性	11

3.10	不采暖楼梯间户门	12

3.11	开敞阳台门	12

3.12	外窗	12

3.12.1	外窗构造	12

3.12.2	总体热工性能	12

3.13	凸窗透明部分	14

3.14	凸窗板	14

3.15	周边地面	15

3.15.1	周边地面构造一	15

3.16	非周边地面	15

3.16.1	非周边地面构造一	15

3.17	地下墙	15

3.18	封闭阳台	16

3.18.1	封闭阳台与室内的隔墙构造	16

3.18.2	封闭阳台与室内隔墙的窗	16

3.18.3	封闭阳台与室内隔墙的门	16

3.18.4	封闭阳台外部墙板	16

3.18.5	封闭阳台与大气接触顶板	17

3.18.6	封闭阳台与大气接触底板	17

3.18.7	封闭阳台窗	17

3.18.8	阳台窗墙比	17

3.18.9	封闭阳台热工检查	21

3.19	外窗气密性	21

3.20	规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 北纬：39.00° |  |  | 东经：121.63° |  |  |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上31440㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 11.6m |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平 | 南 | 北 |  | 东 | 西 |

设计依据

1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水层L 10mm＋找平层L 20mm＋干炉渣找坡L 100mm＋聚苯板1L 100mm＋屋面板L 120mm＋混合砂浆L 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 120mm＋聚苯板1L 100mm＋承重空心砖墙L 240mm＋白灰砂浆L 20mm

3. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋空气间层L 20mm＋坚壳珍珠岩L 220mm＋白灰砂浆L 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋聚苯板2L 90mm＋土壤层L 20mm

5. 楼梯间隔墙：楼梯间隔墙构造一：

水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋空气间层L 20mm＋坚壳珍珠岩L 220mm＋白灰砂浆L 20mm

6. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋聚苯板2L 90mm＋土壤层L 20mm

7. 不采暖楼梯间户门：金属保温门－单层：

传热系数1.000W/m^2.K

8. 开敞阳台门：金属保温门－单层：

传热系数1.000W/m^2.K

9. 外窗构造：木、塑料—单框双玻窗（双玻间距12）：

传热系数2.700W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

10. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋聚苯板2L 90mm＋土壤层L 20mm

11. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

12. 封闭阳台与室内的隔墙构造：阳台隔墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋空气间层L 20mm＋坚壳珍珠岩L 220mm＋白灰砂浆L 20mm

13. 封闭阳台与室内隔墙的窗：木、塑料—单框双玻窗（双玻间距12）：

传热系数2.700W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

14. 封闭阳台与室内隔墙的门：金属保温门－单层：

传热系数1.000W/m^2.K

15. 封闭阳台外部墙板：阳台栏板构造一：

水泥砂浆L 20mm＋岩棉，玻璃棉板L1 160mm＋水泥砂浆L 20mm

16. 封闭阳台与大气接触顶板：阳台顶板构造一：

防水层L 10mm＋找平层L 20mm＋干炉渣找坡L 100mm＋聚苯板1L 120mm＋屋面板L 120mm＋混合砂浆L 20mm

17. 封闭阳台与大气接触底板：阳台底板构造一：

水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋聚苯板2L 90mm＋土壤层L 20mm

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水层L | 0.170 | 0.122 | 1.2 | 1005.0 | 0.0140 |  |
| 找平层L | 0.930 | 4.293 | 230.0 | 1185.0 | 0.0130 |  |
| 干炉渣找坡L | 0.435 | 6.321 | 1000.0 | 1263.0 | 0.0140 |  |
| 聚苯板1L | 0.050 | 0.428 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 屋面板L | 1.740 | 2.523 | 20.0 | 2515.0 | 0.0042 |  |
| 混合砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 水泥砂浆L | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 混凝土L | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 聚苯板2L | 0.063 | 0.480 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 土壤层L | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0120 |  |
| 承重空心砖墙L | 0.580 | 8.928 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |  |
| 白灰砂浆L | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 岩棉，玻璃棉板L1 | 0.070 | 1.160 | 150.0 | 1761.0 | 0.0000 |  |
| 空气间层L | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0023 |  |
| 坚壳珍珠岩L | 0.125 | 1.692 | 300.0 | 1050.0 | 0.0023 |  |

体形系数

| 外表面积 | 27915.61 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 90755.83 |
| 体形系数 | 0.31 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4057 | 1.800 | 11.700 | 0.15 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 2059 | 1.800 | 11.700 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 3019 | 1.800 | 12.600 | 0.14 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 4078 | 3.600 | 15.000 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表3.1.6的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 100 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.000 | 0.856 |
| 屋面板L | 120 | 1.740 | 2.523 | 1.00 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.402 | 2.827 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.39, D = 2.83 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范11页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 承重空心砖墙L | 120 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.207 | 1.847 |
| 聚苯板1L | 100 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.000 | 0.856 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 2.667 | 6.901 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.43, D = 6.90 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范26页 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 空气间层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 坚壳珍珠岩L | 220 | 0.125 | 1.692 | 1.00 | 1.760 | 2.978 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 2.223 | 7.178 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.68, D = 7.18 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范20页 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 838.80 | 0.521 | 0.68 | 7.18 | 0.75 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 771.48 | 0.479 | 0.43 | 6.90 | 0.75 |
| 合计 |  | 1610.28 | 1.000 | 0.56 | 7.05 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.56 × 1.10 = 0.62 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1301.61 | 0.827 | 0.43 | 6.90 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 272.10 | 0.173 | 0.68 | 7.18 | 0.75 |
| 合计 |  | 1573.71 | 1.000 | 0.47 | 6.95 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.47 × 1.10 = 0.52 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1142.88 | 0.909 | 0.43 | 6.90 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 114.00 | 0.091 | 0.68 | 7.18 | 0.75 |
| 合计 |  | 1256.88 | 1.000 | 0.45 | 6.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.45 × 1.10 = 0.50 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1738.20 | 0.945 | 0.43 | 6.90 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 100.24 | 0.055 | 0.68 | 7.18 | 0.75 |
| 合计 |  | 1838.44 | 1.000 | 0.44 | 6.92 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 × 1.10 = 0.49 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4954.16 | 0.789 | 0.43 | 6.90 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 1325.14 | 0.211 | 0.68 | 7.18 | 0.75 |
| 合计 |  | 6279.30 | 1.000 | 0.48 | 6.96 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.48 × 1.10 = 0.53 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯板2L | 90 | 0.063 | 0.480 | 1.00 | 1.429 | 0.686 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.488 | 1.519 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.30, D = 1.52 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范31页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

采暖与非采暖户墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 空气间层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 坚壳珍珠岩L | 220 | 0.125 | 1.692 | 1.00 | 1.760 | 2.978 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 2.223 | 7.178 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.68, D = 7.18 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范20页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯板2L | 90 | 0.063 | 0.480 | 1.00 | 1.429 | 0.686 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.488 | 1.519 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.30, D = 1.52 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范31页 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖户墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1722.73 | 0.972 | 0.68 | 7.18 |
| 热桥柱构造一 | 49.05 | 0.028 | 0.30 | 1.52 |
| 合计 | 1771.78 | 1.000 | 0.67 | 7.02 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 采暖与非采暖隔墙传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属保温门－单层 | 121.20 | 1.000 | 1.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属保温门－单层 | 12.60 | 1.000 | 1.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.70) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木、塑料—单框双玻窗（双玻间距12） | 65 | 2.70 | 0.75 | 1.000 | 辽宁居住规范47页 |
| 2 | 木、塑料—单框双玻窗（双玻间距12） | 18 | 2.70 | 0.75 | 0.800 | 辽宁居住规范47页 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1003 | 18 | 2.70 | 2.80 | 0.24 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 2064 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 2065 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 2066 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 2067 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 3058 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 3059 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 3060 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 3061 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 4003 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 4059 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 4060 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 4061 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 4062 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 1015 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.07 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1019 | 18 | 2.70 | 2.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1024 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 1045 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1046 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1050 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1056 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.08 | 满足 |
|  | 1057 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.08 | 满足 |
|  | 1058 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.08 | 满足 |
|  | 1059 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.07 | 满足 |
|  | 2016 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.19 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 2074 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 2075 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 2078 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 2079 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 2080 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 2081 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 3014 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.19 | 满足 |
|  | 3070 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 3073 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 3074 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 4003 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 4013 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.19 | 满足 |
|  | 4069 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 4070 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 4072 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 4073 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.08 | 满足 |
| 东向 | 1023 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.07 | 满足 |
|  | 1029 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.14 | 满足 |
|  | 3012 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.14 | 满足 |
|  | 3013 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.14 | 满足 |
|  | 3020 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.12 | 满足 |
|  | 3057 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.14 | 满足 |
|  | 4003 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.12 | 满足 |
| 西向 | 1007 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.18 | 满足 |
|  | 1015 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.19 | 满足 |
|  | 1051 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 1052 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1055 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 1064 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1065 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.15 | 满足 |
|  | 1069 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 1070 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 1071 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 1072 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 2036 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.05 | 满足 |
|  | 3036 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 3076 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.17 | 满足 |
|  | 3078 | 18 | 2.70 | 2.80 | 0.24 | 满足 |
|  | 3083 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 3084 | 18 | 2.70 | 2.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 3090 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 4003 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.17 | 满足 |
|  | 4028 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.13 | 满足 |
|  | 4075 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.17 | 满足 |
|  | 4078 | 18 | 2.70 | 2.80 | 0.24 | 满足 |
|  | 4080 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
|  | 4081 | 18 | 2.70 | 2.80 | 0.21 | 满足 |
|  | 4087 | 18 | 2.70 | 3.10 | 0.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.2-1~4.2.2-5的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯板2L | 90 | 0.063 | 0.480 | 1.00 | 1.429 | 0.686 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.488 | 1.519 |
| 保温材料层R | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表3.2.2-1、3.2.2-2的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

封闭阳台

封闭阳台与室内的隔墙构造

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 空气间层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 坚壳珍珠岩L | 220 | 0.125 | 1.692 | 1.00 | 1.760 | 2.978 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 2.223 | 7.178 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.68, D = 7.18 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范20页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与室内隔墙的窗

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 木、塑料—单框双玻窗（双玻间距12） | 2.70 |

封闭阳台与室内隔墙的门

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 金属保温门－单层 | 1.00 |

封闭阳台外部墙板

阳台栏板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 岩棉，玻璃棉板L1 | 160 | 0.070 | 1.160 | 1.00 | 2.286 | 2.651 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.329 | 3.138 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范18页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触顶板

阳台顶板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 120 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.400 | 1.027 |
| 屋面板L | 120 | 1.740 | 2.523 | 1.00 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.802 | 2.998 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.34, D = 3.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范11页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触底板

阳台底板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯板2L | 90 | 0.063 | 0.480 | 1.00 | 1.429 | 0.686 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.488 | 1.519 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范31页 |  |  |  |  |  |

封闭阳台窗

本工程无此项内容

阳台窗墙比

| 序 号 | 阳台编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2091 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 2 | 2091 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 3 | 2092 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 4 | 2092 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 5 | 2093 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 6 | 2093 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 7 | 2120 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 8 | 2121 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 9 | 2122 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 10 | 2123 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 11 | 2124 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 12 | 2125 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 13 | 2126 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 14 | 2127 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 15 | 2128 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 16 | 2129 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 17 | 2130 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 18 | 2131 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 19 | 2132 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 20 | 2133 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 21 | 2134 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 22 | 2135 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 23 | 2136 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 24 | 2137 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 25 | 2138 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 26 | 2139 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 27 | 2140 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 28 | 2141 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 29 | 2142 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 30 | 2146 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 31 | 2148 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 32 | 2149 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 33 | 2150 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 34 | 2151 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 35 | 2153 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 36 | 2154 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 37 | 2155 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 38 | 2156 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 39 | 2157 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 40 | 2158 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 41 | 2159 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 42 | 2160 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 43 | 2161 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 44 | 2162 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 45 | 2163 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 46 | 2164 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 47 | 3092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 48 | 3092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 49 | 3093 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 50 | 3093 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 51 | 3094 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 52 | 3094 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 53 | 3121 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 54 | 3121 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 55 | 3122 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 56 | 3122 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 57 | 3123 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 58 | 3124 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 59 | 3125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 60 | 3126 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 61 | 3127 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 62 | 3128 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 63 | 3129 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 64 | 3130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 65 | 3131 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 66 | 3132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 67 | 3133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 68 | 3134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 69 | 3135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 70 | 3136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 71 | 3137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 72 | 3138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 73 | 3139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 74 | 3140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 75 | 3141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 76 | 3142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 77 | 3143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 78 | 3146 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 79 | 3147 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 80 | 3149 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 81 | 3150 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 82 | 3151 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 83 | 3153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 84 | 3154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 85 | 3157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 86 | 3158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 87 | 3159 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 88 | 3160 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 89 | 3161 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 90 | 3162 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 91 | 3163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 92 | 3164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 93 | 3165 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 94 | 4089 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 95 | 4089 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 96 | 4090 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 97 | 4090 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 98 | 4091 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 99 | 4091 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 100 | 4113 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 101 | 4113 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 102 | 4114 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 103 | 4114 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 104 | 4115 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 105 | 4116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 106 | 4117 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 107 | 4118 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 108 | 4119 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 109 | 4120 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 110 | 4121 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 111 | 4122 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 112 | 4123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 113 | 4124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 114 | 4125 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 115 | 4126 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 116 | 4127 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 117 | 4128 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 118 | 4129 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 119 | 4130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 120 | 4131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 121 | 4132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 122 | 4133 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 123 | 4134 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 124 | 4135 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 125 | 4136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 126 | 4137 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 127 | 4138 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 128 | 4139 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 129 | 4140 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 130 | 4141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 131 | 4142 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 132 | 4143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 133 | 4144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 134 | 4145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 135 | 4146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 136 | 4147 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 137 | 4148 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 138 | 4149 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 139 | 4150 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 140 | 4151 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 141 | 4152 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 142 | 4153 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 143 | 4154 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 144 | 4155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 145 | 4156 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.60 | 满足 |
| 146 | 4157 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.60 | 满足 |

封闭阳台热工检查

| 阳台编号 | 隔墙朝向 | 封闭阳台相关热工性能 |  |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查项 |  | 计算值 | 限值 | 是否满足 |  |
| 2091 | 北向 | 隔墙 | 隔墙K | 0.68 | 0.60 | 不满足 | 满足 |
|  |  |  | 隔墙窗K | 2.7 | 3.1 | 满足 |  |
|  |  |  | 隔墙门K | 1.0 | 1.7 | 满足 |  |
|  |  |  | 隔墙窗墙比 | 0.15 | 0.30 | 满足 |  |
|  |  | 阳台 | 阳台顶板K | 无 | 0.54 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台底板K | 0.61 | 0.72 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台墙板K | 0.40 | 0.72 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗K | 无 | 3.1 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗墙比 | 无 | 0.60 | 满足 |  |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 封闭阳台应满足《标准1》4.2.7的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：此表内容为全部封闭阳台中选出的一个代表。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥4.00) |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 7 | 不采暖楼梯间户门 | 满足 |  |
| 8 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 9 | 外窗 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面 | 满足 |  |
| 11 | 封闭阳台 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |