被动式超低能耗建筑

节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 超低能耗PHES2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S039735AB |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 气象数据	3

3.1 气象地点	3

3.2 逐日干球温度表	3

3.3 逐月辐照量表	3

3.4 峰值工况	3

4 工程材料	4

5 屋顶	4

5.1 屋顶构造一	4

6 外墙	5

6.1 外墙构造一	5

7 外窗热工	5

7.1 外窗构造	5

7.2 外遮阳类型	6

7.2.1 平板遮阳	6

7.2.2 百叶遮阳	6

7.3 总体热工性能	6

8 外门窗气密性	7

9 围护结构检查结论	7

10 房间类型	7

10.1 房间表	7

10.2 作息时间表	8

11 系统参数	8

12 照明	8

13 生活热水	8

13.1.1 热水系统	8

14 电梯	8

15 光伏发电	8

16 风力发电	9

17 能耗需求指标	9

17.1 负荷分项统计	9

17.2 逐月电耗	9

17.3 全年能耗	9

18 附录	11

18.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	11

18.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	11

18.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	11

18.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	11

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候子区 | 夏热冬冷 |
| 建筑面积(Ao) | 地上13680㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上22 地下0 |
| 建筑高度 | 地上68.0m 地下0.0m |
| 建筑气密性（换气次数N50） | 0.60 |
| 北向角度 | 90° |
| 结构类型 |  |
| 控温期 | 供冷期:5.2-9.24,供暖期:11.13-3.14 |

设计依据

1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T 51350-2019)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

气象数据

气象地点

湖北-武汉, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月03日14时 | 37.2 | 27.8 | 20.5 | 90.1 |
| 最冷 | 01月15日02时 | -3.3 | -3.3 | 2.8 | 3.6 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 用陶土填充 | 0.210 | 2.560 | 500.0 | 210.0 | 0.3000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 大孔隙的无砂混凝土(ρ=1600) | 0.690 | 8.200 | 1600.0 | 840.0 | 0.2250 | 建筑材料手册（第四版） |
| A级 憎水膨珠保温砂浆 | 0.120 | 1.020 | 180.0 | 662.3 | 0.0000 | DB22/T496-2012 |
| B1级 硬泡聚氨酯(PU) | 0.024 | 0.360 | 35.0 | 2036.7 | 0.0000 | DB22/T496-2012 |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 用陶土填充 | 35 | 0.210 | 2.560 | 1.00 | 0.167 | 0.427 |
| 大孔隙的无砂混凝土(ρ=1600) | 250 | 0.690 | 8.200 | 1.00 | 0.362 | 2.971 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 313 | － | － | － | 0.559 | 3.739 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.41 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.39, D = 4.96 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合太阳得热系数 | 冬季综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 368.40 | 3.90 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | K≤2.00, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.40 | 不需要 |
| 北向 | 278.40 | 3.90 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | K≤2.00, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.40 | 不需要 |
| 东向 | 278.40 | 3.90 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | K≤2.00, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.40 | 不需要 |
| 西向 | 180.00 | 3.90 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | K≤2.00, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.40 | 不需要 |
| 综合平均 | 1105.20 | 3.90 | 0.31 | 0.31 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《近零能耗建筑技术标准》第6.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K和SHGC值应当符合表6.1.5-1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不需要 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门窗气密性

| 层数 | 外窗气密性 | 外门气密性 | 户门气密性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 8级 C0324 | 8级 C0324 | 8级 C0324 |
| 外门窗气密性措施 |  |  |  |
| 标准依据 | 《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的8级 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 适宜 | 适宜 | 适宜 |

围护结构检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 不需要 |
| 2 | 外墙 | 不需要 |
| 3 | 外窗热工 | 不需要 |
| 4 | 外门窗气密性 | 适宜 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 6(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统参数

| 制冷能效比 | 制热能效比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 全热回收效率 | 排风比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2.0 | 0.10 | 0.65 | 0.90 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 6.57 | 780 | 12197 | 80136 |
| 总计 |  |  |  | 80136 |

生活热水

热水系统

| 分区 |  | 用水定额 (L/人·d) |  | 热水温差(℃) |  | 供应人数 |  | 年使用天数 |  |  | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住 |  | 5 |  | 30 |  | 100 |  | 365 |  |  | 6259 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6259 |
| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) |  | 日均辐照量(kj/(㎡·d) |  | 年利用天数 |  | 集热器 效率 |  | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |  |  |
| 1 | 100 |  | 16340 |  | 256 |  | 0.45 |  | 0.15 | 44445 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44445 |  |  |
| 热水设备 |  | 能源 |  | 效率 |  | 耗气量(m3) |  | 耗电量(kWh/a) |  |  | 一次能源(kWh) |
| 锅炉 |  | 电 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

注：

1.设计建筑热水设备承担的热水全年累计负荷=需求热量－太阳能供热量。

2.使用天然气锅炉时，按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015附录B.0.6中有关数据折算标煤和折电。

电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 190851 |
| 总计 |  |  |  | 190851 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径 (m) | 叶片离地 高度(m) | 年可利用平 均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 142 |

能耗需求指标

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -21.33 | 6.55 | 3.64 | -10.53 | 6.16 | -15.51 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 9.46 | 10.04 | 5.59 | 22.27 | -1.35 | 46.01 |

逐月电耗

注:热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 照明 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.09 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 1.54 | 0.50 |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.47 | 0.56 |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |  |  |
| 5 | 3.19 | 0.00 | 0.56 |  |  |
| 6 | 9.62 | 0.00 | 0.54 |  |  |
| 7 | 14.42 | 0.00 | 0.56 |  |  |
| 8 | 13.65 | 0.00 | 0.56 |  |  |
| 9 | 5.13 | 0.00 | 0.54 |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.46 | 0.54 |  |  |
| 12 | 0.00 | 2.19 | 0.56 |  |  |
| 合计 | 46.01 | 7.75 | 6.57 | 0.00 | 0.00 |

全年能耗

| 能耗分类 |  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷需求 (kWh/㎡) | 围护结构传热 | 9.46 | -- |
|  | 透明围护结构太阳辐射热 | 5.59 | -- |
|  | 新风(含渗透)得热 | 20.93 | -- |
|  | 室内得热 | 10.04 | -- |
|  | 显热能耗 | 23.85 | -- |
|  | 潜热能耗 | 22.16 | -- |
|  | 供冷需求合计 | 46.01 | 38.37 |
| 供暖需求 (kWh/㎡) | 围护结构传热 | -21.33 | -- |
|  | 透明围护结构太阳辐射热 | 3.64 | -- |
|  | 新风(含渗透)得热 | -4.37 | -- |
|  | 室内得热 | 6.55 | -- |
|  | 供暖需求合计 | 15.51 | 10.00 |
| 热回收 (kWh/㎡) | 供冷 | 1.35 | -- |
|  | 供暖 | 6.16 | -- |
| 电耗 (kWh/㎡) | 供冷电耗 | 46.01 | -- |
|  | 供暖电耗 | 7.75 | -- |
|  | 照明电耗 | 6.57 | -- |
|  | 风机电耗 | 0.60 | -- |
|  | 生活热水电耗 | 0.51 | -- |
|  | 电梯电耗 | 0.00 | -- |
| 可再生能源(kWh/㎡) | 太阳能 | 0.51 | -- |
|  | 光伏发电 | 15.65 | -- |
|  | 风力发电 | 0.01 | -- |
| 峰值负荷 (W/㎡) | 建筑最大冷负荷 | 29.39 | -- |
|  | 建筑最大热负荷 | 14.47 | -- |
| 电耗(kWh/㎡) |  | 45.28 |  |
| 一次能源需求(kWh/㎡) |  | 117.73 | 65.00 |
| 标准依据 |  | 《近零能耗建筑技术标准》第5.0.3条 |  |
| 标准要求 |  | 超低能耗居住建筑能效指标应符合表5.0.3的规定 |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |

| 能耗分项 | 需求量(kWh/㎡) | 可再生能源利用 | 利用量(热量) (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量Qc | 46.01 |  |  |
| 耗热量Qh | 15.51 | 地源\空气源EPh |  |
| 生活热水耗热量Qw | 1.49 | 太阳能供热EPw,sol | 1.49 |
| 照明能耗Ql | 17.08 | 光伏发电Er | 40.69 |
| 电梯能耗Qe | 0.00 | 风力发电Ew | 0.03 |
| 合计 | 80.09 |  | 42.21 |
| 可再生能源利用率 | 53% |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日