可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

此项目用地为四块方形用地，总用地面积54672平方米，建筑规模113312平方米，功能以住宅为主，包含部分办公及商业配套。随着经济的迅猛发展，城市快速扩张，高楼林立，中国传统合院的空间形式在现代城市高密度发展下逐渐迷失，同时在十四五倡导的双碳、节能驱使下，传统居建已经不能满足未来绿色设计要求，城市化也使得人们与自然的距离越来越遥远。在这样的背景下，我们方案设计从追溯到畅想，从传统走向未来，以传统合院空间为切入点，以廊坊为连通空间的设计要素，运用被动式节能的设计理念，结合当下节能技术手段，在社区营造中以满足现代人的生活需求、精神需求为出发点，设计了一个“有序、复合、可持续发展”的空间网格，营造富有活力的绿色“人情交织”社区，四邻为里。于坊巷间生情愫，于草木间归自然。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 可变换功能空间(㎡) | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 7808 |  |  |  |  |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 14层 | 15层 | 16层 | 17层 | 18层 | 19层 | 20层 | 21层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| 合计(㎡) | 5397 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=5397/7808×100%=69.1%；

非灵活隔断的面积比例=1-69.1%=30.9%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。