建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13940388109 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上36364㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上20 地下0 |
| 建筑高度 | 91.6m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 150 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -4.50 |

设计依据

1. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 33143.71 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 168230.58 |
| 体形系数 | 0.20 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3001 | 43.921 | 44.739 | 0.98 | 0.45 | 满足 |
|  | 4001 | 133.094 | 153.910 | 0.86 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 11119 | 5.035 | 13.767 | 0.37 | 0.25 | 满足 |
|  | 16132 | 3.778 | 11.012 | 0.34 | 0.25 | 满足 |
|  | 7266 | 17.959 | 61.587 | 0.29 | 0.25 | 满足 |
|  | 9104 | 4.537 | 14.223 | 0.32 | 0.25 | 满足 |
|  | 9265 | 18.882 | 47.660 | 0.40 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 9024 | 8.500 | 31.773 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 3001 | 355.709 | 357.189 | 1.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 4001 | 164.626 | 190.227 | 0.87 | 0.30 | 满足 |
|  | 5001 | 172.536 | 174.031 | 0.99 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3001 | 43.921 | 44.739 | 0.98 | 0.55 | 满足 |
|  | 4001 | 133.094 | 153.910 | 0.86 | 0.55 | 满足 |
| 北向 | 11119 | 5.035 | 13.767 | 0.37 | 0.35 |  |
|  | 9265 | 18.882 | 47.660 | 0.40 | 0.35 | 满足 |
| 东向 | 9024 | 8.500 | 31.773 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | 3001 | 355.709 | 357.189 | 1.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 4001 | 164.626 | 190.227 | 0.87 | 0.40 | 满足 |
|  | 5001 | 172.536 | 174.031 | 0.99 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1226.23 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.35 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3253.28 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.35 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2993.78 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.35 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 819.86 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.35 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 8293.15 | 1.000 | 1.13 | 2.94 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.35 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 3.78 | 1.000 | 1.17 | 满足 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 10028 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.33 | 满足 |
|  | 11031 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.37 | 满足 |
|  | 13043 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.37 | 满足 |
|  | 3001 | 18 | 3.90 | 无对应限值 | 0.98 | 满足 |
|  | 4001 | 18 | 3.90 | 无对应限值 | 0.86 | 满足 |
|  | 9024 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
| 北向 | 10106 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 10264 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.23 | 满足 |
|  | 11119 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.37 | 满足 |
|  | 11263 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 13261 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.12 | 满足 |
|  | 14269 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 16132 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.34 | 满足 |
|  | 16260 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.12 | 满足 |
|  | 17259 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.12 | 满足 |
|  | 7102 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.17 | 满足 |
|  | 7266 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.29 | 满足 |
|  | 9104 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.32 | 满足 |
|  | 9265 | 18 | 3.90 | 1.80 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 10028 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.01 | 满足 |
|  | 10106 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.22 | 满足 |
|  | 11031 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 11119 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.07 | 满足 |
|  | 12037 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 12121 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 13129 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.14 | 满足 |
|  | 14130 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 17055 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.10 | 满足 |
|  | 7018 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.22 | 满足 |
|  | 7102 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.14 | 满足 |
|  | 9024 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 9104 | 18 | 3.90 | 2.00 | 0.09 | 满足 |
| 西向 | 3001 | 18 | 3.90 | 无对应限值 | 1.00 | 满足 |
|  | 4001 | 18 | 3.90 | 无对应限值 | 0.87 | 满足 |
|  | 5001 | 18 | 3.90 | 无对应限值 | 0.99 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

本工程无此项内容

非周边地面

本工程无此项内容

地下墙

本工程无此项内容

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.6条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | － |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 9 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 10 | 外窗 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在满足要求的项，且满足《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求