公共建筑热工性能判定表

| 工程号 |  | 工程名称 |  |  | 建筑面积（m2） |  |  | 建筑外表面积（m2） |  | 建筑体积（m3） |  | 体形系数S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建项目 |  |  | 3637.50 |  |  | 2970.72 |  | 10491.77 |  | 0.28 |
| 设计建筑窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比限值 |  | 屋顶透明部分与屋顶总面积之比M |  | M的限值 |
| 南 | 东 |  | 西 | 北 |  |  | 总 | 总 |  |  |  |  |
| 0.04 | 0.04 |  | 0.01 | 0.05 |  |  |  | ≤0.70 |  | － |  | ≤0.20 |
| 围护结构项目 |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  | 传热系数限值K |  | 遮阳系数限值SC (东、南、西向) |
|  |  |  |  |  |  | 传热系数 Ki W/(m2·K) |  |  | 遮阳系数 SC | W/(m2·K) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S≤0.30 | S>0.30 |  |
| 屋顶非透明部分 |  |  |  |  |  | 0.77 |  |  | － | ≤0.55 | ≤0.45 | — |
| 屋顶透明部分 |  |  |  |  |  | － |  |  |  | ≤2.70 |  | ≤0.50 |
| 外墙（包括非透明幕墙） |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  | ≤0.60 | ≤0.50 | — |
| 外窗 | 窗墙面积比≤0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.50 | ≤3.00 | — |
|  | 0.20<窗墙面积比≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.00 | ≤2.50 | — |
|  | 0.30<窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.70 | ≤2.30 | ≤0.70 |
|  | 0.40<窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.30 | ≤2.00 | ≤0.60 |
|  | 0.50<窗墙面积比≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2.00 | ≤1.80 | ≤0.50 |
|  | 0.7<窗墙面积比≤0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.80 | ≤1.60 | ≤0.45 |
| 接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  | 1.19 |  |  |  | ≤0.60 | ≤0.50 | — |
| 非采暖空调房间与采暖房间的隔墙或楼板 |  |  |  |  |  | －、－ |  |  |  | ≤1.50 |  | — |
| 注：设计建筑的传热系数Ki和遮阳系数SC应不大于 传热系数限值K和遮阳系数SC的限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核对人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |