绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 庭园
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
2022年3月14日
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高23%或负荷降低17%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	23%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	75.0
	85.0
	61.0
	142.0
	53.0
	95.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=91
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]Winter





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]AN e
IS -
N =NVaPLl wasan





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	10

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	7

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	14

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	6

	合计
	100.0
	75.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	外墙做法 
复合外墙分现场复合型外墙和工厂预制型复合外墙.现场复核外墙由于其墙体的每一种材料如龙骨材料、饰面材料、保温材料等都是有工厂生于其墙体的每一种材料如龙骨材料、饰面材料、保温材料等都是有工厂生产，只是组装需要在现场完成。技术主要有:幕墙板(外层)+芯层保温(+空气层) +起支撑作用的内层保温板。空气层的设置有利于促进水蒸气或冷凝水的顺畅排出。图1所示就是这类构造的复合外墙。工厂预制复合外墙主要是工厂技术，通过此工厂预制可以产生三种外墙:水泥砂浆抹面的钢丝网架类芯板、金属隔热压型钢板、钢筋混凝土绝热夹芯外窗及外门措施。
外窗采用木索结构窗
3层玻璃＋暖边充氩气双Low-E玻璃，传热系数K=0.8W/(m2˙K)，太阳得热系数(SHGC)=0.45；铝包木窗加暖边，传热系数K=0.8W/(m2˙K)，SHGC=0.45。
铝包木门窗及木索结构优势如下：使用木材作为窗户的框材，绿色环保，木质纹理自然美观，木材属于可再生地上资源；木材导热系数低，窗户的保温性能与隔声性能优异；木材表面采用水性环保涂料涂刷，没有甲醛、苯等有害物质。首层南侧入口外门采用铝包木外开门(低门槛)，外门传热系数​K≤1.0W/(m2˙K)；东、西侧入口外门采用被动房门，传热系数K≤1.2W/(m2˙K)。





3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	对非结构构件的填充墙，因适应主体结构梁与柱受力变形及不同材料之间因温度膨胀系数不同而产生的变形，一般釆取相应的构造要求。如填充墙墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋；对非结构构件的装配式内墙条板，在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等;对非结构构件的移动式档案密集柜， 楼面需要足够的刚度，避免移动档案柜脱轨等。
      ​建筑部品、非结构构件及附属设备等应釆用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌，或者因建筑主体变形过大而影响设备设施的正常运行。应注意的是，以膨胀螺栓、 捆绑、支架等连接或安装方式均不能视为一体化措施。例如，固定的设备及附属设施不能直接横跨主体结构的变形缝。
​
​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	 门窗扇的安装：室外玻璃与框扇间应填嵌密封胶，不采用密封条，密封胶饱满，粘结牢固，以防渗水。室内镶玻璃用橡胶密封条，所用的橡胶密封条有20mm的伸缩余量转角处断开，并用密封胶在转角处固定。为防止推拉门窗扇脱落，设置限位块，其限位间距小于扇的1/2。
        门窗下框两端预留泄水孔，中间排水孔错位设置防止台风时雨水灌入横竖框相交处的节点缝应注防水密封胶封严；​密封胶条嵌缝靠严挤住，注胶深度不应小于5mm。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	外门窗施工工法说明文件：3建筑设计/ 建筑工程门窗安装工程施工工艺.ppa


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	 由底层层到面层依次为：
（1）钢筋混凝土楼板；
（2）1.5厚PFS-PU单组分聚氨酯防水涂料；
（3）20-30厚1:2.5水泥砂浆保护层；
（4）找坡层（做法见具体设计）；
（5）20厚1:3水泥砂浆保护层；
（6）面层（见具体设计）。
卫生间防水做法图集，内墙面防水构造
墙体构造：
（1）墙体结构层；
（2）1.5厚PFS-PU单组分聚氨酯防水涂料；
（3）20-30厚1:2.5水泥砂浆保护层；
（4）面层（见具体设计）。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明：3建筑设计/ 卫生间防水构造.docx


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	本建筑保持通行空间路线畅通、视线清晰，没有阳台花池、机电箱等凸向走廊，疏散通道的设计，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 在进行标识导向系统设计时，我们会深入分析了解幼儿园的建筑与环境条件、分区布局以及车行交通流线；分析行政办公楼、教学楼、户外活动场地、等建筑内部部门结构、人行交通流线等等。依照从外到内，从大到小的顺序。通过对幼儿园环境的分析调研，对标识导向系统先进行分类设计，再进行分级设计。可分为：室内和户外标识导向系统；按对象分：车行和人行标识导向系统。
​对于幼儿文化景观导视设计的展望，幼儿文化景观导视设计是幼儿园空间的重要组成部分，其设计需要总结幼儿的发展文脉，把社会对幼儿的认知和学校自身的意识结合起来，把历史积淀自发形成的精神品质经过挖掘、提炼、培育和塑造，由此打造文化独特的品牌形象。

​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	  


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

	         分析预制装配剪力墙的结构设计预制装配剪力墙结构主要是以剪力墙和梁板作为建筑物的主要受力结构。预制剪力墙可以分为全预制剪力墙结构和半预制剪力墙结构，具体的结构体系设计一定要满足《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）和《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3—2010）这些标准规范。在结构体系设计中一定要遵循以下几点。一是剪力墙在横纵布置的安排上一定要根据实际情况进行，最好是在端部山墙结构的俩侧设置预制承重板。内部墙体可以用预制承重板和预制轻质填充物进行设置。第二点，竖向的抗侧力构件可以利用浇筑连接带与受力钢筋浆锚融为一体，以确保结构的整体性。三则是在构件连接间的设计上，一定要传力明确、结构稳定，使装配式建筑结构具备良好的抗震能力。如果在同一层的建筑施工中出现了现浇剪力墙和预制剪力墙，在这种剪力墙结构当中，抗震设计应该通过VuE=0.6fyAsd+0.8N这样的计算方式来施工。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	


  
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 2

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 12

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	独立的疏散楼梯和安全出口；出入口处设置人员安全集散和车辆停靠的空间；设独立的室外活动场地，场地周围应采取隔离措施

	防护措施与其他措施结合做法
	 楼梯踏步面应采用防滑材料，踏步踢面不应漏空，踏步面应做明显警示标识​

	缓冲区和隔离带的形式
	 平台缓冲、雨棚防护；​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不小于 1.30m；防护栏杆采用防止幼儿攀登和穿过的构造，采用垂直杆件做栏杆，其杆件净距离不应大于 0.09m。托儿所、幼儿园出入口不直接设置在城市干道一侧；其出入口应设置供车辆和人员停留的场地，且不应影响城市道路交通。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 67%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 50%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 夹层玻璃用柔软透明的有机胶合层或两片以上的玻璃粘合在一起而成的，保证玻璃碎裂之后还具有整体性；新型提供一种防夹手门缝保护装置，用于遮挡门扇转轴侧与门框之间的门缝，所述防夹手门缝保护装置包括遮挡所述门缝用的保护条，保护条的一侧与门框铰接相连，保护条的另一侧与门扇接触且滑动相连。​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	2

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 3

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 Bw

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 Ad

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 Aw


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 幼儿园的入口避开主要交通干道，入口处形成缓冲空间，侧面设有停车位避免车辆进入。步行道布有双侧路灯，路面平均照度达到10lx，路边最小照度2lx，最小垂直照度3lx，最小半柱面照度2lx，充分满足人行道和非机动车道照度要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 5

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	5

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 72.5%

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

无限扩展的“DIY”幼儿园总共两层，采用平屋顶形式，尽可能最大化的提供太阳能板所需的面积。在风水中强调了方位布局与环境模式，将建筑部分，半室外空间与室外环境进行合理的统筹与规划，中庭设置自然景观。
该建筑的特色在于：无限DIY可能的幼儿园活动单元与庭院的组合模式。传统的固定布局模式难以适应当地较大的气候变化，而本建筑则可以通过场地上固定的钢轨，将模数化的建筑体块进行拆分，重新组装成适应气候的形式。如冬季时将活动单元围合成徽派建筑中传统的天井形态，由此减少体积系数并加强保温；又如夏季时将活动单元打开，将外部景观与中庭景观贯通，加强通风散热，并巧妙的运用建筑投下的阴影对室外活动场地进行遮阳。庭院与主体互相穿插，形成很好的生态有机体。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明：3建筑设计/ 可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书.docx
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	50年

	不同使用寿命的部品组合
	☐便于分别拆换 ☑更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 0

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	☑钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 80

	建筑结构材料
	☐混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 270μm​

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 否


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 设计图纸.dwg


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 2

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 1

	合计
	9
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 84%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 90%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 80%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	产品名称：克帮SF聚合物防水材料
产品介绍：传统的防水材料逐年老化，会逐渐减弱或丧失防水效能，再次产生渗漏。而克帮SF防水体系却完全与之相反，它是利用先吸水，直至饱和，再进行对水的排斥，将水堵住，使水不能再侵入的原理，达到防水目的，从而防止渗漏。无水时，SF层所含水分蒸发，防水材料进入休眠状态。有水后，SF层晶体膨胀，将孔隙、毛细管、裂纹封闭，达到防水目的。SF屋面防水保温体系的做法是从结构板上做层层防水，也就是接触结构板的第一层就是防水层，避免了其它做法由于防水层在保温层及找坡层之上，而导致的因赶工期，保温层或找坡层甚至找平层的潮气未排干，所造成的闭水有潮点湿痕的存在。SF防水保温系统结合了正置式防水和倒置式防水的全部优点，可实现点对点维修，即使破坏几公分，下面依然具备防水功能，大大节省了后期维修的费用。该做法主要是土建抹灰的工艺，每层施工完毕达到初凝的强度就可以做下道工序，施工中不需要层层等待，且可以在雨季施工，整体做法比传统工艺节省约1/3工期。由于工序简洁，且选料经济实惠，整体价格相比其他做法费用低。

​​产品名称：高分子聚乙烯丙（涤）纶防水卷材、高分子聚氯乙烯（PVC）防水卷材
产品介绍：高分子聚氯乙烯（PVC）防水卷材是以聚氯乙烯树脂为主要原料，添加颜料、填料和各种助剂、经加工而成的合成高分子防水材料。它具有耐老化性能好、强度高、延伸率大等优点，并且采用热风焊接施工，提高了接缝密封成功率，是未来发展很快的、极具市场前景的防水材料。适用于各种工业与民用建筑的屋面和地下室、地下铁道、隧道、水利工程、交通工程以及粮库、游泳池、水池等防水、防潮工程。该产品使用寿命长、抗老化、屋面材料可使用30年以上，地下可达50年之久。
​
​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
