建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

被动建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-徐州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年2月21日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19851622055 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	有关说明	4

4	工程材料	4

5	围护结构作法简要说明	5

6	体形系数	6

7	窗墙比	6

7.1	窗墙比	6

8	屋顶构造	6

8.1	屋顶构造一	6

9	外墙构造	7

9.1	外墙相关构造	7

9.1.1	外墙构造一	7

9.1.2	阳台隔墙构造一	7

9.2	外墙平均热工特性	8

10	梁柱构造	9

11	凸窗板	9

12	挑空楼板构造	9

12.1	挑空楼板构造一	9

13	分户楼板	9

14	分户墙	10

15	楼梯间隔墙	10

16	外窗热工	10

16.1	外窗构造	10

16.2	各朝向外窗传热系数	10

16.3	平均遮阳系数	10

16.4	外遮阳类型	12

16.4.1	百叶遮阳	12

16.5	平均遮阳系数	12

17	户门	12

18	天窗	13

18.1	天窗K	13

19	屋面内表面最高温度	13

20	外墙内表面最高温度	13

21	结露检查	13

21.1	环境参数	13

21.2	检查项(最不利构造)	14

21.2.1	外墙：外墙构造一	14

21.2.2	屋顶：屋顶构造一	14

22	可开启面积	15

23	外窗气密性	15

24	天窗	16

24.1	天窗K	16

25	规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-徐州 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.26° | 东经：117.20° |
| 建筑面积 | 地上368㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 9.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 1080.81m³ |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 545.23㎡ |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2014年版）

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

有关说明

1. 本建筑节能计算方法依据《民用建筑热工设计规范》（GB50176）；

2.  本建筑节能设计取值依据《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2014）；

3.  当节能设计中规定性指标有一项或若干项不达标时，依据《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定》（2014年版）和《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2014）进行建筑物的节能综合指标判断；

4. 通过本次节能设计，使本建筑达到或超过《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2014）规定的节能65%水平。

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 修正系数=1.00； |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.310 | 1800.0 | 1050.8 | 修正系数=1.00； |
| 柔性耐水腻子，涂料 | － | － | － | － |  |
| 抗裂砂浆，耐碱网格布 | － | － | － | － |  |
| 界面砂浆 | － | － | － | － |  |
| 粘土多孔砖KP1-190/240 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 |  |
| ALC加气混凝土砌块(墙体) | 0.200 | 3.600 | 500.0 | 1782.1 | 用于墙体修正系数=1.35； |
| 水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 | 0.085 | 1.800 | 450.0 | 1164.8 | 适用于内保温；用于墙体修正系数=1.25； |
| 聚氨酯(屋面保温) | 0.024 | 0.540 | 35.0 | 4773.6 | 用于屋面修正系数=1.35；燃烧性能为B2级； |
| 粘土陶粒混凝土(ρ=1400) | 0.700 | 8.650 | 1400.0 | 1049.9 | 修正系数=1.00； |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

钢筋混凝土（1） 50mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋聚氨酯(屋面保温) 50mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋粘土陶粒混凝土(ρ=1400) 30mm＋钢筋混凝土（1） 120mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

粘土多孔砖KP1-190/240 200mm＋界面砂浆 2mm＋水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 30mm＋抗裂砂浆，耐碱网格布 2mm＋柔性耐水腻子，涂料 2mm

3. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆（1） 20mm＋ALC加气混凝土砌块(墙体) 190mm＋水泥砂浆（1） 20mm

5. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

| 外表面积 | 545.23 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1080.81 |
| 体形系数 | 0.50 |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)5.1.2条 |
| 标准要求 | 建筑体形系数应符合表5.1.1,5.1.2限值的规定(s≥0.00且s≤0.52) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 31.32 | 188.01 | 0.17 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 32.40 | 159.84 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
| 东向 | 15.84 | 120.00 | 0.13 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 20.52 | 108.00 | 0.19 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.8 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比应符合表5.3.8-1~5.3.8-4条的规定 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 聚氨酯(屋面保温) | 50 | 0.024 | 0.540 | 1.35 | 1.543 | 1.125 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 粘土陶粒混凝土(ρ=1400) | 30 | 0.700 | 8.650 | 1.00 | 0.043 | 0.371 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.727 | 3.649 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.1~5.3.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋面传热系数值、热惰性指标应满足表5.3.1~5.3.6条规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粘土多孔砖KP1-190/240 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 界面砂浆 | 2 | － | － | － | － | － |
| 水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 | 30 | 0.085 | 1.800 | 1.00 | 0.353 | 0.635 |
| 抗裂砂浆，耐碱网格布 | 2 | － | － | － | － | － |
| 柔性耐水腻子，涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.698 | 3.366 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 144.09 | 1.000 | 1.18 | 3.37 | 0.30 |
| 修正后外墙K | 1.18 × 1.08 = 1.27 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 122.61 | 1.000 | 1.18 | 3.37 | 0.30 |
| 修正后外墙K | 1.18 × 1.08 = 1.27 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 83.01 | 0.822 | 1.18 | 3.37 | 0.30 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 18.00 | 0.178 | 1.13 | 2.94 | 0.30 |
| 合计 |  | 101.01 | 1.000 | 1.17 | 3.29 | 0.30 |
| 修正后外墙K | 1.17 × 1.08 = 1.26 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 87.48 | 1.000 | 1.18 | 3.37 | 0.30 |
| 修正后外墙K | 1.18 × 1.08 = 1.27 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 437.19 | 0.960 | 1.18 | 3.37 | 0.30 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 18.00 | 0.040 | 1.13 | 2.94 | 0.30 |
| 合计 |  | 455.19 | 1.000 | 1.18 | 3.35 | 0.30 |
| 修正后外墙K | 1.18 × 0.3= 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.1~5.3.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数、热隋性指标应符合表5.3.1~5.3.6的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

梁柱构造

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| ALC加气混凝土砌块(墙体) | 190 | 0.200 | 3.600 | 1.35 | 0.704 | 3.420 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.747 | 3.906 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.42, D = 3.59 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.1~5.3.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表5.3.1~5.3.6的规定。(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户楼板

本工程无此项内容

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 玻璃遮阳 | 夏季遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.86 | 0.75 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

各朝向外窗传热系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向传热系数 | kE=2.35 | kE≤2.40 | 满足 |
| 西向传热系数 | kW=2.26 | kW≤2.40 | 满足 |
| 北向传热系数 | kN=1.85 | kN≤2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.1~5.3.6条 |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、遮阳系数应满足表5.3.1~5.3.6的要求。 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 整窗遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~2 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.422 | 0.422 |
| 2 | C2718 | 1~2 | 2 | 4.860 | 9.720 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.422 | 0.422 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 31.320 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.422 | 0.317 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 整窗遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~3 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.549 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 32.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.411 | 0.411 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 整窗遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.378 | 0.378 |
| 2 | C3018 | 3 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.378 | 0.378 |
| 3 | C4018 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.378 | 0.378 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 15.840 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.283 | 0.283 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 整窗遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~2 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.393 | 0.393 |
| 2 | C1518 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1818 | 1~3 | 3 | 3.240 | 9.720 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.393 | 0.393 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 20.520 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.354 | 0.354 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 31.320 | 1.00 | 0.422 | 0.317 |
| 北向 | 32.400 | 1.00 | 0.411 | 0.411 |
| 东向 | 15.840 | 1.00 | 0.283 | 0.283 |
| 西向 | 20.520 | 1.00 | 0.354 | 0.354 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.383 | 0.350 |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

平均遮阳系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向夏季综合遮阳系数 | ScSumE=0.28 | ScSumE≤0.50或有全遮蔽外遮阳 | 满足 |
| 西向夏季综合遮阳系数 | ScSumW=0.35 | ScSumW≤0.50或有全遮蔽外遮阳 | 满足 |
| 南向夏季综合遮阳系数 | ScSumS=0.42 | ScSumS(不允许)或有全遮蔽外遮阳或阳台进深不小于1.5m | 满足 |
| 北向夏季综合遮阳系数 | ScSumN=0.41 | 不要求 | 满足 |
| 东向冬季综合遮阳系数 | ScWinE=0.62 | ScWinE≥0.60 | 满足 |
| 西向冬季综合遮阳系数 | ScWinW=0.66 | ScWinW≥0.60 | 满足 |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.8条 |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、遮阳系数应满足表5.3.8-1～5.3.8-4的规定。 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

户门

本工程无此项内容

天窗

天窗K

本工程无此项内容

屋面内表面最高温度

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.53 | 3.65 | 541 | 132.84 | 36.12 | 37.20 | 满足 |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第3.1.1条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面最高温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外墙内表面最高温度

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.18 | 3.37 | 294 | 83.01 | 36.93 | 37.20 | 满足 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.18 | 3.37 | 294 | 87.48 | 36.89 | 37.20 | 满足 |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第3.1.1条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度最高不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 江苏-徐州 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 54.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -7.90 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -3.00 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

外墙：外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粘土多孔砖KP1-190/240 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.73 |
| 界面砂浆 | 2 | － | － | － | 0.000 | 0.00 |
| 水泥基无机矿物轻集料保温砂浆 | 30 | 0.085 | 1.800 | 1.00 | 0.353 | 0.64 |
| 抗裂砂浆，耐碱网格布 | 2 | － | － | － | 0.000 | 0.00 |
| 柔性耐水腻子，涂料 | 2 | － | － | － | 0.000 | 0.00 |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.698 | 3.366 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -6.43 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 14.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

屋顶：屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.49 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 聚氨酯(屋面保温) | 50 | 0.024 | 0.540 | 1.35 | 1.543 | 1.13 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 粘土陶粒混凝土(ρ=1400) | 30 | 0.700 | 8.650 | 1.00 | 0.043 | 0.37 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.18 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.727 | 3.649 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -6.43 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.57 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 50.08 |  | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.35 | 0.17 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1521 | 3.15 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2014)第5.3.11条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 建筑物的外窗及阳台门的气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | － |

天窗

天窗K

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 天窗K | 无屋顶透光部分 |  |
| 8 | 屋面内表面最高温度 | 满足 |  |
| 9 | 外墙内表面最高温度 | 满足 |  |
| 10 | 结露检查 | 满足 |  |
| 11 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 天窗K | 无屋顶透光部分 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |