建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 绿色佳园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 泉州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 黎明职业大学 |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | T13055462332 |

建筑概况

| 工程名称 | 绿色佳园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 泉州 |
| 建筑面积 | 12356m2 |
| 建筑层数 | 地上7层 |
| 建筑高度 | 30.9m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  绿色佳园相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为绿色佳园建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-绿色佳园建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0321a |  | 2 | 0.35 | 2.10 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C0521 | 推拉窗-向左开 | 1 | 0.50 | 2.10 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 |
| C0521 | 推拉窗-向左开 | 1 | 0.50 | 2.10 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 |
| C0721 |  | 2 | 0.70 | 2.10 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| C0815 | 推拉窗-向左开 | 2 | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 0.27 | 1.50 | 1 | 0.40 | 33 |
| C1021 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.00 | 2.10 | 2.10 | 0.33 | 2.10 | 1 | 0.70 | 33 |
| C1321a | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.35 | 2.10 | 2.84 | 0.45 | 2.10 | 1 | 0.95 | 33 |
| C1515 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.63 | 1.50 | 1 | 0.95 | 42 |
| C1621a | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.65 | 2.10 | 3.47 | 0.55 | 2.10 | 1 | 1.16 | 33 |
| C1930 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.90 | 3.00 | 5.70 | 0.63 | 3.00 | 1 | 1.90 | 33 |
| C2230 | 推拉窗-向左开 | 4 | 2.20 | 3.00 | 6.60 | 0.73 | 3.00 | 1 | 2.20 | 33 |
| C3021 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.00 | 2.10 | 6.30 | 1.00 | 2.10 | 1 | 2.10 | 33 |
| C3230 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.20 | 3.00 | 9.60 | 1.07 | 3.00 | 1 | 3.20 | 33 |
| C3330 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.30 | 3.00 | 9.90 | 1.10 | 3.00 | 1 | 3.30 | 33 |
| C3430 | 推拉窗-向左开 | 3 | 3.40 | 3.00 | 10.20 | 1.13 | 3.00 | 1 | 3.40 | 33 |
| C3430a | 推拉窗-向左开 | 8 | 3.45 | 3.00 | 10.35 | 1.15 | 3.00 | 1 | 3.45 | 33 |
| C3530a | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.55 | 3.00 | 10.65 | 1.18 | 3.00 | 1 | 3.55 | 33 |
| C3830 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.80 | 3.00 | 11.40 | 1.27 | 3.00 | 1 | 3.80 | 33 |
| C4530 | 推拉窗-向左开 | 2 | 4.50 | 3.00 | 13.50 | 1.50 | 3.00 | 1 | 4.50 | 33 |
| C5730 | 推拉窗-向左开 | 4 | 5.70 | 3.00 | 17.10 | 1.90 | 3.00 | 1 | 5.70 | 33 |
| C7221 | 推拉窗-向左开 | 1 | 7.20 | 2.10 | 15.12 | 3.60 | 2.10 | 1 | 7.56 | 50 |
| GC0404 |  | 24 | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| GC0504 |  | 9 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| GC4815 | 推拉窗-向左开 | 2 | 4.80 | 1.50 | 7.20 | 2.40 | 1.50 | 1 | 3.60 | 50 |
| MC-4' | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.74 | 1.50 | 4.10 | 0.91 | 1.50 | 1 | 1.37 | 33 |
| MC-7 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.90 | 2.10 | 3.99 | 0.63 | 2.10 | 1 | 1.33 | 33 |
| TC0926 | 推拉窗-向左开 | 1 | 0.90 | 2.60 | 2.34 | 0.30 | 2.60 | 1 | 0.78 | 33 |
| TC1223 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.20 | 2.30 | 2.76 | 0.40 | 2.30 | 1 | 0.92 | 33 |
| TC1526 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.50 | 2.60 | 3.90 | 0.50 | 2.60 | 1 | 1.30 | 33 |
| TC1527 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 2.70 | 4.05 | 0.50 | 2.70 | 1 | 1.35 | 33 |
| TC1923 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.90 | 2.30 | 4.37 | 0.63 | 2.30 | 1 | 1.46 | 33 |
| TC2217 | 推拉窗-向左开 | 6 | 2.20 | 1.70 | 3.74 | 0.73 | 1.70 | 1 | 1.25 | 33 |
| TC2223 | 推拉窗-向左开 | 18 | 2.20 | 2.30 | 5.06 | 0.73 | 2.30 | 1 | 1.69 | 33 |
| TC2226 | 推拉窗-向左开 | 6 | 2.20 | 2.60 | 5.72 | 0.73 | 2.60 | 1 | 1.91 | 33 |
| TC2416 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.40 | 1.60 | 3.84 | 0.80 | 1.60 | 1 | 1.28 | 33 |
| TC2417 | 推拉窗-向左开 | 7 | 2.40 | 1.70 | 4.08 | 0.80 | 1.70 | 1 | 1.36 | 33 |
| TC2423 | 推拉窗-向左开 | 14 | 2.40 | 2.30 | 5.52 | 0.80 | 2.30 | 1 | 1.84 | 33 |
| TC2517 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.50 | 1.70 | 4.25 | 0.83 | 1.70 | 1 | 1.42 | 33 |
| TC2523 | 推拉窗-向左开 | 5 | 2.50 | 2.30 | 5.75 | 0.83 | 2.30 | 1 | 1.92 | 33 |
| TC2616 | 推拉窗-向左开 | 3 | 2.60 | 1.60 | 4.16 | 0.87 | 1.60 | 1 | 1.39 | 33 |
| TC2617 | 推拉窗-向左开 | 1 | 2.60 | 1.70 | 4.42 | 0.87 | 1.70 | 1 | 1.47 | 33 |
| TC2626 | 推拉窗-向左开 | 2 | 2.60 | 2.60 | 6.76 | 0.87 | 2.60 | 1 | 2.25 | 33 |
| TC2716 | 推拉窗-向左开 | 3 | 2.70 | 1.60 | 4.32 | 0.90 | 1.60 | 1 | 1.44 | 33 |
| TC2717 | 推拉窗-向左开 | 9 | 2.70 | 1.70 | 4.59 | 0.90 | 1.70 | 1 | 1.53 | 33 |
| TC2723 | 推拉窗-向左开 | 11 | 2.70 | 2.30 | 6.21 | 0.90 | 2.30 | 1 | 2.07 | 33 |
| TC2726 | 推拉窗-向左开 | 4 | 2.70 | 2.60 | 7.02 | 0.90 | 2.60 | 1 | 2.34 | 33 |
| TC3016 | 推拉窗-向左开 | 3 | 3.00 | 1.60 | 4.80 | 1.00 | 1.60 | 1 | 1.60 | 33 |
| TC3017 | 推拉窗-向左开 | 13 | 3.00 | 1.70 | 5.10 | 1.00 | 1.70 | 1 | 1.70 | 33 |
| TC3023 | 推拉窗-向左开 | 38 | 3.00 | 2.30 | 6.90 | 1.00 | 2.30 | 1 | 2.30 | 33 |
| TC3026 | 推拉窗-向左开 | 3 | 3.00 | 2.60 | 7.80 | 1.00 | 2.60 | 1 | 2.60 | 33 |
| TC3126 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.10 | 2.60 | 8.06 | 1.03 | 2.60 | 1 | 2.69 | 33 |
| TC3323 | 推拉窗-向左开 | 7 | 3.30 | 2.30 | 7.59 | 1.10 | 2.30 | 1 | 2.53 | 33 |
| TC3326 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.00 | 2.60 | 7.80 | 1.00 | 2.60 | 1 | 2.60 | 33 |
| TC3623 | 推拉窗-向左开 | 11 | 3.60 | 2.30 | 8.28 | 1.20 | 2.30 | 1 | 2.76 | 33 |
| TC3717 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.70 | 1.70 | 6.29 | 1.23 | 1.70 | 1 | 2.10 | 33 |
| TC3723 | 推拉窗-向左开 | 2 | 3.70 | 2.30 | 8.51 | 1.23 | 2.30 | 1 | 2.84 | 33 |
| TC3923 | 推拉窗-向左开 | 3 | 3.60 | 2.30 | 8.28 | 1.20 | 2.30 | 1 | 2.76 | 33 |
| TC4226 | 推拉窗-向左开 | 2 | 4.20 | 2.60 | 10.92 | 1.40 | 2.60 | 1 | 3.64 | 33 |
| TC4227 | 推拉窗-向左开 | 2 | 4.20 | 2.70 | 11.34 | 1.40 | 2.70 | 1 | 3.78 | 33 |
| TC4527 | 推拉窗-向左开 | 1 | 4.50 | 2.70 | 12.15 | 1.50 | 2.70 | 1 | 4.05 | 33 |
| TC4826 | 推拉窗-向左开 | 2 | 4.80 | 2.60 | 12.48 | 1.60 | 2.60 | 1 | 4.16 | 33 |
| 合计 | — | 279 | — | — | 1568.82 | — | — | 57 | 524.58 | 33 |

结论

绿色佳园建筑外窗可开启面积比例为33%，按照5.2.2中条款2的规定，得4分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | 1824 | 门窗编号 | 2124 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 1.26 |

| 门窗编号 | C0321a | 门窗编号 | C0521 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.74 | 门窗面积(㎡) | 1.05 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | C0621 | 门窗编号 | C0721 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.26 | 门窗面积(㎡) | 1.47 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | C0815 | 门窗编号 | C1021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.20 | 门窗面积(㎡) | 2.10 |
| 开启面积(㎡) | 0.40 | 开启面积(㎡) | 0.70 |

| 门窗编号 | C1115 | 门窗编号 | C1221 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.65 | 门窗面积(㎡) | 2.52 |
| 开启面积(㎡) | 0.55 | 开启面积(㎡) | 0.84 |

| 门窗编号 | C1321a | 门窗编号 | C1515 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.84 | 门窗面积(㎡) | 2.85 |
| 开启面积(㎡) | 0.95 | 开启面积(㎡) | 0.95 |

| 门窗编号 | C1621a | 门窗编号 | C1821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.47 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.26 |

| 门窗编号 | C1930 | 门窗编号 | C2115 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.70 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.90 | 开启面积(㎡) | 1.05 |

| 门窗编号 | C2230 | 门窗编号 | C3021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 6.60 | 门窗面积(㎡) | 6.30 |
| 开启面积(㎡) | 2.20 | 开启面积(㎡) | 2.10 |

| 门窗编号 | C3230 | 门窗编号 | C3330 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 9.60 | 门窗面积(㎡) | 9.90 |
| 开启面积(㎡) | 3.20 | 开启面积(㎡) | 3.30 |

| 门窗编号 | C3430 | 门窗编号 | C3430a |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 10.20 | 门窗面积(㎡) | 10.35 |
| 开启面积(㎡) | 3.40 | 开启面积(㎡) | 3.45 |

| 门窗编号 | C3530a | 门窗编号 | C3830 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 10.65 | 门窗面积(㎡) | 11.40 |
| 开启面积(㎡) | 3.55 | 开启面积(㎡) | 3.80 |

| 门窗编号 | C4530 | 门窗编号 | C5730 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 13.50 | 门窗面积(㎡) | 17.10 |
| 开启面积(㎡) | 4.50 | 开启面积(㎡) | 5.70 |

| 门窗编号 | C7221 | 门窗编号 | GC0404 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 15.12 | 门窗面积(㎡) | 0.16 |
| 开启面积(㎡) | 7.56 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | GC0504 | 门窗编号 | GC4815 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.20 | 门窗面积(㎡) | 7.20 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 3.60 |

| 门窗编号 | GM0924 | 门窗编号 | GM1024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.89 | 门窗面积(㎡) | 2.10 |
| 开启面积(㎡) | 0.63 | 开启面积(㎡) | 0.70 |

| 门窗编号 | GM1224 | 门窗编号 | GM1524 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 0.84 | 开启面积(㎡) | 1.05 |

| 门窗编号 | GM1821 | 门窗编号 | M-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 4.32 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 1.44 |

| 门窗编号 | M1521 | 门窗编号 | MC-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.05 | 开启面积(㎡) | 1.05 |

| 门窗编号 | MC-2 | 门窗编号 | MC-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.05 | 开启面积(㎡) | 1.26 |

| 门窗编号 | MC-4 | 门窗编号 | MC-4' |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 4.10 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 1.37 |

| 门窗编号 | MC-5 | 门窗编号 | MC-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 1.05 |

| 门窗编号 | MC-7 | 门窗编号 | MC-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.99 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 1.33 | 开启面积(㎡) | 1.05 |

| 门窗编号 | PM0721 | 门窗编号 | PM0821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.68 |
| 开启面积(㎡) | 0.49 | 开启面积(㎡) | 0.56 |

| 门窗编号 | PM1524 | 门窗编号 | PM1824 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.05 | 开启面积(㎡) | 1.26 |

| 门窗编号 | TC0926 | 门窗编号 | TC1223 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.34 | 门窗面积(㎡) | 2.76 |
| 开启面积(㎡) | 0.78 | 开启面积(㎡) | 0.92 |

| 门窗编号 | TC1526 | 门窗编号 | TC1527 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.90 | 门窗面积(㎡) | 4.05 |
| 开启面积(㎡) | 1.30 | 开启面积(㎡) | 1.35 |

| 门窗编号 | TC1923 | 门窗编号 | TC2217 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.37 | 门窗面积(㎡) | 3.74 |
| 开启面积(㎡) | 1.46 | 开启面积(㎡) | 1.25 |

| 门窗编号 | TC2223 | 门窗编号 | TC2226 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.06 | 门窗面积(㎡) | 5.72 |
| 开启面积(㎡) | 1.69 | 开启面积(㎡) | 1.91 |

| 门窗编号 | TC2415 | 门窗编号 | TC2416 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.60 | 门窗面积(㎡) | 3.84 |
| 开启面积(㎡) | 1.20 | 开启面积(㎡) | 1.28 |

| 门窗编号 | TC2417 | 门窗编号 | TC2423 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.08 | 门窗面积(㎡) | 5.52 |
| 开启面积(㎡) | 1.36 | 开启面积(㎡) | 1.84 |

| 门窗编号 | TC2517 | 门窗编号 | TC2523 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.25 | 门窗面积(㎡) | 5.75 |
| 开启面积(㎡) | 1.42 | 开启面积(㎡) | 1.92 |

| 门窗编号 | TC2616 | 门窗编号 | TC2617 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.16 | 门窗面积(㎡) | 4.42 |
| 开启面积(㎡) | 1.39 | 开启面积(㎡) | 1.47 |

| 门窗编号 | TC2626 | 门窗编号 | TC2716 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 6.76 | 门窗面积(㎡) | 4.32 |
| 开启面积(㎡) | 2.25 | 开启面积(㎡) | 1.44 |

| 门窗编号 | TC2717 | 门窗编号 | TC2723 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.59 | 门窗面积(㎡) | 6.21 |
| 开启面积(㎡) | 1.53 | 开启面积(㎡) | 2.07 |

| 门窗编号 | TC2726 | 门窗编号 | TC3016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.02 | 门窗面积(㎡) | 4.80 |
| 开启面积(㎡) | 2.34 | 开启面积(㎡) | 1.60 |

| 门窗编号 | TC3017 | 门窗编号 | TC3023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.10 | 门窗面积(㎡) | 6.90 |
| 开启面积(㎡) | 1.70 | 开启面积(㎡) | 2.30 |

| 门窗编号 | TC3026 | 门窗编号 | TC3126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.80 | 门窗面积(㎡) | 8.06 |
| 开启面积(㎡) | 2.60 | 开启面积(㎡) | 2.69 |

| 门窗编号 | TC3323 | 门窗编号 | TC3326 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.59 | 门窗面积(㎡) | 7.80 |
| 开启面积(㎡) | 2.53 | 开启面积(㎡) | 2.60 |

| 门窗编号 | TC3333 | 门窗编号 | TC3623 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 10.89 | 门窗面积(㎡) | 8.28 |
| 开启面积(㎡) | 3.63 | 开启面积(㎡) | 2.76 |

| 门窗编号 | TC3717 | 门窗编号 | TC3723 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 6.29 | 门窗面积(㎡) | 8.51 |
| 开启面积(㎡) | 2.10 | 开启面积(㎡) | 2.84 |

| 门窗编号 | TC3915 | 门窗编号 | TC3923 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.85 | 门窗面积(㎡) | 8.28 |
| 开启面积(㎡) | 1.95 | 开启面积(㎡) | 2.76 |

| 门窗编号 | TC4226 | 门窗编号 | TC4227 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 10.92 | 门窗面积(㎡) | 11.34 |
| 开启面积(㎡) | 3.64 | 开启面积(㎡) | 3.78 |

| 门窗编号 | TC4527 | 门窗编号 | TC4826 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 12.15 | 门窗面积(㎡) | 12.48 |
| 开启面积(㎡) | 4.05 | 开启面积(㎡) | 4.16 |

| 门窗编号 | TC4833 | 门窗编号 | 乙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 15.84 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 5.28 | 开启面积(㎡) | 1.26 |

| 门窗编号 | 甲 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 |