1腰梁验算
     腰梁内力按多跨连续梁计算，计算跨度取相邻支撑点的中心距，为1.5m,腰梁采用2 [16a的普通槽钢, 支座反力按锚杆承载力设计值采用为130kN。
验算依据为《钢结构设计规范》（GB50017-2003）及《钢结构设计手册》（第三版）。
1.1抗弯验算 
验算：

M             

─── <  f

 W·γ      

支座反力Q=130kN，计算跨度L=1.5m 
均布荷载q=1.2×(Q/L)=1.2×130000/1500=104(N/mm)
最大弯矩M=(1/12) q·L2=（1/12）×104×15002=19500000(N· mm)
2[16a的普通槽钢的截面抵抗矩W=216560（mm3）

截面塑性发展系数γ=1.05 
则：

  M            19500000 
─── = ──────── = 85.8（N/mm2）
 W·γ       216560×1.05 
该值小于钢筋（Q235）的抗弯强度设计值( f ) 215(N/mm2)。
所配2[16a腰梁满足抗弯要求。

1.2抗剪验算
验算：

V·S             

τ = ─── <  fV  
    I·tw      

剪力V= q·L= 1. 2×(Q/L)·L =1.2 Q 
=1.2×130000=156000 N；
面积矩S=2×63.9×103=127800（mm3）；
截面惯性矩 I=1732.4×104(mm4)；
腹板厚度 tw=2×6.5=13mm 
V·S       156000×127800      

τ = ─── = ────────  = 88.5 N/mm2
    I·tw      1732.4×104×13
该值小于钢筋（Q235）的抗剪强度设计值( f V) 125(N/mm2)

所配2[16a腰梁满足抗剪要求。
2锚杆螺栓强度验算
锚杆轴向承载力设计值为160kN。

8.8级高强螺栓M30的抗拉强度设计值f为200kN，该值大于锚杆的轴向承载力设计值，满足要求。

