本项目地块位于惠州市惠城区桥东街道白鹤峰下的铁炉湖历史街区东。地块周边景观与历史文化资源丰富，包括：东坡祠、东坡粮仓、水东骑楼街等。场地平面为不规则地形，高度有一定起伏。该地块中建筑功能定位为社区服务中心。设计方案结合场地现状，以对环境最小的扰动为出发点进行合理的建筑设计。在建筑院内布置下沉广场与绿化，使建筑与城市生态环境融为一体，打造可持续的建筑空间，打造一个服务于居民与游客的绿色的、健康的服务中心。

经济技术指标：

用地面积：5633.51平方米

建筑高度：17.4

建筑层数：4

绿地率：35.%

总建筑面积：7768.52

容积率：1.67

设计理念：

拥有丰富历史文化的铁炉湖老社区，明清时期建成至今已历数百载。我们可以将其想象为收纳集体记忆的场所时间容器，铁炉湖记载着城市与人之间的复杂历史发展，建筑和街区的发展也预示着人与街区的未来走向。如何在不割裂公共建筑与历史记忆的基础上和可持续发展的语境下，将空间角色多元化、将绿色建筑和城市记忆结合，成为本次设计的出发点。

一. 公共建筑保留旧有场所的记忆与痕迹，通过对历史元素的排列组合，对有针对性的元素进行提取与选择、利用，此类元素使得“原住民”在新建筑中可以迅速获取0老建筑的“影子”即记忆。

二. 新建筑的设计生成逻辑来源于居民的日常行为及习惯，既包含属地化特征又应满足当代人生活需求。这样的“新”建筑能够很容易地被原住民接纳和使用，从而避免建筑造型怪异和带来的文化冲突而产生的消极功能。

三.“多元-复合”的建筑空间塑造。从居民角度讲，居民对社区中心根本的诉求不是通过仿古符号来获得身份认同，而是需要一个场地能满足分享、交流、娱乐、运动等多样的生活空间进而提高生活品质与社区人气。以游客视角审视铁炉湖社区，他们的需求不是千篇一律的仿古建筑与“复制”文化，需要感受不同地域文化带来的碰撞与冲击。如定制化呈现的文化展品和非遗文化的创作过程展示。因此，我们在设计过程中，尊重建筑历史，避免传统文化符号的具象演绎，从居民和游客的需求本质出发，设计一个既能满足基本功能，又具有环境亲和力，空间表达简洁而直接，且能引发乡愁情绪的建筑。使社区吸引力增加，激活沉睡社区。

四.融入绿色建筑发展理念。本次设计旨在保护和传承当地传统文化，延续居民传统生活习惯尺度与模式，基于此改善社区居住环境。通过绿色建筑设计的手段，结合建筑节能的各项技术，为铁炉湖居民提供一个相较之前更为健康舒适和节能节约的居住环境。以打造绿色社区为终极目标。因此，通过对项目的热环境、声环境、采光环境、日照环境、风环境的分析，以及综合的节能设计手段，对项目进行了一系列优化设计。

项目选址位于场地的东南角，选址场地东接东坡祠，西接铁炉湖社区菜市场，北面是铁炉湖社区，南北被居民楼环绕。项目选址北面有一小坡，此坡连接了东坡祠与铁炉湖社区，却被当地用墙隔绝开来，阻碍了东坡词与社区的互动。

项目建筑设计改造选在此位置，一是希望能连接东西，加强东坡祠与铁炉湖社区的关系，我们希望能让外来的游客给社区带来活力，而项目选址则作为一个主要的交流场所。项目选址是一个主要的人流交汇场所，附近较有活力地区中的人流在此处能产生交集，打破原来场地的一些关系。我们希望社区服务中心的引入，能给社区带来活力。服务中心设立在此处，能在四个方位产生一个视觉焦点，吸引人们前来游览的同时能让人们沿着社区、菜市场的肌理对社区进行了解。

气候的原因：阴凉，通风，气候舒适宜人。

景观的原因：东坡粮仓。

人流原因：选址是人流最能产生交叉的地方。

- 建筑概况

| 工程名称 | 铁炉湖社区活动中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-惠州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.09° | 东经：114.40° |
| 建筑面积 | 地上7768.52㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 17.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 15473.39 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4893.78 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

- 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

5. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

6. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

7. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

8. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

6. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

项目总平面图：