目   录

1 前言

1.1 工程概况

1.2 场地自然地理概况

2 勘察工作概况

2.1 目的任务

2.2 勘察依据

2.3 勘察方案

2.4 工作完成情况

3 地层岩性特征及分布情况

4 地下水简况及土的腐蚀性评价

4.1 地下水简况

4.2 水、土的腐蚀性评价

5 岩土物理力学性质

5.1 地基土物理力学性质主要数据

5.2 地基土的工程性能评价

5.3 地基土承载力及变形设计参数

6 地震效应

6.1 抗震设防烈度

6.2 场地类别及特征周期

6.3 地基土的液化效应

6.4 抗震地段划分

7 场地地基条件分析评价

7.1区域地质构造

7.2不良地质作用与地质灾害评价

7.3地基均匀性评价

7.4场地稳定性及适宜性评价

8 地基基础方案分析

8.1 地基基础方案

8.2 施工环境分析

8.3 基坑工程

9 地质条件可能造成的工程风险

10 结论建议

10.1 结论

10.2 建议

附图附表

1、工程地质图例

2、勘探点一览表

3、建筑物和勘探点位置图

4、工程地质剖面图

5、钻孔柱状图

6、标准贯入试验统计表

7、土工试验综合成果表

8、物理力学指标统计表

9、波速测试报告

1  前言

1.1 工程概况

高阳县教育和体育局拟建高阳县第二幼儿园项目，委托我公司对其进行岩土工程详细勘察工作，以评价场地岩土工程条件，分析论证地基基础方案，提供项目施工图设计及施工所需的岩土技术参数。

拟建楼呈矩形，东西向展布，南北向排列。其工程概况详见表1.1。

表1.1             拟建建筑物工程概况一览表

| 名 称 | 长 （m） | 宽 （m） | 高 （层） | 基底 埋深（m） | 基底 高程（m） | 标准组合基底反力（kPa） | 基础 形式 | 结构 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿园 综合楼 | 84.00～107.20 | 67.30～78.50 | 1～3 | -2.00 | 7.65 | 130 | 独立基础 | 框架结构 |
| 消防泵房、 给水泵房及水池 | 31.60 | 13.30 | 1/-1 | -5.00 | 4.65 | 100 | 筏板基础 | 混凝土结构 |
| 柴油发电机房 | 11.24 | 6.24 | 1 | -5.00 | 4.65 | 100 | 筏板基础 | 砌体结构 |

注：预估场地±0.00高程9.65米。

1.2 场地自然地理概况

1.2.1 气候气象条件

拟建场地属暖温带大陆性季风气候，年平均气温11.9℃，一月份平均气温-5.2℃，七月份平均气温26.3℃，年平均降水量535.0mm，无霜期约190天，标准冻结深度为0.60ｍ。

1.2.2 交通地理位置

拟建场地位于高阳县城东部，代庄村平安路南侧，高阳县第五小学（代庄小学）东侧，交通便利。

1.2.3 地形地貌

地貌单元属华北冲、洪积平原。场地为空地，地面高程8.52米～9.10米，高差0.58米，地势较平坦。

2  勘察工作概况

2.1 目的任务

本次勘察需完成以下任务：

1）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势，并提出整治方案的建议。

2）查明建、构筑物范围内的岩土层的类型、深度、分布、工程特性，

分析和评价地基稳定性、均匀性和承载力。

3）提供地基变形计算参数。

4）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

5）查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及变化幅度。

6）提供场地土的标准冻结深度。

7）评价场地地震效应，判别场地类别，提供抗震设计所需计算参数。

8）根据工程条件，判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

9）针对可能采用的地基基础方案, 提供设计和施工所需的岩土特性参数。

2.2 勘察依据

本次勘察依据建设单位委托及国家、行业现行技术规范，主要包括：

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

《岩土工程勘察安全规范》（GB50585-2019）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）

《建筑工程地质钻探与取样技术规程》JGJ/T87-2012

《水泥土桩复合地基技术规程》（DB13(J)39-2016）

《河北省建筑地基承载力技术规程》（试行）DB13(J) /T 48-2005

本报告所有图表及试验数据统计分析计算均使用《理正工程地质勘察CAD》软件(GICAD8.5网络版) 完成。

2.3 勘察方案

2.3.1勘察等级

本次勘察为一次性详勘，拟建建筑物工程重要性等级为二级，场地等级为二级，地基等级为二级，综合确定岩土勘察等级为乙级。

2.3.2勘察方法

本次勘察采用工程测量、钻探、原位测试与室内土工试验相结合的综合方法。

2.3.3布孔方案

本工程沿拟建建筑物周边布孔26个，钻孔深度12.00米～20.00米。勘探点详细分布见《建筑物和勘探点位置图》。

2.3.4勘探点定位及高程测量

本次勘察钻孔高程采用1985国家黄海高程，以拟建场地东侧小路地面A点高程为8.75米引测，用水准仪实测。采用独立坐标，以A点（X= 4284329.985，Y=525487.904 X正方向为北）为起始点。

2.3.5 技术要求

1）钻探工作

采用DPP-100型钻机回转和SH-30型钻机冲击钻进，地下水位以上土层采用干法回转或锤击法钻进，地下水位以下土层采用泥浆护壁回转钻进，要求粉土及粘性土岩芯采取率90%，砂层80%以上，每回次进尺不得大于1米。

2）原位测试

标准贯入试验孔钻至试验标高以上15cm处，清除孔底残土后再进行试验；采用自动脱钩的自动落锤法进行锤击，贯入器打入土中15cm后，开始记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验的N值。采用重锤63.5kg，落距76cm，贯入0.3m计其锤击数。

3）取样工作

采用上提活阀式取土器重锤少击法取样和静压法取样，取样间距不大于2米，大于0.5米厚夹层应采取土样，砂层采取扰动样。土样按规定进行密封防护、搬运、贮存。

- 室内试验

除一般常规分析项目外，依工程需要分别进行标准固结试验和抗剪强度试验，其中抗剪强度试验采用直剪试验。依据《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）有关条文进行。

2.4 工作完成情况

2.4.1 勘察工期进度

根据建设单位要求，本次勘察的野外工作开始于2022年4月22日，4月23日结束全部外业工作。

2.4.2 勘察工作量汇总

表2.1              勘察工作量明细表

| 测 量 | 勘探点坐标及高程 | 点 | 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘测点 | 钻 孔 | 个 | 26 |
|  | 钻探进尺 | m | 394.00 |
| 取 样 | 原状样 | 件 | 77 |
| 原位测试 | 标准贯入试验 | 次 | 65 |
| 土工试验 | 直剪试验 | 件 | 32 |
|  | 粘粒分析 | 件 | 18 |
|  | 常规压缩 | 件 | 77 |
| 波速测试 | 波速测试 | 个 | 2 |

3  地层岩性特征及分布情况

根据野外记录和室内土工试验结果分析，本次勘察深度20.00米内将土层共分为6个主层及1个亚层，除表层素填土外，②层、②1层、③层为新近沉积成因的土层，其下均为第四系全新统冲、洪积成因土层。

表3.1                  地层岩性特征表

| 层号 | 岩性 名称 | 岩性特征描述 | 层厚 (m) | 层底埋深 (m) | 层底高程 (m) | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素 填 土 | 黄褐色，稍湿，松散，以粉土为主，含植物根，5#孔含青砖块。 | 0.70 ～ 3.10 | 0.70 ～ 3.10 | 5.92 ～ 8.23 | 全场地 分布 |
| ②1 | 粉 土 | 黄褐色～褐黄色，稍湿，密实～中密，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，含云母、植物根，局部夹粉质粘土薄层。 | 1.00 ～ 2.00 | 1.80 ～ 2.90 | 5.98 ～ 7.19 | 全场地 分布 |
| ② | 粉质粘土 | 黄褐色，硬塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，含贝壳、螺壳，具氧化铁染色，具层理，局部夹粉土薄层。 | 0.70 ～ 3.10 | 3.40 ～ 4.50 | 4.18 ～ 5.50 | 全场地 分布 |
| ③ | 粉 土 | 黄褐色～褐黄色，稍湿～湿，密实～中密，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，含云母、植物根，局部夹粉质粘土薄层。 | 3.00 ～ 4.40 | 7.50 ～ 8.20 | 0.79 ～ 1.53 | 全场地 分布 |
| ④ | 粉质粘土 | 黄褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，具氧化铁染色及灰色条纹。 | 0.80 ～ 1.40 | 8.30 ～ 9.40 | -0.41 ～ 0.73 | 全场地 分布 |
| ⑤ | 粉 土 | 褐黄色，稍湿～湿，密实～中密，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，含云母，具氧化铁染色及灰斑，具振动淅水现象。 | 1.20 ～ 3.20 | 10.40 ～ 11.80 | -3.10 ～ -1.50 | 全场地 分布 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 灰褐色～黄褐色，硬塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，含螺壳、姜石，具氧化铁染色，具灰色条纹。 | 本层层底未揭穿， 最大钻探厚度0.60米～8.60米。 |  |  |  |

各钻孔岩性特征描述及地层变化详见《钻孔柱状图》。

各土层的分布延伸与厚度变化详见《工程地质剖面图》。

4  地下水简况及土的腐蚀性评价

4.1地下水简况

勘察深度内各钻孔均见地下水，初见水位埋深11.10米～11.70米，初见水位高程-2.86米～-2.23米，稳定水位埋深10.00米～10.60米，稳定水位高程-1.53米～-1.42米，为潜水，赋存于⑤层粉土及以下土层中，地下水补给主要是大气降水，排泄为蒸发和渗流为主。水位随季节变化，变化幅度1～2米。

建议建筑物施工期间抗浮设防水位可按高程-1.00米考虑。按《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）相关规定，建议建设基准期内抗浮设防水位按高程4.00m考虑，如有必要，可通过专家论证确定。

4.2水、土的腐蚀性评价

根据地区经验，地下水在干湿交替和无干湿交替作用下对混凝土结构具微腐蚀性；在干湿交替作用和长期浸水作用下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

根据地区经验，场地土对混凝土结构及混凝土结构中钢筋均具微腐蚀性。

5  岩土物理力学性质

5.1 地基土物理力学性质主要数据

表5.1        地基土物理力学性质主要数据平均值一览表

| 土层编号 | 岩土 名称 | 含水量W （%） | 天然重度 γ (KN/m3 ) | 孔隙比 e | 液性指数 IL | 压缩系数 a1-2 （MPa-1） | 压缩模量 Es1-2 （Mpa） | 标贯击数 N （修正后） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②1 | 粉 土 | 17.0 | 18.4 | 0.713 | 0.02 | 0.24 | 7.1 | 8.0 |
| ② | 粉质粘土 | 20.0 | 19.1 | 0.705 | 0.07 | 0.23 | 7.5 | 9.5 |
| ③ | 粉 土 | 17.9 | 18.5 | 0.720 | 0.07 | 0.25 | 7.0 | 7.5 |
| ④ | 粉质粘土 | 23.5 | 19.2 | 0.744 | 0.43 | 0.31 | 5.8 | 6.5 |
| ⑤ | 粉 土 | 19.3 | 19.1 | 0.682 | 0.27 | 0.23 | 7.3 | 7.4 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 20.5 | 19.4 | 0.692 | 0.11 | 0.23 | 7.3 | 10.1 |

5.2地基土的工程性能评价

①层素填土：土质不均，密实度差，不宜作天然地基持力层。

②1层粉土：稍湿（W=16.7～17.2％），密实～中密 (e=0.650～0.777)，中压缩性土(a1-2=0.22～0.26MPa-1)。

②层粉质粘土：硬塑（IL=0.01～0.13)，中压缩性土 (a1-2=0.22～0.24MPa-1)。

③层粉土：稍湿～湿（W=16.1～22.1％），密实～中密 (e=0.643～0.830)，中压缩性土(a1-2=0.22～0.28MPa-1)。

④层粉质粘土：可塑（IL=0.34～0.55)，中压缩性土 (a1-2=0.23～0.37MPa-1)。

⑤层粉土：稍湿～湿（W=17.7～20.7％），密实～中密 (e=0.599～0.757)，中压缩性土(a1-2=0.21～0.26MPa-1)。

⑥层粉质粘土：硬塑（IL=0.01～0.25)，中压缩性土 (a1-2=0.22～0.31MPa-1)。

5.3地基土承载力及变形设计参数

根据室内试验结果及原位测试数据，结合地区经验综合分析评价，给出各层土的承载力特征值及变形设计参数如表5.2：

表5.2           各层土承载力特征值和压缩模量平均值

| 土层编号 | 岩土名称 | 承载力特征值fak (kPa) | 压缩模量Es1-2 （MPa) | 压缩模量Es2-3 （MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ②1 | 粉 土 | 110 | 7.1 | 10.8 |
| ② | 粉质粘土 | 110 | 7.5 | 11.5 |
| ③ | 粉 土 | 120 | 7.0 | 10.4 |
| ④ | 粉质粘土 | 120 | 5.8 | 7.8 |
| ⑤ | 粉 土 | 130 | 7.3 | 10.3 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 140 | 7.3 | 10.9 |

6  地震效应

6.1抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录C划分，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。

拟建建（构）筑物工程根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.3.1条、2.3.2条规定，幼儿园综合楼抗震设防标准类（乙类），消防泵房、给水泵房及水池、柴油发电机房抗震设防标准类（丙类），应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。

6.2场地类别及特征周期

根据区域地质资料，本场地覆盖层厚度大于50米。根据波速测试结果，1#、24#钻孔20米深度内土层等效剪切波速Vse分别为181m/s、182m/s，平均值为182m/s。根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第3.1.3条判定，场地类别为Ⅲ类。

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.2.2条判别，场地特征周期值为0.55s。

6.3地基土的液化效应

本场地稳定水位埋深10.00米～10.60米，稳定水位高程-1.53米～-1.42米， 20米深度内⑤层粉土处于饱和状态，粘粒含量为13.9%～14.9%，大于10%，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）4.3.3条第二款初判⑤层粉土为不液化土，可不考虑地震液化影响。

6.4 抗震地段划分

场地地基土为一般沉积成因土层，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.1.1条判别，场地为建筑抗震的一般地段。

7  场地地基条件分析评价

7.1区域地质构造

本区位于中朝准地台（I2）华北断拗（II24）冀中台陷(III220)的南部。构造展布方向以NNE向NE向为主。据区域地质构造条件分析，该区构造第四纪以来活动微弱，一般不会产生地表断错。经实地调查，未发现因构造活动引起的地表断裂。

7.2不良地质作用与地质灾害评价

根据区域地质资料确定，拟建场地内及其附近无影响场地稳定的地质构造，勘察过程中场地内或场地附近未发现滑坡、滑移、崩塌、塌陷、泥石流、岩溶、采空区等不良地质作用。

7.3 地基均匀性评价

拟建幼儿园综合楼预估基底标高-2.00米，则基底对应高程为7.65米，基底位于①层素填土、②1层粉土及②层粉质粘土，物理力学性质为不同工程地质单元，评价为不均匀地基。

拟建消防泵房、给水泵房及水池、柴油发电机房预估基底标高-5.00米，则基底对应高程为4.65米，基底位于②层粉质粘土及③层粉土，，物理力学性质为不同工程地质单元，评价为不均匀地基。

7.4场地稳定性及适宜性评价

拟建场地地势较平坦，岩土种类较少，无液化土层，地下水埋藏较深，无不良地质作用，勘察过程中未发现对工程不利的埋藏物，场地地层岩性、状态在平面上差异变化不明显，属建筑抗震一般地段，场地基本稳定，较适宜建筑。

8  地基基础方案分析

8.1 地基基础方案

（1）拟建幼儿园综合楼可采用天然地基方案，预估基底标高-2.00米，则基底对应高程为7.65米，以①层素填土、②1层粉土及②层粉质粘土为基础持力层，承载力特征值取110kPa，并对软弱下卧层进行验算。施工时应将①层素填土全部清除，采用2:8灰土分步回填夯实，压实系数不小于0.97，其地基承载力特征值应按规范要求采用静载荷试验检测。

拟建消防泵房、给水泵房及水池、柴油发电机房可采用天然地基方案，预估基底标高-5.00米，则基底对应高程为4.65米，以②层粉质粘土及③层粉土为基础持力层，承载力特征值取110kPa，并对软弱下卧层进行验算。

（2）若天然地基不能满足设计要求，拟建幼儿园综合楼可采用夯实水泥土桩复合地基进行处理，施工前应将①层素填土全部清除，采用1:9灰土分步回填夯实至施工桩顶标高，压实系数不小于0.97，以人工填土、②1层粉土及②层粉质粘土为桩间土，以③层粉质粘土或④层粉土为桩端持力层，桩长、桩径及面积置换率等的设计，应根据基础底面压力及对地基变形的要求计算确定。设计参数见表8.1。

夯实水泥土桩达到龄期后，最终的单桩竖向承载力特征值及复合地基承载力特征值应按规范要求通过现场静载荷试验予以确定。

表8.1             夯实水泥土桩设计参数表

| 土层编号 | 岩土名称 | 桩的侧阻力特征值qs(kPa) | 桩的端阻力特征值qp(kPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ②1 | 粉 土 | 15 |  |
| ② | 粉质粘土 | 15 |  |
| ③ | 粉 土 | 18 | 260 |
| ④ | 粉质粘土 | 20 | 300 |

8.2施工环境分析

拟建场地交通便利。场地为空地，空地位置可用于施工堆料，施工中产生的噪音、灰尘，可能对环境造成一定影响，施工中应注意采取合理的工序工艺，降低噪音和灰尘污染，文明施工。

8.3基坑工程

8.3.1基坑工程安全等级

拟建消防泵房、给水泵房及水池、柴油发电机房开挖深度5.00米；基坑周边无建筑物，土质条件简单；拟建场地实测稳定水位埋深10.00米～10.60米，稳定水位高程-1.53米～-1.42米，地下水埋藏较深，对基坑施工无影响；综上所述，根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范 》（JGJ311-2013）表3.0.1规定，确定本工程基坑工程施工安全等级为二级。

8.3.2基坑边坡分析

根据周边环境及地层条件，基坑开挖时应对基坑边坡进行支护，以防止基坑边坡坍塌。可采用自然放坡或土钉墙支护。基坑边坡设计有关参数见表8.3。建议对基坑边坡支护方案的可行性及安全性应进行专家论证。

表8.3      基坑设计参数建议表

| 层号 | 土层名称 | 天然密度 γ (kN/m3) | 直剪（快剪）标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘聚力c（kPa） | 内摩擦角φ（•） |
| ②1 | 粉 土 | 18.4 | 14.3 | 24.1 |
| ② | 粉质粘土 | 19.1 | 31.6 | 18.1 |
| ③ | 粉 土 | 18.5 | 15.6 | 25.3 |
| ④ | 粉质粘土 | 19.2 | 27.8 | 15.4 |

9  地质条件可能造成的工程风险

施工过程中避免基底持力层被水浸泡，浸水后地基强度有一定程度降低，应做好排水措施及相应的防护措施。

10  结论建议

10.1 结论

10.1.1场地未发现不良地质作用，场地基本稳定，工程建设较适宜。

10.1.2拟建幼儿园综合楼、消防泵房、给水泵房及水池、柴油发电机房为不均匀地基。

10.1.3勘勘察深度内各钻孔均见地下水，初见水位埋深11.10米～11.70米，初见水位高程-2.86米～-2.23米，稳定水位埋深10.00米～10.60米，稳定水位高程-1.53米～-1.42米，为潜水，赋存于⑤层粉土及以下土层中，地下水补给主要是大气降水，排泄为蒸发和渗流为主。水位随季节变化，变化幅度1～2米。

建议建筑物施工期间抗浮设防水位可按高程-1.00米考虑。按《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）相关规定，建议建设基准期内抗浮设防水位按高程4.00m考虑，如有必要，可通过专家论证确定。

10.1.4根据当地经验，地下水在干湿交替和无干湿交替作用下对混凝土结构具微腐蚀性；在干湿交替作用和长期浸水作用下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

根据当地经验，土壤对混凝土结构及钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。

10.1.5本场地为建筑抗震一般地段。场地抗震设防烈度为7度，基本地震加速度0.10g，设计地震分组为第二组。场地类别为Ⅲ类，场地特征周期值为0.55s。地基土为不液化土，属于建筑抗震一般地段。

幼儿园综合楼抗震设防标准类（乙类），消防泵房及水池、柴油发电机房、给水泵房抗震设防标准类（丙类），应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。

10.1.6本地区标准冻结深度为0.60米。

10.2 建议

10.2.1拟建幼儿园综合楼可采用天然地基方案，预估基底标高-2.00米，则基底对应高程为7.65米，以①层素填土、②1层粉土及②层粉质粘土为基础持力层，承载力特征值取为110kPa，并对软弱下卧层进行验算。施工时应将①层素填土全部清除，采用2:8灰土分步回填夯实，压实系数不小于0.97，其地基承载力特征值应按规范要求采用静载荷试验检测。

若天然地基不能满足设计要求，拟建幼儿园综合楼可采用夯实水泥土桩复合地基进行处理，施工前应将①层素填土全部清除，采用1:9灰土分步回填夯实至施工桩顶标高，压实系数不小于0.97，以人工填土、②1层粉土及②层粉质粘土为桩间土，以③层粉质粘土或④层粉土为桩端持力层，桩长、桩径及面积置换率等的设计，应根据基础底面压力及对地基变形的要求计算确定。设计参数见表8.1。

夯实水泥土桩达到龄期后，最终的单桩竖向承载力特征值及复合地基承载力特征值应按规范要求通过现场静载荷试验予以确定。

拟建消防泵房、给水泵房及水池、柴油发电机房可采用天然地基方案，预估基底标高-5.00米，则基底对应高程为4.65米，以③层粉土为基础持力层，承载力特征值取110kPa，并对软弱下卧层进行验算。

10.2.2基坑开挖后进行钎探，通知勘察、设计单位验槽，如发现异常情况，现场协同处理。

10.2.3做好上下水管道的维护，以防长期渗漏造成地基土局部湿软，使地基条件恶化。