| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 15.34 | 2.88 | 5.33 | 满足 |
| 2 | 2001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.87 | 2.63 | 5.27 | 满足 |
|  | 2049 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 14.05 | 3.06 | 6.24 | 满足 |
| 3 | 3001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.79 | 2.72 | 5.08 | 满足 |
|  | 3002 | 连接通道 | IV | 侧面 | 0.99 | 0.36 | 2.72 | 满足 |
|  | 3003 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 14.00 | 3.52 | 3.97 | 满足 |
|  | 3004 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.52 | 3.15 | 4.29 | 满足 |
|  | 3005 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.47 | 3.07 | 4.39 | 满足 |
|  | 3006 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.61 | 3.17 | 4.29 | 满足 |
|  | 3007 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.20 | 2.97 | 4.45 | 满足 |
|  | 3008 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.52 | 3.13 | 4.31 | 满足 |
|  | 3009 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.59 | 2.71 | 5.02 | 满足 |
|  | 3010 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.57 | 3.43 | 3.96 | 满足 |
|  | 3012 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.53 | 3.37 | 4.01 | 满足 |
|  | 3013 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 13.35 | 3.40 | 3.93 | 满足 |
|  | 3062 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 14.28 | 3.06 | 4.66 | 满足 |
| 4 | 4002 | 连接通道 | IV | 侧面 | 10.49 | 4.28 | 2.45 | 满足 |
|  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 1.20 | 0.35 | 3.46 | 满足 |
|  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 1.25 | 0.49 | 2.54 | 满足 |
|  | 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 1.23 | 0.29 | 4.24 | 满足 |
|  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 1.26 | 0.43 | 2.91 | 满足 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 1.26 | 0.43 | 2.91 | 满足 |
|  | 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 1.28 | 0.71 | 1.80 | 满足 |
|  | 4013 | 办公室 | III | 侧面 | 1.08 | 0.26 | 4.16 | 满足 |
|  | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 1.19 | 0.39 | 3.07 | 满足 |
|  | 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 1.28 | 0.36 | 3.51 | 满足 |
|  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 1.49 | 0.72 | 2.07 | 满足 |
|  | 4017 | 办公室 | III | 侧面 | 1.12 | 0.25 | 4.53 | 满足 |