工程说明

一.设计依据

本工程依据国家现行的有关建筑设计规范进行设计。

1.1 《农贸市场建设标准》

1.2 《农贸市场管理技术规范》GB/T 21720-2008

1.3 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (2016年版)

1.4 《工程建设标准强制性条文》(2013年版)

1.5 《民用建筑设计统一标准》CB50352- 2019

1.6 《公共建筑节能设计标准》CB50189- 2015

1.7 《建筑设计防火规范》GB50016- 2014(2018年版)

1.8 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

1.9 《建筑节能门窗工程技术规范》DB13(J)114-2013

1.10《建筑地面设计规范》GB50037-2013

1.11《屋面工程技术规范》GB50345- 2012

1.12《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及监测方法》 GB/T7106- 2008

1.13《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113- 2015

1.14《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

1.15《无障碍设计规范》GB50763-2012

1.16《建筑防烟排烟系统技术标准》 CB51251-2017

二. 项目概况

2.1项目名称:碎片·回味——市井街区中的菜场

2.2工程名称:碎片·回味——市井街区中的菜场

2.4 建设地点:河北省邯郸市

2.5建筑层数及功能:地上2层; 农贸市场

2.6耐火等级:地上二级

2.7本工程抗震设防烈度7度， 抗震设防类别:乙类

2.8本工程抗震设防烈度7度， 抗震设防类别:乙类

2.9主体结构形式:框架结构

2.10 屋面防水等级:二级

2.11建筑主体高度: 10.2 米(室外地坪至屋面面层)

2.12建筑面积:7000平方米。

- 设计内容及范围

3.1项目背景

随着邯郸主城区的发展，主城区内部的老旧菜市场也面临诸多的问题，难以满足现代城市居民的生活需求以及城市发展的规划。老旧菜市场的空间利用率较低、空格环境脏乱、功能业态种类单一等问题，使得菜市场空间逐渐成为城市发展中必要环节。

3.2建筑概况

本项目是一个改造项目，商贸城位于邯郸市复兴区处于前进大街东侧，丛台东路南侧，商贸城配套设施完备，菜市场在商贸城的内部面积约 8000 平方米。菜市场的主要服务半径在1000米左右，周边服务对象主要包括王郎小区、五百小区、光华苑、绿树林枫小区、箭岭小区。服务对象中包含一部分近几年新建小区、以及正在建设中的小区，其余大部分小区属于老旧小区。周边居民大概约有4.8万人，民居的生活基本来源主要依靠商贸城菜市场，对商贸城菜市场进行空间优化设计，可以促进未来周边建设，完善周边设施，很好反映菜市场空间优化后的实践效果。

本项目方案的用地位于商贸城综合市场的内部，周围包含服装店、宠物市场以及其他商业性质的店铺。菜市场场地长约110米，宽约50米，内部空间店铺、摊位相结合的模式，三面边界为店铺售卖形式，中间为田字形的摊位摊位形式。因商贸城为综合性商城，商城入口空间设置了停车空间，本次改造不再设置停车场空间。

商贸城菜市场属于独立式开放性空间，并由四个出入口空间，其中北侧两个为主，南侧为次出入口。中间摊位设计为清水混凝土材质，摊位固定不适宜从业者的销售行为。周边店铺选择用铝合金的材质进行围合，内部摊位空间狭小。走道流线过长，行走路线枯燥。北侧道路与摊位之间设计过渡空间，但现被流动摊贩所占用，导致空间拥挤。

3.3空间规划布局策略

菜市场建筑空间使城市居民生活发展的产物，老旧菜市场在空间以功能上难以满足现代人的需求，并且菜市场在社区中又承担者社区的记忆，是城市发展和社区居民不可或缺的。在此基础上通过改善复兴区商贸城菜市场空间，使菜市场在城市发展过程中重新焕发活力。

3.3.1建筑层面更新设计

总体布局更新

整体设计主要设计商贸城菜市场属于开放式市场，空间内部大部分摊位闲置，并且空间没有合理划分导致空间流线单一，人群分布不均匀。内部沿街看年间狭小，空间尺度不满足人的行为尺度和习惯。在原长度中进行重新设计改造，满足菜市场对不同空间的需求以及人对菜市场的环境需求。

1层	3600㎡	一层空间为了增加更多活动空间，以及菜市场通透性更加强，选择首层空间部分架空设计，架空空间可以自由设计功能。架空处选择休闲交流区和儿童游玩区域，可以更具需求更变空间功能。架空设计可以模糊边界感，使人群与室内空间直接接触，架空设计不仅仅打破了原有空间边界，还促使更多发周边居民在其空间中活动。一层功能中包含自由灵活可移动的摊位、水厂品、肉类以及一些早餐店、鲜花店等等。

2层	3400㎡	二层设计主要以蔬菜、水果、餐饮空间为主，除此之外还加入了休闲区、公共餐饮区等公共功能，并且在内部空间结合邯郸文化进行设计装饰，使邯郸成语文化可在继续传扬。内部空间中并没有选择墙与墙之间的分割，选择通透性较强的才是，使空间出现一定的边界感，避免空间过大造成空间空旷的氛围。这种围合空间也是流线更加丰富，内部空间更加灵活。

3.3.2功能业态

在策略分析中提出菜市场内部功能业态满足多元化，并且不同业态之间相互串联结合使空间层次性更加丰富。在本次设计中在满足基本的售卖功能之外还加入了休闲交流区、儿童游玩区、公共餐厅区、闲置售卖区、灵活摊位区、生态墙面种植区等，这些业态的加入使空间会增加更多的公共区域，也让个更多人群有了停留缓冲的空间，提高菜市场空间的活力.

公共餐厅区	公共餐厅区域在二层，为了满足在市场颞部购买完之后能又停留餐饮的需求。这种空间主要针对特色餐饮空间，满足年轻人以及上班族节约时间。同时公共餐厅空间紧邻中庭和墙面以及外部挑台空间。在就餐的过程中可以观看菜市场外部街道景色。

闲置售卖区	闲置售卖区域适宜一层的开放区域，主要在周末以及节假日进行开放，其余时间可以对其空间进行灵活运用。闲置售卖空间可以吸引更多中年人、年轻人的前往，促使提高市场的空间活力。闲置空间功能可以多变化，可以更具市场活动空间需求进行展览设计。

生态墙面种植	生态墙面种植空间利用菜市场的外部空间界面以及每部空间的断墙空间，增加菜市场和周边居民的活动频率，增加互相之间的感情。墙面之中还可以满足儿童对蔬菜的学习和认知，增加课外生活知识。并且墙面种植在绿色建筑中可以增加保温，提高空间绿化的作用。

服务区	邯郸市主城区菜市场对服务空间出现了忽视现状，服务空间包括公平秤、检测数据等，这种空间设计不仅仅使消费者得到服务，对从业者也起到了督促监督的作用。

休息区	休息区的营造可以让使用人群有休闲、停留、等待的空间，没有固定的空间边界感，可以让整体更加通透，但利用空间隔断以及类似屏风的设计，使人群空间中有一定的依靠感。老年人在购买完可以在此停留聊天，甚至可以兼并作为菜市场的公共活动区域，使人群作为购买完之后有一定的交流空间。

儿童区	儿童游乐区域与室外空间相结合，让空间更加灵活，这也满足儿童的探索心态。儿童空间是设计可以满足从业者儿童的照看，随消费者进入的儿童在此也有临时互动区域，并满足对商品种类的认知。空间设计可以与休闲区相结合，这样即便家长在休息同时也可以照看到儿童。

韧性空间	灵活摊位空间设计在一层，主要针对使用人群使流动摊贩，以及在公共卫生事件爆发时刻可以变成一个临时物资分配区域，确保空间周边居民的日常生活需求。灵猴摊位不仅近用于售卖功能还可以兼并展示空间，该空间属于多功能区域。

菜市场韧性空间由灵活摊位空间组成，主要不同疫情爆发时期所面临的问题。疫情爆发期可以性城社区菜市场的物资分配空间，满足附近周边居民的日常生活，疫情常态时期或正常时期可以进行各种功能之间的相换转换，满足菜市场空间的需求。

历史文化展示	邯郸使一座具有三千年的文化古城，中国古代很多的成语来源于邯郸，所以在本次空间设计，将邯郸的历史文化展示出来，让其可以在城市中继续传扬。内部空间在端墙以及展示空间中再次浮现历史文化的乙方，使空间更加具有活力，同时有展示出邯郸特有的文化韵味。

在绿色建筑更新过程中通过屋顶的雨水收集以及水厂区域更换的水资源可以用来对强力绿植进行浇灌，清洁菜市场内部的卫生。在绿色技能方面还做了屋顶的太阳能采光板，屋顶以坡屋顶为主，最大程度收集和利用，为菜市场内部提供发电，帮助室内采光以及机械通风。墙面绿色种植系统可以用来保存室内的温度，还可以增加菜市场的绿化问题。

本次空间优化设计的主要原则提高空间活力，建设与城市空间相融合的菜市场体系；提高空间环境品质，优化内外空间环境，增加空间吸引力，使使用人群在市场内部更熟舒畅；建设复合性功能空间，提高空间业态，该神原有的空间静态，提高空间感染力。

原有菜市场空间单调，缺乏互动行为空间。对其空间进行更新使空间发生更多行为。利用底层空间的开放性，可以满足周边更多人群的停留，同时该控件区域的功能行更加多样。满足不同场景的需求，使空间的弹性更大化。

四．总体

4.1 本工程距离、层高均以毫米为单位、标高及坐标均以米为单位。总图上所注标高为室外场地标高和地面一层室内标高。建筑平面图所标注标高均为建筑完成面标高，屋面层所标注的标高，除注明外均为结构面标高。所有尺寸均以图纸标注为准，不应从图上度量。

4.2 场地坚向设计说明:室内设计标高士0.000米相当于绝对标高详见总平面图及坚向图。

五．墙体工程

5.1隔墙采用加气混凝上彻块:分户墙的加气块尺寸为200厚，其余内隔墙的加气块尺寸为100厚，砌体容重7KN/m³.砌块强度等级≥A3.5，砌筑砂浆强度等级≥M5，砌块墙的构造要求参见图集12J3-3.

5.2有水房间情报部做C20 混凝土翻边距完面不小于0.2米

5.3室内墙体阳角处均做15厚1: 2.5水泥砂浆护角;做于洞口时，抹过墙角120，通高；做于门窗时一侧抹过120，另一侧压入框料灰口线内其高度同门窗洞口高度。

5.4 两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在找平层中附加600宽的金属网帘，金属网可采用规格0.8@10x10的钢丝网，钢丝网用钉可靠固定于墙体上，钉距宜为500，防止裂缝。

5.5电井应在每层楼板处采用耐火极限不低于1h的不燃体封堵。管道穿墙及楼板的孔洞缝隙应采用防火封堵材料封堵。管道竖井随砌随用水泥砂浆内抹平。

5.6墙体留洞及封堵。

5.6.1砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后，用细石混凝土填实。

六.楼地面工程

6.1 各层标注标高为完成面标高(建筑面标高)， 屋面标高为结构完成面标高

6.2室外台阶及乎合完成面标高低于室内地面15mm，高差以缓坡过度，并向外找0.5%坡。

6.3卫生间地面标高应低于相邻房间地面20mm，高差以缓坡过度向地漏方向找1%坡。

6.4立管穿越楼板应预埋套管，套管高出楼地面宗成面20mm，防止漏水。无防水要求的房间设地漏时，地漏四周用防水砂浆嵌实，且刷一道水泥基防水涂料。

6.5楼板上预留孔洞要求位置准确，不得事后剔凿孔洞应用套管穿孔并用C20混凝土浇灌严密。

6.6楼板预留洞的封堵，待设备安装完毕后，用同材料细石混凝土封堵严密。设备管井封堵由结构楼板甩筋层层混凝土现浇封堵。

6.7混凝土垫层须按《建筑地面设计规范》的要求分仓浇筑或设缝。沿纵向设缩缝，采用平头缝，其间距为5~6m 横向采用假缝间距6- 12M(高温季节施工为6M)缝宽为10MM，缝深为垫层厚度的1/3，缝内填水泥砂浆。

七．屋面工程

7.1 屋面防水等级为Ⅱ级，屋面采用12J1屋105(挤塑聚苯板-80-2F9)

7.2屋面排水组织见屋顶平面图。

7.3屋面檐沟、天沟、总水、管道穿墙处等部位均在防水层下加铺卷材一层，雨水口周围加铺卷材两层，落水口周围直径500范围内坡度大于5%。

7. 4凡雨水管收水处设镀锌网罩或箅子，安装时应注意与屋面卷材交接严密，避免渗漏现象。高低跨屋面无组织排水处，低跨(非上人)屋面收水冲刷部位应加铺层防水卷材，并设40mm厚、300mm宽的C20细石混凝上保护层。高低跨屋面有组织排水处，应在低跨(非上人)屋面上设水簸箕。

7.5屋面水泥砂浆找平层应做分格缝，缝宽30mm，填高弹性密封材料找平层分格缝应留在板的支承湍处，其纵横间距不宜大千6m

7.6穿屋面板管道、栏杆等配件或泛水以下外墙穿管， 待安装完后应用细石砼封严，管根周围应嵌填防水胶，与防水层闭合。

7.7平屋面与外墙的交接处，混凝土翻边高出屋面板250 防水层翻起高度不小于250。

八．门窗工程

8.1建筑外门窗抗风压性能分级不应低于6级，气密性分级为不低于7级，水密性能分级为3级，门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JG113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[ 2003]2116号及地方主管部门的有关规定。符合《建筑节门窗工程技术规范》4.6.1条要求。

8.2门窗立面均表示洞口尺寸，管道竖井门设门槛高150mm。

8.3安装在易于受到人体或物体碰窗的部位的玻璃如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等，应采取保护措施。

8.4本工程外檐窗开启扇加装纱扇。

8.5玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗，易遭受撞击、 冲击而造成人体伤害的部位，必须使用安全玻璃。外墙上所有玻璃门中的玻璃均采用钢化玻璃主入口玻璃门在 1.5m高度处设置警示标志，以防人员碰撞。符合《建筑节能门窗工程技术规范》4.6.1条要求。

安全玻璃的最大许用面积应符合＜建筑玻璃应用技术规程＞: JGJ 113-2015中表7. 1.1-1的规定:有框平板玻璃、真空玻璃和夹丝玻璃的最大许用面积应符合表了7.1. 1-2的规定。

8.6门窗主型材的选用应遵照《建筑节能门窗工程技术规范》DB 13(J)114-2013第3.2.2.4条窗用主型材为60系列断桥铝合金窗安中空镀膜玻璃，窗主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚不应低于1.4mm，60系列铝合金门，门主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚不应低于2.0mm。

8.7所有外墙窗均加窗台板，窗台板为成品花岗岩窗台板，长=窗洞-5x2,宽为200。窗台低于900的均在内侧做距地1100高成品不锈钢栏杆。

8.8本工程门窗制做应满足防渗透防变形隔热保温等要求。 门窗表中尺寸均表示墙体留洞尺寸。

九．外装修工程

9.1散水、台阶必须做到内高外低、内乎外坡。女儿墙压顶必须做到外高内低。外平内坡，做到不积水，杜绝倒水现象。

十.内装修工程

10.1一般装修见各房间装修做法表内装修工程及二次精装修工程均应执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017。地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013。

10.2楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明外均应位干齐平门扇开启面处。

10.3本工程所有室内露明的金属材料， 均做静电喷涂颜色为深灰色。

10.4本工程中，所有楼梯栏杆均加装防溜滑措施，做法参见12 J8-15-2。

10.5楼梯栏杆水平段长度大于500时，栏杆高度改为1100.

10.6本工程中所有窗台低于900 (阳台1200)窗户均做防护栏杆，做法参12J6- 68- 3a。除注明外，防护栏杆高度距地1100 (阳台1200).栏杆顶部允许水平荷载标准值1.5KN /M。坚向荷载取值1.2KN /M。楼梯平段栏杆下做150mm高混凝土挡台。调和漆两道，凡预留木砖和木活隐蔽靠墙处，均刷两道防腐剂。

10.9当建筑面层局结构层顶标高差不能满足面层做法厚度要求时，垫层厚度(水泥焦渣)相应调整。

十一.油漆涂料工程

11.1 露明金属材料刷防锈漆一道，调和漆二道，露明木活等木装修均刷底油一道。

11.2油漆工程基层的含水:混凝土和抹灰不得大于8%，冬季施工室内油漆工程应在室内采暖条件下进行，室温保持均衡不得突然变化。

十二.无障碍设计

12.1设计依据:《无障碍设计规范》GB 50763-2012

12. 2建筑入口:首层建筑入口设有无障碍坡道，首层外门设无障碍平开门。

12.3在建筑入口设置无障碍坡道，室内外高差为0.015米，并以斜坡过渡;在建筑入口居门中铺设盲道(成品块材)，引至楼梯间；在楼梯间铺设盲道(成品块材)，楼梯扶手故盲杖，应符合《无障碍设计规范》GB 50763- 2012

十三．防火设计

13.1总平面设计；

13.1.1相邻建筑均为多层建筑，耐火等级不低于二级，且距离均大于6米，建筑间的防火间距满足《建筑防火设计规范》第5.2.2条的规定。

13. 1.2建筑物间距及消防道路、道路转弯半径、消防登高面的设置均符合规范及消防部门要求，道路宽度大于4米且内院也可以通行消防车，满足《建筑防火设计规范》规定具体位置详见总平面图。

13.2建筑设计；

13.2.1建筑材料耐火极限

外墙采用370厚的烧结页岩多孔砖，不燃烧体耐火极限大于3.0h;

楼梯间、电梯间的墙、房间隔墙、疏散走道两侧的隔墙均采用240厚烧结页岩多孔砖，不燃烧体耐火极限大于2.0h;防火墙采用240厚烧结更岩多孔砖及加气混凝土砌块墙体，耐火极限大于3.0h;顶棚为不燃烧材料装修达到A级， 地面为难燃烧材料装修 ，达到B级以上均满足《建筑防火设计规范》5.1.2条《建筑内部装修设计防火规范》5.1.1条要求。

13.2.2防火分区

本项每层为一个防火分区。

13.3 金属结构构件应满涂满足相应规范要求的防火涂料除工艺及通风竖井外管道井安装完管线后，应在每层楼板处补浇钢筋混凝土。

13.4疏散用的平开防火门设闭门器，双扇乎开防火门安装闭门器和顺序器常开的防火门当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能。

13.5防烟设计：每层房间采用自然排烟，开窗面积均满足规范要求。

十四．安全疏散

14.1 每层为一个防火分区， 每个防火分区设有不少于两个的安全出口；楼梯间作为疏散出口，符合《建筑设计防火规范》第5.5.21条的规定。

14.2房间内任一点至疏散出口或楼梯间的距离及房间内最远一点至房门的直线距离符合《建筑设计防火规范》5.5.17条的规定。

十五.防火构造及其他

15.1 各构件防火极限按《建筑设计防火规范》第6条规定设计。

本工程各防火分区，防火墙及隔墙，均砌至屋顶结构梁底或板底。

建筑内管道井每层楼板处采用楼面相同材料(耐火极限大千1.0h)封堵

电气竖井留洞采用成品险火枕封堵。井壁采用150- 200厚蒸压加气混凝土砌块墙，检修门设置加锁丙级防火口，电梯层门耐火极限不小于1小时。满足《防火门》GB16809规范要求。屋面保温材料采用挤塑板保温板达到B1级。防火门耐火极限应满足满足《防火门》GB 16809相关规定。地上二级耐火等级，防火墙、承重墙、梁、柱、楼板、屋顶承重构件耐火极限分别不应低于3.0h、2.5h、 1.5h、2.5h、 1.0h、 1.0h.

十六．其它施工中注意事项

16.1 图中所选用标准图中预埋件、预留洞，如楼梯、平台栏杆、建筑配件等，以及图中所标注的各种预埋件与留洞应与各专业密切配合。

16.2管道井:本建筑物内的管道并独立设置，其井壁为200mm或150mm，厚加气砼砌块墙隔开，为耐火极限≮100h 的不燃烧体，在管道设备安装就位并检测调试完毕后，在每层楼面位置用短钢筋为骨架上铺φ8@250钢筋，网片用C20砼层层封堵平整，电缆井的楼板的预留孔润采用“SG 80”成品防火枕封堵，本建筑内管道井井壁上的检查门为木质丙级防火门。

16.3 卫生间的门下方留进风缝隙(15~ 20mm)

16.4 外墙通风洞口百页内侧均需设钢板网、防止鼠、鸟等进入，孔洞率≥55%。

16.5 报警阀室的顶棚做屏蔽处理，面层加设钢丝网。

16.6 图中所选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等，本图所标注的各种留洞与预埋件应与各工种密切配合。

16.7两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布，防止裂缝;

16.8预埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理，露明铁件均做防锈处理;

16.9本图施工时应与各相关专业互相协调密切配合并严格按照国家及地方的有关施工规范和规定施工，

16.10本工程禁止使用国家和河北地区禁止使用和限制使用的建筑材料。

十七.选用图集

17.1 《 河北省建筑标准设计图集》( 12J1-12J14)