门窗物理性能试验报告

| 委托编号 |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  | SC-2013-45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 大海林林业局建安公司 |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  | 2022年10月05日 |  |
| 工程名称 |  | 大海林业局安居配套供热基础设施项目 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 2022年10月06日 |  |
| 试件名称 |  | PVC-U平开塑钢窗 |  |  |  |  |  | 品种规格 |  |  |  | 3000*2400*60mm |  |
| 生产厂家 |  | 牡丹江华安塑料型材有限公司 |  |  |  |  |  | 玻璃状况 |  |  |  | 中空格法玻璃 |  |
| 密封材质 |  | （TPE三元乙丙改性）门窗密封条 |  |  |  |  |  | 代表批量 |  |  |  | 12000m2 |  |
| 主要 仪器设备 |  | MJ3-C门窗综合物理性能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见 证 员 |  | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：罗玉明 编号：黑森工9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气 密 性 能 | 试件编号 |  | 正压Q1 （m3/m2.h ） |  | 正压Q2 （m3/m2.h ） |  | 正压Q1 （m3/m2.h ） |  |  |  | 正压Q2 （m3/m2.h ） |  | 所属等级 |
|  | 1 |  | 0.40 |  | 0.59 |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  | 5级 |
|  | 2 |  | 0.38 |  | 0.55 |  | 0.18 |  |  |  | 0.27 |  |  |
|  | 3 |  | 0.56 |  | 0.83 |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  |  |
| 水 密 性 能 | 试件编号 |  | 严重渗漏压力差（Pa） |  |  |  | 渗漏情况 |  |  |  |  |  | 所属等级 |
|  | 1 |  | 400 |  |  |  | 水人塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  | 4级 |
|  | 2 |  | 350 |  |  |  | 水从塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 400 |  |  |  | 水从塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  |  |
| 抗 风 压 性 能 | 试件编号 |  | 变形检测P1 （kpa） | 反复检测P2 （kpa） |  | 功能障碍 |  |  | 定级检测p3 （kpa） |  |  | 功能障碍 | 所属等级 |
|  | 1 |  | 1.02 | 1.54 |  | 未出现 |  |  | 2.56 |  |  | 未出现 | 4级 |
|  | 2 |  | 1.06 | 1.60 |  | 未出现 |  |  | 2.66 |  |  | 未出现 |  |
|  | 3 |  | 1.06 | 4.59 |  | 未出现 |  |  | 2.65 |  |  | 未出现 |  |
| 结 论 | 该批塑窗所检项目符合省节能技术要求。 试验单位（章）：2013年10月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗保温性能试验报告

| 委托编号 |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  | SB-2013-46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 大海林林业局建安公司 |  |  |  | 委托日期 |  |  | 2013年10月05日 |  |
| 工程名称 |  | 大海林业局安居配套供热基础设施项目 |  |  |  | 试验日期 |  |  | 2013年10月06日 |  |
| 试件名称 |  | PVC-U平开塑钢窗 |  |  |  | 品种规格 |  |  | 3000*2400*60mm |  |
| 生产厂家 |  | 牡丹江华安塑料型材有限公司 |  |  |  | 玻璃状况 |  |  | 中空格法玻璃 |  |
| 密封材质 |  | （TPE三元乙丙改性）门窗密封条 |  |  |  | 代表批量 |  |  | 12000m2 |  |
| 主 要 仪器设备 |  | MWJ-2118B建筑外窗保浊性能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见 证 员 |  | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | GN/T8484-2002《建筑外窗保浊性能分级及检测方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测条件 |  | 热箱空气温度 | 热箱空气相对湿度 |  | 冷箱空气温度 |  |  |  |  | 冷箱气流速度 |
|  |  | 20 | 33 |  | -20 |  |  |  |  | 33 |
| 气 密 性 能 | 试件 编号 | 试件热测表面结露和传霜情况 |  | 传热系数K值 |  |  |  | 保浊性能等级 |  |  |
|  | 1 | 试件表面无结露和结霜现象 |  | 2.4 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 该批塑窗所检项目符合省节能技术要求。 试验单位（章）：2013年10月06日 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗物理性能试验报告

| 委托编号 |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  | SC-2012-33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 大海林林业局建安公司 |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  | 2022年07月05日 |  |
| 工程名称 |  | 2012年龙江森工国有林区棚改大海林林业局维修改造工程局址一标段 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 2022年07月06日 |  |
| 试件名称 |  | PVC-U平开塑钢窗 |  |  |  |  |  | 品种规格 |  |  |  | 1800*1600*60mm |  |
| 生产厂家 |  | 牡丹江华安塑料型材有限公司 |  |  |  |  |  | 玻璃状况 |  |  |  | 中空格法玻璃 |  |
| 密封材质 |  | （TPE三元乙丙改性）门窗密封条 |  |  |  |  |  | 代表批量 |  |  |  | 5000m2 |  |
| 主要 仪器设备 |  | MJ3-C门窗综合物理性能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见 证 员 |  | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气 密 性 能 | 试件编号 |  | 正压Q1 （m3/m2.h ） |  | 正压Q2 （m3/m2.h ） |  | 正压Q1 （m3/m2.h ） |  |  |  | 正压Q2 （m3/m2.h ） |  | 所属等级 |
|  | 1 |  | 0.40 |  | 0.59 |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  | 5级 |
|  | 2 |  | 0.38 |  | 0.55 |  | 0.18 |  |  |  | 0.27 |  |  |
|  | 3 |  | 0.56 |  | 0.83 |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  |  |
| 水 密 性 能 | 试件编号 |  | 严重渗漏压力差（Pa） |  |  |  | 渗漏情况 |  |  |  |  |  | 所属等级 |
|  | 1 |  | 400 |  |  |  | 水人塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  | 4级 |
|  | 2 |  | 350 |  |  |  | 水从塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 400 |  |  |  | 水从塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  |  |
| 抗 风 压 性 能 | 试件编号 |  | 变形检测P1 （kpa） | 反复检测P2 （kpa） |  | 功能障碍 |  |  | 定级检测p3 （kpa） |  |  | 功能障碍 | 所属等级 |
|  | 1 |  | 1.02 | 1.54 |  | 未出现 |  |  | 2.56 |  |  | 未出现 | 4级 |
|  | 2 |  | 1.06 | 1.60 |  | 未出现 |  |  | 2.66 |  |  | 未出现 |  |
|  | 3 |  | 1.06 | 4.59 |  | 未出现 |  |  | 2.65 |  |  | 未出现 |  |
| 结 论 | 该批塑窗所检项目符合省节能技术要求。 试验单位（章）：2012年07月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗保温性能试验报告

| 委托编号 |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  | SB-2012-34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 大海林林业局建安公司 |  |  |  | 委托日期 |  |  | 2012年07月05日 |  |
| 工程名称 |  | 2012年龙江森工国有林区棚改大海林林业局维修改造工程局址一标段 |  |  |  | 试验日期 |  |  | 2012年07月06日 |  |
| 试件名称 |  | PVC-U平开塑钢窗 |  |  |  | 品种规格 |  |  | 1800*1600*60mm |  |
| 生产厂家 |  | 牡丹江华安塑料型材有限公司 |  |  |  | 玻璃状况 |  |  | 中空格法玻璃 |  |
| 密封材质 |  | （TPE三元乙丙改性）门窗密封条 |  |  |  | 代表批量 |  |  | 5000m2 |  |
| 主 要 仪器设备 |  | MWJ-2118B建筑外窗保浊性能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见 证 员 |  | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | GN/T8484-2002《建筑外窗保浊性能分级及检测方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测条件 |  | 热箱空气温度 | 热箱空气相对湿度 |  | 冷箱空气温度 |  |  |  |  | 冷箱气流速度 |
|  |  | 20 | 33 |  | -20 |  |  |  |  | 33 |
| 气 密 性 能 | 试件 编号 | 试件热测表面结露和传霜情况 |  | 传热系数K值 |  |  |  | 保浊性能等级 |  |  |
|  | 1 | 试件表面无结露和结霜现象 |  | 2.4 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 该批塑窗所检项目符合省节能技术要求。 试验单位（章）：2012年07月06日 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗物理性能试验报告

| 委托编号 |  |  |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  |  | SC-2011-54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 大海林林业局建安公司 |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  | 2011年07月05日 |  |
| 工程名称 |  | 2011年龙江森工国有林区棚户区改造 大海林林业局维修改造工程 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 2011年07月06日 |  |
| 试件名称 |  | PVC-U平开塑钢窗 |  |  |  |  |  | 品种规格 |  |  |  | 1800*1600*60mm |  |
| 生产厂家 |  | 牡丹江华安塑料型材有限公司 |  |  |  |  |  | 玻璃状况 |  |  |  | 中空格法玻璃 |  |
| 密封材质 |  | （TPE三元乙丙改性）门窗密封条 |  |  |  |  |  | 代表批量 |  |  |  | 5000m2 |  |
| 主要 仪器设备 |  | MJ3-C门窗综合物理性能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见 证 员 |  | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气 密 性 能 | 试件编号 |  | 正压Q1 （m3/m2.h ） |  | 正压Q2 （m3/m2.h ） |  | 正压Q1 （m3/m2.h ） |  |  |  | 正压Q2 （m3/m2.h ） |  | 所属等级 |
|  | 1 |  | 0.41 |  | 0.59 |  | 0.07 |  |  |  | 0.09 |  | 5级 |
|  | 2 |  | 0.38 |  | 0.54 |  | 0.19 |  |  |  | 0.27 |  |  |
|  | 3 |  | 0.57 |  | 0.84 |  | 0.06 |  |  |  | 0.09 |  |  |
| 水 密 性 能 | 试件编号 |  | 严重渗漏压力差（Pa） |  |  |  | 渗漏情况 |  |  |  |  |  | 所属等级 |
|  | 1 |  | 400 |  |  |  | 水人塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  | 4级 |
|  | 2 |  | 350 |  |  |  | 水从塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 400 |  |  |  | 水从塑窗下滑道处溅出 |  |  |  |  |  |  |
| 抗 风 压 性 能 | 试件编号 |  | 变形检测P1 （kpa） | 反复检测P2 （kpa） |  | 功能障碍 |  |  | 定级检测p3 （kpa） |  |  | 功能障碍 | 所属等级 |
|  | 1 |  | 1.03 | 1.54 |  | 未出现 |  |  | 2.56 |  |  | 未出现 | 4级 |
|  | 2 |  | 1.06 | 1.60 |  | 未出现 |  |  | 2.66 |  |  | 未出现 |  |
|  | 3 |  | 1.07 | 4.59 |  | 未出现 |  |  | 2.65 |  |  | 未出现 |  |
| 结 论 | 该批塑窗所检项目符合省节能技术要求。 试验单位（章）：2011年07月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗保温性能试验报告

| 委托编号 |  |  |  |  |  | 试验编号 |  |  | SB-2011-55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 大海林林业局建安公司 |  |  |  | 委托日期 |  |  | 2011年07月05日 |  |
| 工程名称 |  | 2011年龙江森工国有林区棚户区改造 大海林林业局维修改造工程 |  |  |  | 试验日期 |  |  | 2011年07月06日 |  |
| 试件名称 |  | PVC-U平开塑钢窗 |  |  |  | 品种规格 |  |  | 1800*1600*60mm |  |
| 生产厂家 |  | 牡丹江华安塑料型材有限公司 |  |  |  | 玻璃状况 |  |  | 中空格法玻璃 |  |
| 密封材质 |  | （TPE三元乙丙改性）门窗密封条 |  |  |  | 代表批量 |  |  | 5000m2 |  |
| 主 要 仪器设备 |  | MWJ-2118B建筑外窗保浊性能试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见 证 员 |  | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | GN/T8484-2002《建筑外窗保浊性能分级及检测方法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测条件 |  | 热箱空气温度 | 热箱空气相对湿度 |  | 冷箱空气温度 |  |  |  |  | 冷箱气流速度 |
|  |  | 20 | 33 |  | -20 |  |  |  |  | 33 |
| 气 密 性 能 | 试件 编号 | 试件热测表面结露和传霜情况 |  | 传热系数K值 |  |  |  | 保浊性能等级 |  |  |
|  | 1 | 试件表面无结露和结霜现象 |  | 2.4 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 该批塑窗所检项目符合省节能技术要求。 试验单位（章）：2011年07月06日 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保温板材（EPS）检测报告

委托编号：2019832

| 委托单位 | 大海林林业局建安公司 |  |  | 试验编号 |  | W-EPS-2012-058 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 2012年龙江森工国有林区棚改大海林业局维修改造工程山上一标段 |  |  | 委托日期 |  | 2012年07月05日 |  |
| 使用部位 | 外 墙 墙 面 |  |  | 试验日期 |  | 2012年07月06日 |  |
| 材料名称 | 绝热用模塑阻燃材料加工厂 |  |  | 代表批量 |  | 6000m3 |  |
| 生产厂家 | 长汀镇大成阻燃材料加工厂 |  |  | 规格 |  | 18kg/m3 |  |
| 见 证 员 | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 技术要求 | 实测值 |  |  |  | 单项结论 |
| 表观密度kg/m3 |  | 18.0-22.0 | 20.7 |  |  |  | 合格 |
| 导热系数W/m·k |  | ≤0.041 | 0.0394 |  |  |  | 合格 |
| 抗拉强度MPa （垂直于板面） |  | ≥0.10 | 0.13 |  |  |  | 合格 |
| 压缩强度kpa |  | ≥100 | 134 |  |  |  | 合格 |
| 结 论 |  | 该批材料所测项目符合标准规定。 试验单位（章）：2012年07月06日 |  |  | 备注 |  |  |
| 执行标准 |  | GB10801.1-2002 JG149-2003 |  |  |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |

保温板材（EPS）检测报告

委托编号：

| 委托单位 | 大海林林业局建安公司 |  |  | 试验编号 |  | W-EPS-2012-059 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 2012年龙江森工国有林区棚改大海林业局维修改造工程局址一标段 |  |  | 委托日期 |  | 2012年07月05日 |  |
| 使用部位 | 外 墙 墙 面 |  |  | 试验日期 |  | 2012年07月06日 |  |
| 材料名称 | 绝热用模塑阻燃材料加工厂 |  |  | 代表批量 |  | 6000m3 |  |
| 生产厂家 | 长汀镇大成阻燃材料加工厂 |  |  | 规格 |  | 18kg/m3 |  |
| 见 证 员 | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 技术要求 | 实测值 |  |  |  | 单项结论 |
| 表观密度kg/m3 |  | 18.0-22.0 | 20.7 |  |  |  | 合格 |
| 导热系数W/m·k |  | ≤0.041 | 0.0394 |  |  |  | 合格 |
| 抗拉强度MPa （垂直于板面） |  | ≥0.10 | 0.13 |  |  |  | 合格 |
| 压缩强度kpa |  | ≥100 | 134 |  |  |  | 合格 |
| 结 论 |  | 该批材料所测项目符合标准规定。 试验单位（章）：2012年07月06日 |  |  | 备注 |  |  |
| 执行标准 |  | GB10801.1-2002 JG149-2003 |  |  |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |

保温板材（EPS）检测报告

委托编号：

| 委托单位 | 大海林林业局建安公司 |  |  | 试验编号 |  | W-EPS-2011-060 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 2011年龙江森工国有林区棚户区改造 大海林林业局维修改造工程 |  |  | 委托日期 |  | 2011年07月05日 |  |
| 使用部位 | 外 墙 墙 面 |  |  | 试验日期 |  | 2011年07月06日 |  |
| 材料名称 | 绝热用模塑阻燃材料加工厂 |  |  | 代表批量 |  | 1500m3 |  |
| 生产厂家 | 长汀镇大成阻燃材料加工厂 |  |  | 规格 |  | 18kg/m3 |  |
| 见 证 员 | 单位：黑龙江省飞天建设监理公司 姓名：杨克军 编号：黑见P00032 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 技术要求 | 实测值 |  |  |  | 单项结论 |
| 表观密度kg/m3 |  | 18.0-22.0 | 20.7 |  |  |  | 合格 |
| 导热系数W/m·k |  | ≤0.041 | 0.0394 |  |  |  | 合格 |
| 抗拉强度MPa （垂直于板面） |  | ≥0.10 | 0.13 |  |  |  | 合格 |
| 压缩强度kpa |  | ≥100 | 134 |  |  |  | 合格 |
| 结 论 |  | 该批材料所测项目符合标准规定。 试验单位（章）：2011年07月06日 |  |  | 备注 |  |  |
| 执行标准 |  | GB10801.1-2002 JG149-2003 |  |  |  |  |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址：牡市东祥伦街52号 电话： 本报告未经允许部分复印无效，如对本报告结果有异议。请在接到报告之日起 15 日内提出申诉，逾期将不在受理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术 监理工程师 负 责 人： （建设单位代表）： |  |  |  |  |  |  |  |