项目介绍
项目选址位于湖北省孝感市孝南区湖北工程学院内，建筑北侧正对着人文广场与校园北大门，西北方向为校园的外语楼与文学楼，建筑的东侧为艺术楼，建筑的南侧则临在春晖湖上，有着非常良好的湖面景观。
本次图书馆建筑方案设计造型上引用了榭舫的概念，榭在水中，两旁空间广阔，碧波荡漾，四望皆成画景，其特点是在水边架一平台，一半伸入水中，一半半架于岸边，临水一面十分开敞。舫建于水边，前半部多是三面临水，使人有虽在建筑中，却又犹如置身舟辑之感。
其设计主题是：在低碳与后疫情时代背景下城市环境中的公共建筑。本次图书馆建筑设计主要设计理念是从节能、节地、节水、节材、环保舒适的绿色建筑理念出发，在图书馆中创造绿色阅读的空间，以及打造自由舒适的开放空间，设计出符合后疫情时代背景的绿色建筑。
图书馆总建筑面积为10387㎡，建筑层数为五层，建筑高度为21.95m。
整体的空间亮点首先是架空层与中庭相结合，相互贯通，形成通风效果良好的空间设计，对于中庭空间设计，利用中庭的温室效应与烟囱效应，针对不同季节采用不同的气候控制方式。冬季时，白天应充分利用温室效应，并使得中庭顶部处于严密封闭状态，夜晚利用遮阳装置增大热阻，防止热量散失。夏季时，应采取遮阳措施，避免过多太阳辐射进入中庭，同时应利用烟囱效应引导热压通风，中庭底部从室外进风，从中庭顶部排风窗排出。
再是根据后疫情时代下防控人际距离的控制，提取出了“胶囊空间”的理念，一个胶囊空间中人际距离为一米，在开放自习空间中对胶囊开放空间进行串联与组合的运用，整体建筑回应后疫情时代背景下建筑回归自然、注重通风清洁、把控人际距离的特点。
