2、铝合金门窗的安装

（1）施工准备

1）根据设计要求选择不同的产品系列，产品表面不允许有沾污和碰伤的痕迹，应有保护膜。

2）结构质量验收合格后，工种之间办理好交接手续。

3）检查铝合金门窗构件是否有翘曲不平等缺陷，如有，应立即更换；检查构件的保护膜是否完整，如有破损，应补粘后再安装。

4）施工机具

常用的施工机具有：铝合金切割机、手电钻、锉刀、钢尺、铁角尺等。

（2）施工工艺

1）施工流程：

放线→固定门窗框→填缝→门窗扇安装→玻璃安装→清理

2）放线：

根据现场+500mm的水平控制线，对门窗进行地位；门的安装应注意室内地面的标高；地弹簧的表面，应与室内地面饰面标高相一致。

3）固定门窗框：

根据已放好的安装位置线安装，并将其吊正找直，检查正确无误后用木楔进行临时固定。复核无误后，将门窗固定件与墙体固定。

4）填缝：

门窗框安装好之后，应即使进行塞缝；塞缝时用力不应过大，防止门窗框受力后变形。

（3）门窗扇安装：

门窗扇的安装，需在土建施工基本完成的情况下进行，这样可以保护型材避免遭到破损。

框装扇必须保证框扇立面在同一平面内，就位准确，开启灵活。

（4）玻璃安装：

玻璃安装是门窗安装的最后一道工序，其中包括玻璃就位、玻璃密封与固定。

3、清理：

铝合金门窗交工之前，将型材表面的保护胶纸撕掉，如有胶迹，用香蕉水清理干净；玻璃擦拭清洁。

4、铝合金门窗施工质量保证措施

（1）铝合金门窗的选材应满足设计和质量标准的规定。

（2）制作时下料应清晰、准确；安装时划线应准确。

（3）门窗框安装后，应检查校正；保证框口上下尺寸相同，偏差在允许范围之内。

（4）塞框应牢固、密实。

（5）安装门窗扇、五金配件和有关装置，应在土建基本完成的情况下进行。

（6）门窗扇关闭后，门缝应均匀、平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。