日照分析报告

一、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

分析标准：冬至1h

城市名称：广州

经度：113度14分

纬度：23度8分

计算时间：2001年12月22日（冬至）09：00-15：00（真太阳时）

计算间隔：1分钟

累计方法：总有效日照分析，全部累计

窗户采样：窗台中点

（二）

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑 | 4 | 68 | 23.6 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

| 遮挡关系表 |  |
| --- | --- |
| 被遮建筑 | 遮挡建筑 |
| 图书馆 | 图书馆 |

二、日照分析标准及依据

2.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

2.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

2.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

三、日照分析说明

通过作拟建建筑  图书馆   在9:00～15:00日照阴影范围，可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建 建筑 的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。

四、日照分析结论

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～11 | 0.60 | 12:00～17:00 | 05:00 |
|  | 12 | 0.60 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  | 13 | 0.60 | 09:00～17:00 | 08:00 |
|  | 14 | 0.60 | 09:00～15:27 | 06:27 |
|  | 15 | 0.60 | 09:00～11:12 | 02:12 |
|  | 16 | 0.60 | 09:00～17:00 | 08:00 |
|  | 17 | 0.60 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  | 18 | 0.60 | 11:12～13:10 | 01:58 |
| 2 | 1～11 | 6.00 | 12:00～17:00 | 05:00 |
|  | 12 | 6.00 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  | 13 | 6.00 | 09:00～17:00 | 08:00 |
|  | 14 | 6.00 | 09:00～15:27 | 06:27 |
|  | 15 | 6.00 | 09:00～11:12 | 02:12 |
|  | 16 | 6.00 | 09:00～17:00 | 08:00 |
| 3 | 1～11 | 11.40 | 12:00～17:00 | 05:00 |
|  | 12 | 11.40 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  | 13 | 11.40 | 09:00～17:00 | 08:00 |
|  | 14 | 11.40 | 09:00～15:27 | 06:27 |
|  | 15 | 11.40 | 09:00～11:12 | 02:12 |
|  | 16 | 11.40 | 09:00～17:00 | 08:00 |
| 4 | 1～11 | 16.80 | 12:00～17:00 | 05:00 |
|  | 12 | 16.80 | 09:00～12:00 | 03:00 |
|  | 13 | 16.80 | 09:00～17:00 | 08:00 |
|  | 14 | 16.80 | 09:00～15:27 | 06:27 |
|  | 15 | 16.80 | 09:00～11:12 | 02:12 |
|  | 16 | 16.80 | 09:00～17:00 | 08:00 |

建筑的日照时间具体分析结果

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
| 图书馆 | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
| 图书馆 | 有0个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |