绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 北京通州区于家务TZ11-0200- 6002 地块供地项目

申报单位名称： 北京通州房地产开发有限责任公司

参与单位名称：

咨询单位名称：建银咨询公司

自评星级：  基本级

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

经自评估，本项目控制项全部达标

得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 64.0 | 75.0 | 45.0 | 107.0 | 60.0 | 5.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=75.5

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | √ |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |

#### 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。 土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。 根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。 场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

评估说明：查阅本项目建筑专业施工图设计文件。 Ø 采用分体空调，空调室外机等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工。 Ø 外部设施需要定期检修和维护，设计时考虑后期检修和维护条件，设计检修通道、马道和吊篮固定端等。 Ø 建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与主体结构的连接，应进行抗震设计并满足抗震要求。 Ø 屋面预留太阳能集热板安装条件： 评估结论: 通过对相关图纸综合查阅，本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

专业; 材料名称; 图号; 路径. 结构; 结构专业施工图设计说明; S-0-03; 4结构专业/S-0-03@结构设计总说明（三）. 建筑; 建筑专业单体平面图; A-1-02~04; 3建筑专业/A-1-02@首层平面图、A-1-03@二层平面图、A-1-04@三层平面图. 建筑专业单体平面图; A-1-05; 3建筑专业/A-1-05@机房层平面图. 建筑专业详图; A-7-01~03; 3建筑专业/ A-7-01@墙身详图. ​

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

​评估说明：查阅本项目结构专业施工图设计文件： 建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与主体结构的连接，并进行抗震设计并满足抗震要求。 Ø 砌块填充墙：砌块墙体相互交接时，应同时砌筑，交错搭接，并设拉墙筋。柱与砌块填充墙配筋带及拉结筋的拉结做法，柱与砌块填充墙及配筋带各种位置的连接构造，填充墙交界处的拉结构造，填充墙洞口边的抱框做法，填充墙与楼屋盖间的连接，填充墙上挂钩、支架、洞边混凝土锚固块及电线管的安装等构造， 见国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造》12G614-1的8度区要求施工。。 Ø 砌块填充墙体的门、窗洞口顶标高处无楼面梁，或与楼面梁底有一定高差时应设过梁。过梁遇混凝土墙、柱时应在墙内预留过梁纵筋。过梁长度为洞口宽度每端各加300mm。 Ø 砌块墙体墙高范围应设置钢筋混凝土圈梁或腰带(应沿墙全长设置)；外墙窗洞上、下各设一道。上一道断面、配筋同上述内墙。窗台一道(窗台压顶)断面为墙厚x80mm,纵筋2C10通长，分布筋Φ6@200。建筑保温有要求须贴保温材料以及窗上、下是否出挑等，此时断面详见建筑图。 Ø 建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与主体结构的连接，应进行抗震设计并满足抗震要求。 Ø 纵横墙交接处、墙体转角处、无翼墙或墙端不与主体结构相连的墙端部、宽度大于2.1m的门窗洞口两侧、内墙及实墙面外墙每隔3.6m左右、外墙之窗台墙及屋顶女儿墙每隔2~2.5m；宽度小于2.1m的门窗洞口两侧设抱框柱。 Ø 构造柱、抱框立柱底层应由基础或楼盖留出柱纵筋,上端及以上各层与楼盖梁板上下端均应与楼盖梁板连接。 Ø 构造柱、抱框立柱应与砌块墙体连接,应设置马牙茬，并设2Φ6@600（三皮砌块高度）拉结钢筋，锚入柱内不小于200，锚入墙内要求见结构设计说明中4.7.1条。构造柱截面为墙厚x200，墙厚大于120时，纵筋4C12，墙厚小于120时，纵筋2C12，箍筋均为Φ6@200。 Ø 当室内后砌隔墙顶部为自由端时，构造柱间隔不大于3.0米。 Ø 砌块墙体墙高范围应设置钢筋混凝土圈梁或腰带(应沿墙全长设置)，其标高、断面、配筋如下： ü 墙高超过4m时，应每隔2m设一道配筋腰带，断面为墙厚x100mm，纵筋2C10通长，横向钢筋Φ6@300。配筋腰带兼过梁时，过梁处断面尚须满足过梁要求，配筋应增加过梁纵向钢筋之面积。 ü 外墙窗洞上、下各设一道。上一道断面、配筋同上述内墙。窗台一道(窗台压顶)断面为墙厚x80mm,纵筋2C10通长，分布筋Φ6@200。建筑保温有要求须贴保温材料以及窗上、下是否出挑等，此时断面详见建筑图。 ü 砌体女儿墙设压顶断面(墙厚+60)x60,纵筋210通长,分布筋6@200,当建筑对断面有要求时，详见建筑图。 ü 当后砌隔墙顶部为自由端时，如设计中没有特别交代，可在墙顶设压顶圈梁，圈梁纵筋锚入翼墙或主体结构内。圈梁断面(墙厚x150),纵筋4C12通长，箍筋筋Φ6@200。 Ø 后砌填充墙的拉结构造 ü 后砌填充墙应沿墙高设6@600拉筋(墙厚≤250时，为2Φ6；墙厚250<h≤500时，3Φ6)与框架柱或剪力墙拉结。抗震设防烈度为7度和8度时，拉筋沿墙全长贯通设置。框架柱或剪力墙上的拉结必须预埋，做法详见国标图集12G614-1《砌体填充墙结构构造》第8、9页。 ü 后砌填充墙的拉筋也可采用在框架柱或剪力墙等主体结构上预留埋件的方式，预埋件及预埋件与拉结筋焊接做法详见国标图集12G614-1第14页。 Ø 砌块墙体砌筑时，每层砌至楼盖应留出一定的高度，相应构造柱与楼盖连接也应留出后做，待主体结构完成后，应自上而下将每层留出之几皮砌块补砌，逐块敲紧、挤实，填满砂浆。当抗震设防烈度为8度，墙长大于5m时，应采用楼盖与墙体连接的方式，宜沿墙长在楼板底或梁底留出 2Φ6间距1500mm拉结钢筋，锚入板或梁内200mm, 留出400mm将其锚入墙内，此时可先将墙凿出竖缝，宽120mm,高400mm，将预留筋置入缝内后，浇灌C25细石混凝土。 Ø 当首层填充墙下有基础梁或结构梁板时，填充墙可直接砌筑于其上。当首层填充墙下无基础梁或结构梁板时，墙高度≤4.20m的基础按结构设计总说明（四）中图14“隔墙基础做法一”施工，>4.20m时，按“隔墙基础做法二”施工。 Ø 首层外墙在地（楼）面以上做钢筋混凝土反坎，做法见结构设计总说明（四）中图12。建筑专业要求在填充墙底部设混凝土反坎时，反坎做法见国标图集13J104第B12页。 Ø 机电设备和附属设施 ü 机电设备和附属设施在主体结构上的预埋件，应由相应厂家提供，并随主体结构施工时预埋。 ü 设机电备及附属设施不可与结构主体以膨胀螺栓、捆绑、支架等连接或安装。 ü 电梯订货必须符合建筑、结构施工图要求。电梯施工和运行、维护所需各种留洞、吊钩等需待电梯确定后、经核实无误再施工。 评估结论: 通过对相关图纸综合查阅，建筑内部非结构构件、设备及附属设施等应满足建筑使用的安全性。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明；

2 ）关键构件计算书；

3 ）相关检测报告；

4 ）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

专业; 材料名称; 图号; 路径. 结构; 结构专业施工图设计说明; S-0-01; 4结构专业/S-0-01@结构设计总说明（一）. 结构专业施工图设计说明; S-0-02; 4结构专业/S-0-02@结构设计总说明（二）. 结构专业施工图设计说明; S-0-03; 4结构专业/S-0-03@结构设计总说明（三）. 结构专业施工图设计说明; S-0-04; 4结构专业/S-0-04@结构设计总说明（四）. 结构专业施工图大样图; 4结构专业/楼梯详图. 其他; 结构专业施工图计算文件; 13计算书/幼儿园地块结构专业施工图计算文件. ​

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

#### 4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：