日照分析报告

项目名称：           海硕新城小区

建设单位：           华北理工大学

设计单位：           华北理工大学

建筑概况

| 项目所在地 | 河北省石家庄市 |
| --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 49300.56㎡ 地下 0.00㎡ |
| 建筑层数 | 地上 33 地下 0 |
| 建筑高度 | 地上 98.40 m 地下 0.00m |
| 使用年限 | 50年 |
| 备注 |  |

日照分析标准及依据

2.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

2.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

2.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

分析资料的来源说明

由委托方提供：

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

日照分析说明

通过作拟建建筑在8:00～16:00日照阴影范围，可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建建筑的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体楼窗户进行日照定量分析。

日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

2#窗照分析

| 层号 | 房间编号 | 窗编号 | 窗台高 | 日照时间 | 总有效日照 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1018次卧室 | C1814 | 0.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 1019次卧室 | C1814 | 0.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 1020次卧室 | C1814 | 0.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 1021次卧室 | C1814 | 0.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 1022主卧室 | PC1817 | 0.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 1030主卧室 | C1514 | 0.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 1036主卧室 | C1314 | 0.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 2 | 2026主卧室 | C1814 | 3.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 2027主卧室 | PC1817 | 3.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 2034主卧室 | PC1817 | 3.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 2035主卧室 | PC1817 | 3.90 | 08:00～08:08 | 00:08 | 正南 |
|  | 2036主卧室 | PC1817 | 3.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 2037主卧室 | C1514 | 3.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 2042主卧室 | C1314 | 3.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 2043主卧室 | C1314 | 3.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 2044主卧室 | C1314 | 3.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 2045主卧室 | C1314 | 3.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 2052主卧室 | C1314 | 3.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 3 | 3017主卧室 | C1814 | 6.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 3018主卧室 | C1814 | 6.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 3019主卧室 | C1814 | 6.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 3020主卧室 | C1814 | 6.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 3021主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 3022主卧室 | C1514 | 6.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 3023主卧室 | C1314 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 3024主卧室 | C1814 | 6.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 3025主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3026主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3027主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3028主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3029主卧室 | C1514 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 3030主卧室 | C1314 | 6.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 3031主卧室 | C1314 | 6.90 | 08:00～08:08 | 00:08 | 正南 |
|  | 3032主卧室 | C1314 | 6.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 3033主卧室 | C1314 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3034主卧室 | C1314 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3035主卧室 | C1814 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3036主卧室 | C1814 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3037主卧室 | C1814 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3038主卧室 | C1814 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3039主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3040主卧室 | C1514 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3045主卧室 | C1314 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 3046主卧室 | C1814 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 3047主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 3048主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 3049主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3050主卧室 | PC1817 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3051主卧室 | C1514 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 3052主卧室 | C1314 | 6.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 4 | 4017主卧室 | C1314 | 9.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 9.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 9.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 9.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1814 | 9.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1814 | 9.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1514 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 9.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | PC1817 | 9.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 9.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | PC1817 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1514 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1514 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | PC1817 | 9.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 5 | 4017主卧室 | PC1817 | 12.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | PC1817 | 12.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1514 | 12.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 12.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 12.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 12.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 12.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1514 | 12.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 12.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | PC1817 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | PC1817 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1514 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1514 | 12.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 6 | 4017主卧室 | C1314 | 15.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 15.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 15.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | PC1817 | 15.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 15.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | PC1817 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1514 | 15.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1814 | 15.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 15.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1814 | 15.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1514 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | PC1817 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | PC1817 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1514 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1814 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 15.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 7 | 4017主卧室 | C1814 | 18.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 18.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 18.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1514 | 18.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 18.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 18.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1514 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 18.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 18.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 18.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1814 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1814 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1514 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | PC1817 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1514 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 18.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 8 | 4017主卧室 | C1314 | 21.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 21.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1814 | 21.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 21.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1814 | 21.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 21.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1514 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | PC1817 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 21.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | PC1817 | 21.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1514 | 21.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1814 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1814 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1514 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | PC1817 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | PC1817 | 21.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 9 | 4017主卧室 | C1514 | 24.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 24.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 24.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 24.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 24.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1814 | 24.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1514 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 24.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 24.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 24.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | PC1817 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | PC1817 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1514 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1514 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 24.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 10 | 4017主卧室 | PC1817 | 27.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | PC1817 | 27.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 27.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | PC1817 | 27.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1514 | 27.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 27.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1814 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1814 | 27.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 27.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 27.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1514 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | PC1817 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | PC1817 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1514 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1814 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1814 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 27.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 11 | 4017主卧室 | PC1817 | 30.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1514 | 30.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 30.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 30.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 30.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | PC1817 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 30.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | PC1817 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1514 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 30.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 30.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1814 | 30.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1814 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1514 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | PC1817 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | PC1817 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1514 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 30.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 12 | 4017主卧室 | C1814 | 33.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 33.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1814 | 33.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 33.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 33.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1514 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 33.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1514 | 33.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 33.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 33.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1814 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1814 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1514 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | PC1817 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1514 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 33.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 13 | 4017主卧室 | C1314 | 36.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 36.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 36.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 36.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1814 | 36.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1814 | 36.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1514 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 36.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | PC1817 | 36.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 36.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | PC1817 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1514 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1514 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | PC1817 | 36.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 14 | 4017主卧室 | PC1817 | 39.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | PC1817 | 39.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1514 | 39.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 39.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 39.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 39.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 39.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1514 | 39.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 39.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | PC1817 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | PC1817 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1514 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1514 | 39.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 15 | 4017主卧室 | C1314 | 42.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 42.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 42.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | PC1817 | 42.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 42.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | PC1817 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1514 | 42.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1814 | 42.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 42.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1814 | 42.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1514 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | PC1817 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | PC1817 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1514 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1814 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 42.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 16 | 4017主卧室 | C1814 | 45.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 45.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 45.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1514 | 45.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 45.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 45.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1514 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 45.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 45.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 45.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1814 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1814 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1514 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | PC1817 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1514 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 45.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 17 | 4017主卧室 | C1314 | 48.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 48.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1814 | 48.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 48.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1814 | 48.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 48.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1514 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | PC1817 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 48.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | PC1817 | 48.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1514 | 48.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1814 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1814 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1514 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | PC1817 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | PC1817 | 48.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 18 | 4017主卧室 | C1514 | 51.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 51.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 51.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 51.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 51.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1814 | 51.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1514 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 51.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 51.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 51.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | PC1817 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | PC1817 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1514 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1514 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 51.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 19 | 4017主卧室 | PC1817 | 54.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | PC1817 | 54.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 54.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | PC1817 | 54.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1514 | 54.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 54.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1814 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1814 | 54.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 54.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 54.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1514 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | PC1817 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | PC1817 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1514 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1814 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1814 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 54.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 20 | 4017主卧室 | PC1817 | 57.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1514 | 57.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 57.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 57.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 57.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | PC1817 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 57.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | PC1817 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1514 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 57.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 57.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1814 | 57.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1814 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1514 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | PC1817 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | PC1817 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1514 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 57.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 21 | 4017主卧室 | C1814 | 60.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 60.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1814 | 60.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 60.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 60.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1514 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 60.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1514 | 60.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 60.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 60.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1814 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1814 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1514 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | PC1817 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1514 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 60.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 22 | 4017主卧室 | C1314 | 63.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 63.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 63.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 63.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1814 | 63.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1814 | 63.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1514 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 63.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | PC1817 | 63.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 63.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | PC1817 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1514 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1514 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | PC1817 | 63.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 23 | 4017主卧室 | PC1817 | 66.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | PC1817 | 66.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1514 | 66.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 66.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 66.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 66.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 66.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1514 | 66.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 66.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | PC1817 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | PC1817 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1514 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1514 | 66.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 24 | 4017主卧室 | C1314 | 69.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 69.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 69.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | PC1817 | 69.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 69.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | PC1817 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1514 | 69.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1814 | 69.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 69.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1814 | 69.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1514 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | PC1817 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | PC1817 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1514 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1814 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 69.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 25 | 4017主卧室 | C1814 | 72.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 72.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 72.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1514 | 72.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 72.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 72.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1514 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 72.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 72.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 72.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1814 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1814 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1514 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | PC1817 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1514 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 72.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 26 | 4017主卧室 | C1314 | 75.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 75.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1814 | 75.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 75.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1814 | 75.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 75.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1514 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | PC1817 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 75.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | PC1817 | 75.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1514 | 75.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1814 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1814 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1514 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | PC1817 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | PC1817 | 75.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 27 | 4017主卧室 | C1514 | 78.90 | 15:03～16:00 | 00:57 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 78.90 | 14:45～16:00 | 01:15 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 78.90 | 08:00～09:28 | 01:28 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 78.90 | 08:00～09:09 | 01:09 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 78.90 | 12:28～16:00 | 03:32 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1814 | 78.90 | 08:00～11:49 | 03:49 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1514 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 78.90 | 08:00～08:09 | 00:09 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 78.90 | 08:00～10:12 | 02:12 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 78.90 | 14:05～16:00 | 01:55 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | PC1817 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | PC1817 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1514 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1514 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 78.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 28 | 4017主卧室 | PC1817 | 81.90 | 10:08～10:16 10:47～13:20 15:03～16:00 | 03:38 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | PC1817 | 81.90 | 10:47～13:14 14:45～16:00 | 03:42 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 81.90 | 08:00～09:28 10:08～10:16 10:47～13:20 | 04:09 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | PC1817 | 81.90 | 08:00～09:09 10:47～13:14 | 03:36 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1514 | 81.90 | 10:46～16:00 | 05:14 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 81.90 | 10:47～13:21 | 02:34 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 81.90 | 08:00～13:14 | 05:14 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 81.90 | 10:47～13:14 | 02:27 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1814 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1814 | 81.90 | 08:00～08:09 11:44～11:47 | 00:12 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 81.90 | 08:00～10:12 12:34～12:35 | 02:13 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 81.90 | 11:44～11:47 14:05～16:00 | 01:58 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1514 | 81.90 | 12:34～12:35 | 00:01 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | PC1817 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | PC1817 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1514 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 81.90 | 11:46～13:09 | 01:23 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 81.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 81.90 | 11:46～12:01 | 00:15 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 81.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1814 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1814 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 81.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 29 | 4017主卧室 | PC1817 | 84.90 | 09:04～14:57 15:03～16:00 | 06:50 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1514 | 84.90 | 09:03～16:00 | 06:57 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 84.90 | 08:00～14:57 | 06:57 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 84.90 | 08:00～14:57 | 06:57 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 84.90 | 09:08～16:00 | 06:52 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | PC1817 | 84.90 | 09:09～14:57 | 05:48 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | PC1817 | 84.90 | 08:00～14:54 | 06:54 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | PC1817 | 84.90 | 09:04～14:54 | 05:50 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1514 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1314 | 84.90 | 08:00～08:09 09:45～14:25 | 04:49 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 84.90 | 08:00～14:17 | 06:17 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1814 | 84.90 | 09:44～16:00 | 06:16 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 84.90 | 09:36～14:17 | 04:41 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1814 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1814 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1514 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | PC1817 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | PC1817 | 84.90 | 11:46～13:09 | 01:23 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | PC1817 | 84.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1514 | 84.90 | 11:46～12:01 | 00:15 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 84.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 84.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 30 | 4017主卧室 | C1814 | 87.90 | 08:32～16:00 | 07:28 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 87.90 | 08:29～16:00 | 07:31 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1814 | 87.90 | 08:00～15:36 | 07:36 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1814 | 87.90 | 08:00～15:29 | 07:29 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 87.90 | 08:32～16:00 | 07:28 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1514 | 87.90 | 08:33～15:33 | 07:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 87.90 | 08:00～15:29 | 07:29 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 87.90 | 08:30～15:29 | 06:59 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | PC1817 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | PC1817 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | PC1817 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1514 | 87.90 | 08:00～08:09 08:41～08:43 08:52～15:09 | 06:28 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1314 | 87.90 | 08:00～15:09 | 07:09 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 87.90 | 08:41～08:43 08:51～16:00 | 07:11 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1314 | 87.90 | 08:52～15:09 | 06:17 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1314 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1814 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1814 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1814 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1514 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 87.90 | 11:46～13:09 | 01:23 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 87.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 87.90 | 11:46～12:01 | 00:15 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | PC1817 | 87.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | PC1817 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | PC1817 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1514 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1314 | 87.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 31 | 4017主卧室 | C1314 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1314 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1314 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1814 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1814 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1814 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1814 | 90.90 | 08:01～16:00 | 07:59 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | PC1817 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1514 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 90.90 | 08:00～15:54 | 07:54 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | PC1817 | 90.90 | 08:00～15:56 | 07:56 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | PC1817 | 90.90 | 08:04～16:00 | 07:56 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | PC1817 | 90.90 | 08:07～15:56 | 07:49 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | C1514 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1314 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1314 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1314 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1814 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1814 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1814 | 90.90 | 11:46～13:09 | 01:23 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1814 | 90.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | PC1817 | 90.90 | 11:46～12:01 | 00:15 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1514 | 90.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | PC1817 | 90.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 32 | 4017主卧室 | PC1817 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | PC1817 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | C1514 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | C1314 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | C1314 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | C1314 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1314 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1814 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1814 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1814 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1814 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | PC1817 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1514 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1314 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 93.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | PC1817 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | PC1817 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | PC1817 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | C1514 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | C1314 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | C1314 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | C1314 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1314 | 93.90 | 11:46～13:09 | 01:23 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 93.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1814 | 93.90 | 11:46～12:01 | 00:15 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1814 | 93.90 | 12:00～12:15 | 00:15 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1814 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1814 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | PC1817 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1514 | 93.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
| 33 | 4017主卧室 | C1314 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4018主卧室 | C1814 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4019主卧室 | PC1817 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4020主卧室 | PC1817 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4021主卧室 | PC1817 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4022主卧室 | PC1817 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4023主卧室 | C1514 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4024主卧室 | C1314 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4025主卧室 | C1314 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4026主卧室 | C1314 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4027主卧室 | C1314 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4028主卧室 | C1314 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4029主卧室 | C1814 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4030主卧室 | C1814 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4031主卧室 | C1814 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4032主卧室 | C1814 | 96.90 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 4033主卧室 | PC1817 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4034主卧室 | C1514 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4035主卧室 | C1314 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4036主卧室 | C1814 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4037主卧室 | PC1817 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4038主卧室 | PC1817 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4039主卧室 | PC1817 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4040主卧室 | PC1817 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4045主卧室 | C1514 | 96.90 | 11:42～13:09 | 01:27 | 正南 |
|  | 4046主卧室 | C1314 | 96.90 | 12:00～12:19 | 00:19 | 正南 |
|  | 4047主卧室 | C1314 | 96.90 | 11:42～12:01 | 00:19 | 正南 |
|  | 4048主卧室 | C1314 | 96.90 | 12:00～12:19 | 00:19 | 正南 |
|  | 4049主卧室 | C1314 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4050主卧室 | C1314 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4051主卧室 | C1814 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |
|  | 4052主卧室 | C1814 | 96.90 | 0 | 00:00 | 正北 |

附图一：拟建建筑方案总平面图

附图二：日照分析模型轴侧图

附图三：建筑日照分析结果图

附图四：建筑日照动态观察图