9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗 | 30 | 0 |
|  | 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化 | 20 | 0 |
|  | 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑 | 8 | 8 |
|  | 9.2.4 | 场地绿容率不低于 3.0 | 5 | 5 |
|  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件 | 10 | 10 |
|  | 9.2.6 | 应用建筑信息模型 (BIM) 技术 | 15 | 15 |
|  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度 | 12 | 0 |
|  | 9.2.8 | 绿色施工管理 | 20 | 12 |
|  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品 | 20 | 10 |
|  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。 | 40 | 30 |
| 合计 |  |  | 180.0 | 90.0 |

## 9.2 加分项

### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（总分30分）

1、    得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准 | 降低 40% | 10 | 10 |
|  |  | 每再降低 10% | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 30 | 30 |

2、    评价要点

简要说明所采取的其他进一步降低建筑供暖空调系统的能耗的措施（300字以内）。

1.改善建筑的保温隔热性能：设计合理遮阳窗户、做好外墙保温； ​ 2.提高冷、热源效率：a.冷却水温度降低，b.冷冻水温度提高，c.选择合适冷热源； ​ 3.充分利用自然冷源，例如可以输送室外低温空气制冷。

3、    证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 节能设计书 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 暖通设计 | 供暖空调系统能耗节能率分析报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

节能计算书：3建筑设计/ 改造后建筑节能设计报告书.docx

### 9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（总分20分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化 | 20 | 12 |
| 合计 |  | 20 | 12 |

- 评价要点

简要结合地区特色的建筑风貌设计情况（300字以内）。

(1)继承文化延续文脉。城市历史和文脉是城市的生命力和魅力所在，是建设和谐统一城市风貌的灵魂。城市风貌规划把城市的文化表征纳入到城市的三维空间形态之中，来改善城市的整体环境质量，延续城市文化并促进城市文化的发展与进步。 (2)改善环境提升品质。城市风貌规划就是通过对自然、人文环境的有机结合，创造出高品质的生活和工作环境，以满足人们的需求。同时，通过城市风貌品质的提升，提高人们对自身生活环境的认同感和归属感，促进城市整体精神面貌的形成与提高。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑施工图及设计说明 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 专项分析论证报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 影像资料 |  | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

..\竞赛\绿建竞赛\海硕新城建筑说明书.doc

### 9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分8分）

1、自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑 | 20 | 18 |
| 合计 |  | 20 | 18 |

2、评价要点

- 废弃场地建设：

是否利用废弃场地进行建设：是、否

场地类型为：___

- 旧建筑利用：

场地内是否有旧建筑：是、否；

是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：是、否；

简要说明场地利用前的情况，是否有旧建筑，项目如何对旧建筑进行的利用；是否利用了废   弃场地，废弃场地情况及相应的处理措施、利用情况（300字以内）。

不降低原有建筑的安全度，施工前，对原有建筑进行安全鉴定，不满足要求的进行加固。拆除混凝土时，采用人工拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。楼梯间踏板采用粘贴角钢加固方式，将踏步表层松散的混凝土剔除清理干净。​

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计 | 规划设计总平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 环评报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 旧建筑利用专项报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

规划图.dwg 海硕新城2#.dwg

### 9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分8分）

1、自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑 | 20 | 18 |
| 合计 |  | 20 | 18 |

2、评价要点

- 废弃场地建设：

是否利用废弃场地进行建设：是、否

场地类型为：___

- 旧建筑利用：

场地内是否有旧建筑：是、否；

是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：是、否；

简要说明场地利用前的情况，是否有旧建筑，项目如何对旧建筑进行的利用；是否利用了废   弃场地，废弃场地情况及相应的处理措施、利用情况（300字以内）。

不降低原有建筑的安全度，施工前，对原有建筑进行安全鉴定，不满足要求的进行加固。拆除混凝土时，采用人工拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。楼梯间踏板采用粘贴角钢加固方式，将踏步表层松散的混凝土剔除清理干净。​

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计 | 规划设计总平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 环评报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 旧建筑利用专项报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

规划图.dwg 海硕新城2#.dwg

### 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 |  | 10 | 8 |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例 | 达到 35% | 5 | 8 |
|  |  | 达到50% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 9 |

- 评价要点

主体结构采用：钢结构、木结构、装配式混凝土结构、以上皆无

主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例：___30  %

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 预制构件统计统计和占比计算书 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 钢结构的楼梯详图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 木结构的屋架、檩条、拉条、支撑等布置图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 装配式混凝土结构的预制构件设计说明 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 工程竣工质量报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 工程概况表 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 设计变更文件 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

#### 9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 | 5 |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 |  |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 |  |
| 总计 |  | 15 | 5 |

2 评价要点

项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。 采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。

3         证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；

2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。

实际提交材料：

### 9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1、自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度 | 12 | 0 |
| 合计 |  | 12 | 0 |

2、评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：___ t

建筑标准运行工况下的资源消耗碳排放量：___  t

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300字以内）。

3、证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 建筑碳排放计算分析报告 | 应说明所采用的计算标准、方法和依据（但暂不制定某一特定标准或方法），以及所采取的具体减排措施和效果（仅要求对碳排放强度进行采取措施前后的对比） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（总分20分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 | 6 |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至 1.0% | 4 | 4 |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至 1.5% | 4 | 2 |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 | 2 |
| 合计 |  | 20 | 14 |

- 评价要点

简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 绿色施工优良等级或绿色施工示范工程的认定文件 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 预拌混凝土进货单 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 预拌混凝土用量结算清单 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 预拌混凝土损耗率计算书 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 钢筋进货单 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 钢筋用量结算清单 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 现场加工的钢筋工程量清单 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 现场加工的钢筋损耗率计算书 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 模板工程施工方案 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 施工日志 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 技术交底文件 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 免粉刷混凝土墙体占比计算书 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 施工现场影像资料 |  | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（总分20分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 | 10 |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 |  |
| 合计 |  | 30 | 10 |

- 评价要点

是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：是、否

保险承保范围包括：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、其他土建工程的质量问题、以上皆无

保险承保范围包括：装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程的质量问题、以上皆无

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 建设工程质量保险产品投保计划 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 保险产品保单 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（总分40分）

- 自评得分

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益 | 10分/项 | 30 |
| 合计 |  | 40 | 30 |

- 评价要点

创新设计针对以下哪些方面：R节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、R传承历史文化、其他

简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 创新设计内容相关设计图纸及文件，创新设计内容的分析论证报告 | 应包括创新内容及创新程度（例如新技术、新工艺、新装置、新材料或关键技术的集成创新等）、应用规模，难易复杂程度，及技术先进性（应有对国内外现状的综述与对比）；经济、社会、环境效益，发展前景与推广价值（如对推动行业技术进步、引导绿色建筑发展的作用）。 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：