建筑设计说明

- 设计依据

- 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

- 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)

- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118- -2010

- 《高层民用建筑设计防火规范>GB50045-95(2005年版)

- 《建筑地面设计规范》GB50037-96

- 《住宅建筑规范》GB50368-2005

- 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2011

- 《城市道路和建筑物无障碍设计规范>JCGJ50-2001

- 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

- 《建筑节能门窗工程技术规范》DB13(J)114-2010

- 建筑工程概况

- 1、建设单位：河北海硕房地产开发有限公司

- 2、防火设计的建筑分类为一类高层，其耐火等级为一级，地下室防水等级:二级，屋面防水等级:二级。

- 3、本工程结构类型：剪力墙结构，抗震设防类别为丙类，设计使用年限为50年，抗震设防烈度为6度。

- 4、建筑层数及高度:地下2层，地上了33层，建筑高度98.40m。

- 5、本工程的用地面积73384m²，总建统面积为52317.94m²。

- 三、建筑设计

- 1、外窗采用获得节能性能标识的门窗产品，建筑外门窗抗风压性能分级为5级，气密性能分级为6级，水密性能分级为了级，保温性能分级为7级 ，隔声性能分级为了级; (参见《全国民用建筑工程设计技术措施》《建筑节能门窗工程技术规范》)

- 2、本工程所采用的建筑材料和装修材料的有害物质和污染控制均应满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的要求。

- 3、外保温系统应采用不然或难燃材料做防护层，防护层应将保温材料完全覆盖，首层的防护层厚度不应小于15mm，其他层不应小于5mm。屋面与外墙交界处、屋顶开口部分四周的保护层，应采用宽度不应小于500mm的发泡混凝土板保温材料设置水平防火隔离带。

- 4、本建筑体形系数为0.25，满足不大于0.28的限值，窗墙比设计值为：东：0.01，南：0.34，西：0.01，北：0.25，窗墙比限值为：东：0.3，南：0.45，西：0.3，北：0.25，设计值均小于各方向窗墙比限值。

- 5、依据规范要求该住宅每单元没有一部消防电梯 ,一部剪 刀楼梯。楼梯均通至顶层，此外在首层均设有各自直接对外的出口地下室楼梯通至地下二层，在首层利用120mm厚实心页岩砖及乙级防火门与地上部分隔开；地上部分每层每单元考虑为一个防火分区,管道井的门为丙级防火门，地下室每层为二个防火分区。相邻单元窗间墙不应小于2.00m，当间距小于2.00m时，应设置固定乙级防火窗。楼层间窗槛墙不应小于1.20m，当垂直间距小于1.20m时，应设置 固定乙级防火窗。

- 6、所有竖向管道井每层在楼面处用钢筋网、C20细石混凝土封堵，厚度同楼板;防火墙必须砌至梁底或板底，不得留缝隙，穿墙管道安装完毕后，须用非燃烧材料将周围封填密实；外墙及地下室顶板的保温材料的燃烧性能为A级。

- 设计理念

- 1、本案景观设计理念以“绿化健身”为主，在现今提倡健康养生的大环境中，找寻一种积极乐观的生活环境，设计不拘泥于形式，返璞归真，致力打造个健康，绿色，内心所向往的脱俗自由环境。以现代风格的设计理念，简洁明快的线条，曲直结合，空间开合得体。充分考虑到不同年龄层次居民的活动需求，提供不同性质、功能、尺度的交往公间，供居民户外交往、休憩、娱乐、锻炼，以提高居民的健康生活品质。

- 2、本设计以景观生态学的理论为指导，充分发挥绿地对居住环境的改善作用。设计优化的人工植物群落，还用植物的多样性及各种形态、形式，最大限度地增加绿量，提高生态效益，改善环境质量，在绿色环境中锻炼，有氧运动，健康生活。运用富有生命力的健康生活理念去营造景观，设计各个功能分区完善的景观环境，进一步保证设计成果的超前性和生命力。

四、景观布局设计

在空间上以”点、线、面”的设计手法，并与水景、水系相结合

“点”状绿化-院落绿化、 节点绿化，分散布置。是接近人性，提供人们休闲、游戏空间。

“线”状绿化道路 行道树绿化，以及道路沿线灌木绿化所行成的带状绿化，将点状绿化串连，形成绿化网络，起了划分空间的作用，延续空间的作用。

“面”状绿化-广 场景观绿化、院落以及道路两侧的绿化带所形成的片状绿化，将景观分成块状，并形成联系三大绿化空间的纽带，是整个绿化形成系统，中心水景区更丰富景观系统，达到了多样化的绿化效果。绿地系统由中心绿地、绿化走廊、组团绿地和住宅院落绿地组成。