## 4.1 控制项

### 4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

- 达标自评

R达标；£不达标

- 评价要点

- 场地安全

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

滑坡

泥石流

洪灾

抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)

火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）

电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）

含氡土壤

R以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。 土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。 根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。 场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 场地地形图 | 应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 危险源、污染源相关检测报告或论证报告 | 可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应提供相关检测报告或论证报告 | 预评价/ 评价 | 居建/ 公建 |
|  | 地质灾害危险性评估报告 | 应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容（涉及地质灾害严重的地段、多发区的项目）； | 预评价/ 评价 | 居建/ 公建 |
|  | 环评报告书（表） | 应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；是否有危险化学品、易燃易爆等危险源；是否存在电磁辐射等危害 | 预评价/ 评价 | 居建/ 公建 |

实际提交材料：

区位图.jpg 场地地形图.jpg