### 6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 | 3 |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5% | 2 | 2 |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 7 | 7 |

- 评价要点

简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。

- 根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。 - 生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。 - 给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。 - 本项目采用以下分级计量水表的设计方案：1.市政给水入口处设总水表（设置倒流防止器）进行计量；2.建筑入户管、室内用水按功能均设水表计量；3.室外绿化、道路浇洒均设水表计量。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 用水量远传计量系统设置及设计 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 分级水表设置及位置 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 水质监测系统设置及点位 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 监测与发布系统说明 |  | 运行评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 远传水表或水质监测设备的型式检验报告 |  | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录 |  | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 用水量分类、分项计量记录及统计分析报告 |  | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 管网漏损自动检测分析记录和整改报告 |  | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：