一抹翠色，一方净土

——门窗⽔密性能、⽓密性能设计文件

一、门窗⽔密性能的设计:
1、门窗⽔密性能与门窗杆件的强度、胶条断⾯及材质、排⽔系统、窗结构设计等有关，胶条近年已采⽤三元⼄丙（EPDM），可保证具有较好的弹性及抗⽼化性能，但有胶条密封的玻璃槽⾬⽔依然会渗漏进去，因此要铣排⽔孔、槽。
2、外开窗在开启状态，⾬⽔会从传动器锁孔处流进内腔，造成内腔衬钢腐蚀及摩擦铰链螺钉锈蚀，影响窗及摩擦铰链连接强度，因此在设计上应要求锁孔处安装传动器后缝隙要⽤胶封堵，并给出胶定额。
3、组合门窗拼接处也是⾬⽔渗漏的途径，尤其在遭遇暴⾬及台风时，更为严重，因此在设计上应要求安装队在室外⼀侧拼接时与窗框接触处挂胶后组框。
4、窗框与墙体连接节点的设计也直接影响门窗的⽔密性能，正确的做法应是单组份发泡胶填塞间隙，同时墙体胶选⽤单组份中性硅酮密封胶。
5、在圆弧固定窗的设计上，因弯弧玻璃的弧度与框弧度很难吻合，特殊情况应考虑设计为外侧打胶密封。
6、塑窗框与框上下拼接时，在设计上拼接螺钉应⾃下⽽上连接，避免钉头在上侧，⾬⽔或露⽔侵⼊衬钢腔，导致衬钢腐蚀。
二、门窗⽓密性能的设计:
  1、门窗⽓密性能与门窗杆件的强度、胶条密封效果、杆件连接的缝隙、锁闭点间距、五⾦装配及加⼯精度等有关。北⽅⼯程因冬季寒冷，⽓密性尤为重要。
  2、塑窗因型材⾃⾝强度及刚性差，易变形，导致漏风严重，解决⽅案就是增加锁点数量。在我们⼀般设计中，当扇
⾼、扇宽尺⼨超过1200mm时应考虑增加锁点，且锁点间距不应⼤于600mm。
平开窗的合页侧可以靠增加隐藏式合页来达到密封作⽤，内开上悬窗合页侧靠中间锁，在以前的设计中，窗⼀般都选择单锁点中间锁，但锁点距离上部摇臂合页较远，还是不能保证密封效果，尤其对于⾼层建筑更为严重，因此在⽇后的设计中，扇⾼⼩于1400mm的可以选⽤500mm单锁点中间锁，⼤于1400mm的扇⾼应选⽤两锁点中间锁，可以保证较好的密封效果。
三、门窗⽔密性能、⽓密性能的设计
推拉门窗锁点对密封作⽤不⼤，可以考虑单锁点的设计。在设计翻窗时，当扇宽超过900mm时，应在扇上横设隐藏式中间锁。平开窗因扇横⼀般设计不超过800mm，可以不设锁点。