《办公建筑设计标准》没有对栏杆进行特别要求，此时应该遵循按照《民用建筑设计统一标准》中栏杆相关要求，具体如下：
6.7.1台阶设置应符合下列规定：
1.公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m，踏步高度不宜大于0.15m，且不宜小于0.1m；
2.踏步应采取防滑措施；
3.室内台阶踏步数不宜少于2级，当高差不足2级时，宜按坡道设置；
4.台阶总高度超过0.7m时，应在临空面采取防护设施；
5.阶梯教室纵走道的台阶设置应符合国家现行相关标准的规定。
6.7.2坡道设置应符合下列规定：
1.室内坡道坡度不宜大于1:8，室外坡道坡度不宜大于1:10；
2.当室内坡道水平投影长度超过15.0m时，宜设休息平台，平台宽度应根据使用功能或设备尺寸所需缓冲空间而定；
3.坡道应采取防滑措施；
4.当坡道总高度超过0.7m时，应在临空面采取防护设施；
5.供轮椅使用的坡道应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定；
6.7.3
阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：
1.栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。
2.当临空高度在24．0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；当临空高度在24.0m及以上时，栏杆高度不应低于1.1m。
3.栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，当底面有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位时，应从可踏部位顶面起算。
4.公共场所栏杆离地面0．1m高度范围内不宜留空。

防护栏杆检测报告

| 工程名称 | 后疫情下的“绿野仙踪”建树楼改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南财经政法大学 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 质量检查 | 检查项目 |  | 检查结果 |  |
|  | 材料质量 |  | 合格 |  |
|  | 造型及尺寸 |  | 合格 |  |
|  | 预埋件与连接 |  | 合格 |  |
|  | 护栏高度、位置与安装 |  | 合格 |  |
|  | 护栏玻璃 |  | 合格 |  |
|  | 其它检查项目 |  | 合格 |  |
| 栏杆质量 检查结论 | 依据《建筑防护栏杆技术标准》经检测，相关防护栏杆符合要求，检测合格。 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  | 建设单位 |
| 项目经理 （签字盖章） 年 月 日 |  | 总监理工程师 （签字盖章） 年 月 日 |  | 负责人 （签字盖章） 年 月 日 |