门窗施工工法说明

1、外窗采用铝塑上悬窗，详见门窗表

2、窗的主要性能:

（1）建筑各朝向外窗抗风压性能满足现行国家标准《建筑外门窗气密水密,抗风压性能分级及其检测方法》GBT7106-2008规定的5级水平。

（2）建筑各朝向外窗保温性能满足现行国家标准《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GBT8484-2008 规定的6 级水平。

（3）建筑各朝向外窗的气密性等级满足现行国家标准《建筑外门窗气密水密,抗风压性能分级及其检测方法》GB T7106-2008规定的6级水平。

（4）建筑各朝向外窗的水密性等级满足现行国家标准《建筑外门窗气密水密,抗风压性能分级及其检测方法》GBT7106-2008规定的3级水平。

（5）建筑各向外窗的空气声声性能分级满足现行国家标准《建筑外窗空气声隔声性能分级及其检测方法》GB/T 8485-2008规定的3级水平。

3、门窗定位:门窗立面均表示洞口尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面，供样品及构造大样，由业主和设计单位审定后安装。

4、凡幕墙、落地窗或窗台高度低于800mm 高，须加设护窗栏杆（成品不锈钢防护栏杆1100mm高,垂直杆件净距110mm）。

5、作为防护固定窗的玻璃，边框的嵌固必须有足够的强度,以满足一定的冲击要求。

6、门窗予埋在堵或柱内的木 铁构件应做防腐、防锈处理。

7、防火门窗应选用符合国家标准、消防部门认可的产品，均应装闭门器，常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。防盗门、电动上翻门等特殊加工门窗埋件由制作厂家提供，按要求予埋。外门选用成品。非透明外门传热系数不得大于1.5W/m2·K，防盗性能符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998)(JG /T30541/1999）标准要求，抗暴破坏能力>30min ，达标级别为A级。

9、所有门窗的小五金配件必须齐全,不得遗漏。

10、门窗标注尺寸均为洞口尺寸，制作前须现场实测并枝对数量，门窗构造尺寸及偏差，门窗与堵上下固定点的数量及方式必须严格按照图施工，门窗框与墙之闻的填充物选用聚氨酯发泡。