建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 一韵茶室 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月1日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13563891001 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	5

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	6

7	窗墙比	6

7.1	窗墙比	6

7.2	外窗表	6

8	天窗	7

8.1	天窗屋顶比	7

8.2	天窗类型	7

9	屋顶构造	7

9.1	屋顶构造一	7

10	外墙构造	8

10.1	外墙相关构造	8

10.1.1	外墙构造一	8

10.1.2	热桥柱构造一	8

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

10.3	外墙平均热工特性	9

11	外窗热工	10

11.1	外窗构造	10

11.2	外遮阳类型	10

11.3	平均传热系数	10

11.4	综合太阳得热系数	11

11.5	总体热工性能	13

12	规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 一韵茶室 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.23° | 东经：120.17° |
| 建筑面积 | 地上1803.14㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.60m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 4626.36 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3339.84 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 177.92 | 354.24 | 0.50 |
| 北向 | 北-默认立面 | 64.25 | 354.24 | 0.18 |
| 东向 | 东-默认立面 | 29.11 | 123.84 | 0.24 |
| 西向 | 西-默认立面 | 5.99 | 123.84 | 0.05 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 177.92 | C1025 | 1.00×2.50 | 2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | C12815 | 12.80×1.50 | 2 | 1 | 19.20 | 19.20 |
|  |  | C1425 | 1.40×2.50 | 2 | 1 | 3.50 | 3.50 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  |  | C2925 | 2.91×2.50 | 3 | 1 | 7.27 | 7.27 |
|  |  | C3525 | 3.45×2.50 | 3 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  |  | C5425 | 5.40×2.50 | 1 | 2 | 13.50 | 27.00 |
|  |  | C5525 | 5.50×2.50 | 1~2 | 5 | 13.75 | 68.75 |
|  |  | C5815 | 5.80×1.50 | 2 | 1 | 8.70 | 8.70 |
|  |  | C9325 | 9.35×2.50 | 3 | 1 | 23.37 | 23.37 |
| 北向 | 北-默认立面 64.25 | C0915 | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C0925 | 0.90×2.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1115 | 1.10×1.50 | 2 | 1 | 1.65 | 1.65 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  |  | C3525 | 3.50×2.50 | 3 | 1 | 8.75 | 8.75 |
|  |  | C5525 | 5.50×2.50 | 3 | 3 | 13.75 | 41.25 |
| 东向 | 东-默认立面 29.11 | C0915 | 0.94×1.50 | 2 | 1 | 1.41 | 1.41 |
|  |  | C4025 | 4.00×2.50 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 3 | 1 | 7.50 | 7.50 |
|  |  | C6815 | 6.80×1.50 | 2 | 1 | 10.20 | 10.20 |
| 西向 | 西-默认立面 5.99 | C0715 | 0.69×1.50 | 2 | 1 | 1.04 | 1.04 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 163.36 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.20 = 1.34 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 281.35 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.20 = 1.34 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 94.73 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.20 = 1.34 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 102.01 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.20 = 1.34 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 641.45 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.20 = 1.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.72) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1025 | 2 | 1 | 2.500 | 2.500 | 18 | 3.900 |
| 2 | C12815 | 2 | 1 | 19.200 | 19.200 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1425 | 2 | 1 | 3.503 | 3.503 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1515 | 3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 3.900 |
| 5 | C2925 | 3 | 1 | 7.265 | 7.265 | 18 | 3.900 |
| 6 | C3525 | 3 | 1 | 8.635 | 8.635 | 18 | 3.900 |
| 7 | C5425 | 1 | 2 | 13.500 | 27.000 | 18 | 3.900 |
| 8 | C5525 | 1~2 | 5 | 13.750 | 68.750 | 18 | 3.900 |
| 9 | C5815 | 2 | 1 | 8.700 | 8.700 | 18 | 3.900 |
| 10 | C9325 | 3 | 1 | 23.365 | 23.365 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 177.918 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 3.900 |
| 2 | C0925 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1115 | 2 | 1 | 1.650 | 1.650 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1515 | 1~2 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 3.900 |
| 5 | C3525 | 3 | 1 | 8.750 | 8.750 | 18 | 3.900 |
| 6 | C5525 | 3 | 3 | 13.750 | 41.250 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 64.250 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2 | 1 | 1.412 | 1.412 | 18 | 3.900 |
| 2 | C4025 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 3.900 |
| 3 | C5015 | 3 | 1 | 7.500 | 7.500 | 18 | 3.900 |
| 4 | C6815 | 2 | 1 | 10.200 | 10.200 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 29.112 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0715 | 2 | 1 | 1.037 | 1.037 | 18 | 3.900 |
| 2 | C0915 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 3.900 |
| 3 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 5.987 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1025 | 2 | 1 | 2.500 | 2.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C12815 | 2 | 1 | 19.200 | 19.200 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C1425 | 2 | 1 | 3.503 | 3.503 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1515 | 3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C2925 | 3 | 1 | 7.265 | 7.265 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C3525 | 3 | 1 | 8.635 | 8.635 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C5425 | 1 | 2 | 13.500 | 27.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C5525 | 1~2 | 5 | 13.750 | 68.750 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C5815 | 2 | 1 | 8.700 | 8.700 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C9325 | 3 | 1 | 23.365 | 23.365 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 177.918 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C0925 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C1115 | 2 | 1 | 1.650 | 1.650 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1515 | 1~2 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C3525 | 3 | 1 | 8.750 | 8.750 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C5525 | 3 | 3 | 13.750 | 41.250 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 64.250 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2 | 1 | 1.412 | 1.412 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C4025 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C5015 | 3 | 1 | 7.500 | 7.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C6815 | 2 | 1 | 10.200 | 10.200 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 29.112 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0715 | 2 | 1 | 1.037 | 1.037 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C0915 | 3 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C2415 | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 5.987 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 177.92 | 2.18 | 0.30 | 0.50 | K≤2.20, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 64.25 | 3.17 | 0.42 | 0.18 | K≤3.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 29.11 | 2.64 | 0.38 | 0.24 | K≤2.70, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 5.99 | 3.10 | 0.35 | 0.05 | K≤3.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 277.27 | 2.77 | 0.36 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高10%的要求，得7分。