围护结构计算书

一、工程概况

基坑开挖深度为8.05m，采用1000@1200灌注桩围护结构，桩长为20m，桩顶标高为7.2m。计算时考虑地面超载20kPa。

共设1道支撑，见下表。

| 中心标高（m） | 刚度（MN/m2） | 预加轴力（kN/m） |
| --- | --- | --- |
| 6.7 | 49.32 |  |

基坑附近有附加荷载如下表和下图所示。

| 编号 | P(kPa或kN/m) | a(m) | b(m) | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 2.25 | 5 | 0 |

二、地质条件

场地地质条件和计算参数见表1。地下水位标高为5.15m。

表1

| 土层 | 层底标高(m) | 层厚(m) | 重度(kN/m3) | () | c(kPa) | 渗透系数 (m/d) | 压缩模量 (MPa) | m(kN/m4) | kmax(kN/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然土 | 4.5 | 2.7 | 19 | 10 | 10 |  |  | 2000 |  |
| 淤泥质粘土 | 2.7 | 1.8 | 19 | 10 | 12 |  |  | 2200 |  |
| 淤泥质粘土 | -6.8 | 9.5 | 19 | 10 | 12 |  |  | 2200 |  |
| 淤泥质粘土 | -14.6 | 7.8 | 19 | 11 | 15 |  |  | 2820 |  |
| 粉质粘土 | -19.8 | 5.2 | 19 | 15 | 20 |  |  | 5000 |  |
| 粉质粘土 | -27.9 | 8.1 | 19 | 15 | 20 |  |  | 5000 |  |
| 粘土 | -31.5 | 3.6 | 20.1 | 10.9 | 20 |  |  | 3286.2 |  |
| 粉质粘土 | -35 | 3.5 | 19 | 25 | 7 |  |  | 10700 |  |

三、工况

| 工况编号 | 工况类型 | 深度(m) | 支撑刚度 (MN/m2) | 支撑编号 | 预加轴力 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖 | 1 |  |  |  |
| 2 | 加撑 | 0.5 | 49.32 | 1 |  |
| 3 | 开挖 | 8.05 |  |  |  |

工况简图如下：

四、计算

抗管涌验算:

按砂土，安全系数K=3.585

按粘土，安全系数K=4.485