- 结构设计总说明

一、概述

1.1本工程为常州新北区稚此青绿幼儿园。

1.2本工程主要依据除另行注明者外，均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范：

1、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；

2、建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；

3、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；

4、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；

5、建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；

6、建筑地基处理技术规程（JGJ79-2012）；

1.3建筑设计使用年限：50年；结构安全等级：二级；抗震设防分类：丙类

1.4本工程抗震设计的类别和等级：

1.5本工程主要使用荷载（标准值，KN/m2）：荷载根据《GB50009-2012》

规定按功能分区选用。基本风压：W=0.75KN/m2（50年一遇）；地面粗糙度类别：C类

1.6本工程设计未考虑冬季施工措施，施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工质量验收规范，如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等

1.7未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

1.8本工程图纸中的标高单位均为m（米），尺寸单位均为mm(毫米)。

二、材料

2.1混凝土

2.1.1混凝土强度等级：（混凝土施工中应采取有效措施防止开裂）

基础垫层为C15；基础梁为C25，楼梯间梯段板为C30，基础及±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层：有垫层40mm

2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求：

基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类，卫生间等室内潮湿环境为二a类，其余为一类。

耐久性要求如下：

2.2钢筋：为HPB300钢筋；为HRB335钢筋；为HRB400钢筋；

1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。

2、抗震等级为一、二、三级的框架结构，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度

实测值与屈服值的比值不应小于1.25；且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应

大于1.3；且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。

2.3焊条：

2.4吊钩 、吊环应采用 HPB235级钢筋；受力预埋件的锚筋应采用 HPB235级、HRB335级或 HRB400级钢筋，均严禁采用冷加工钢筋。

2.5、围护结构：内外墙均采用实心粘土砖MU10，水泥砂浆M5。

三、钢筋的锚固与连接

3.1HPB235、HRB335、HRB400纵向钢筋受拉的最小锚固长度 La及 LaE、最小搭接长度Ll及分别见国标图集 03G101-1第 33、34页。

3.2.结构构件钢筋连接的规定：

1、施工图中未注明的钢筋接头均按受拉钢筋连接。

2、钢筋采用搭接接头和焊接接头的限制：

3、钢筋搭接接头同一区段指：从任一接头中心起1.3Ll的长度或搭接钢筋的端部距离不大于0.3Ll的长度范围。

焊接连接接头同一区段指：从任一接头中心至35d（d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于 500的区段；

机械连接接头同一区段指：在任一接头中心至35d（d为纵向受力钢筋的较大直径）的区段。

4、钢筋绑扎搭接接头、焊接接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端箍筋加密区。

5、在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋，箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时，箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；当钢筋受压时，箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时，尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。

6、同一区段内受力钢筋的搭接接头和焊接接头面积的允许百分率：

7、同一区段内钢筋机械连接接头面积的允许百分率：

四、地基与基础

4.1、基础施工前应进行墓探与处理，探墓资料应及时送交设计单位，以便商定处理方案。并通知设计人员验槽。

4.2、基坑（槽）开挖时施工单位应按地址勘察资料进行放坡，无条件放坡时应进行基坑支护专项设计，基坑支护和基坑降水要充分保证土体边坡、周围建筑物及公用设施的稳定和施工人员的安全。

4.3、土方开挖完成后应立即进行地基处理，对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行地下结构施工。基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。基坑周边堆载，不得超荷载限制条件。

4.4、基础梁钢筋的搭接接头应互相错开，在任一接头中心至1.3L区段内，有接头的受力钢筋面积不得超过总面积的50%且上部钢筋应在梁支座三分之一跨度范围内搭接，下部钢筋应在梁跨三分之一跨度范围内搭接，梁钢筋在钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍且小于100mm.

五、混凝土结构构件

5.1基础

1、未注明基础素混凝土垫层100厚，基础边外放100。

2、基础梁纵向钢筋、箍筋构造见国标图集04G101－3第28~30和34页。基础底板配筋构造见下图。

5.2楼板

1、双向板板底钢筋短向钢筋在长向钢筋之下，板面短向钢筋在长向钢筋之上。其中板底筋应伸至支承中心处，且锚入支承应>10d（d为钢筋直径），板支座负筋长度从梁墙边算起。

2、当板的高差<梁宽的1/6且<20mm时，支承处板面筋可连续布置（图5-2）。

3、各层楼、屋面在下列各处需加设附加钢筋：

1）、在外墙转角处加设双层放射筋8@100（见图5-3）；

2）、在外围转折的阴角处加设双层斜筋（见图5-4）；

3）、端跨版及板跨4.2m的内跨版板角附加钢筋（见图5-5）。

4、板上开洞，其边长<300时，可不作加固，这时板中钢筋可绕过孔洞设置；当孔洞边长在300~700范围时，按图5-6板底加筋要求处理。洞口每侧加筋面积不少于被切断钢筋之半，且上下钢筋212；当为

圆孔时应在洞边上下各另加110；洞口加筋应伸过洞口La,并应尽可能延伸到附近梁、墙等支座上。

5、当板内预埋管线直径>25mm或管线交叉点，宜在其上下各铺设550级冷轧带肋4@100钢筋网片，宽度600。如隔墙横过支座，则该处制作面筋应加密一倍（在1000范围内）。

6、外露现浇挑檐板、女儿墙或通长阳台板，每隔12米设置温度缝，缝宽20mm。

7、当板混凝土标号大于C40时，应在板面未配筋区域增设6@150双向钢筋网，以防止混凝土水化热较高产生裂缝。

5.3框架梁、次梁、柱

1、除特殊注明者外框架梁、柱加密区箍筋的直径与梁、柱详图中直径相等。框架梁、柱节点核心区必须客服困难按图要求设置加密箍筋。箍筋直径、肢数均同各自纵筋搭接范围外的箍筋。

2、次梁上部钢筋应在梁跨中三分之一跨度范围内连接，下部钢筋应在梁支座三分之一跨度范围内连接.

3、当梁（包括框架梁）侧留有直径150或宽X高200X150的套管或留洞时，梁上洞口加筋按图5-7施工。

4、当住次梁相交而在主梁上未注明吊筋和加密箍，应在主梁上设置加密箍每侧不少于3个。当两次梁相交而而未注明加密箍，应同时在两次梁上设置加密箍每侧不少于3个，加密箍直径同该梁梁箍（见图5-8）。

5、当上柱的纵向钢筋总面积大于下柱时或上柱钢筋直径大于下柱时，按《11G101-1》57、63页的图1、图2施工。

5.4后砌墙的抗震措施

1、后砌隔墙与框架柱的拉结按国标图集06SG614-1第7~15页施工；施工时必须配合建施图纸按隔墙位置在柱内预留锚拉钢筋。

2、后砌隔墙长度超过层高2倍时，宜设置钢筋混凝土构造柱。围护墙中未与柱相连接的独立窗间墙，应在窗间墙的中点处或两端设构造柱。构造柱具体位置见平面图。构造柱应在主体完工后施工，应先砌墙后浇柱。未注明构造柱截面为 240x240，纵筋为 412、箍筋6@200。

3、后砌隔墙墙顶部应与梁或板拉接，见国标图集 06SG614-1第 21、22页。

4、后砌隔墙交接处无构造柱时的拉结构造见国标图集06SG614-1第 23页。

5、构造柱纵筋的锚固和搭接见国标图集 06SG614-1第 25页。

6、当采用砖砌女儿墙时，女儿墙构造见国标图集06SG614-1第 28、29页。

7、室外空调板及雨篷梁、外墙挑板梁的部分上为砌体且梁顶与挑板无高差时，应加设翻口（见图5-9）

六、施工中注意事项

6.1施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工质量验收规范。在施工安装过程中,应采取有效措施保证结构的稳定性，确保施工安全。

6.2钢筋混凝土结构施工中必须密切配合建施、水施、电施、设施和动施等有关图纸施工。如：配合建施的楼梯栏杆、钢梯、吊顶、门窗安装等设置埋件或预留孔洞及柱与墙身的拉结钢筋等；电施的预埋线、防雷装置、接地与柱内纵向钢筋按图要求焊接成整体等；水施和设施图图中预埋管及预留洞等。对于电梯机房留洞、电梯井道尺寸、井壁预埋件、留洞和检修吊钩位置等，均应由甲方与电梯供货方确认设计图纸，满足电梯安装和使用要求后方可施工。

6.3悬挑构件施工时，钢筋位置要准确，并保证有足够的锚固长度，临时支撑需待混凝土设计强度值达到100%方可拆除。

6.4对跨度不小于4m的钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。当设计中无具体要求时，应按<<混凝土结构工程施工质量验收规范 >>GB 50204-2002的相关规定起拱。

6.5施工期间堆载不得超过使用荷载，特别注意梁、板上集中堆载对结构受力和变形产生的不利影响。