4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体，经常浸湿的楼地面采取防水、防滑的构造措施，并设排水坡坡向地漏经常有水流淌的楼地面应设置防水层，设门槛等挡水设施，采用排水措施，楼地面采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料，设置防水隔离层。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：