[image: image4.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 

	工程名称
	孵化园

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


建筑概况
	工程名称
	孵化园

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：30.67°
	东经：104.07°

	建筑面积
	地上5776.48㎡    地下3595.74㎡

	建筑层数
	地上3          地下1

	建筑高度
	16m

	建筑（节能计算）体积
	28885.539

	建筑（节能计算）外表面积
	7714.151

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土（ρ=700）
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖（190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	自然煤矸石、炉渣混凝土（ρ=1300）
	0.560
	7.630
	1300.0
	1050.0
	0.1050
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	0.140
	2.256
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	轻质混合种植土
	0.470
	6.436
	1200.0
	1010.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	陶粒排（蓄）水层
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.317
	28.0
	1647.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	现浇混凝土屋面板
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	混合砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（玻纤网）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	硬泡聚氨酯
	0.270
	0.420
	50.0
	1796.8
	0.0000
	

	陶粒混凝土砌块
	0.410
	4.366
	1100.0
	581.2
	0.0000
	

	C20细石混凝土（ρ=2300）
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	实木地板
	0.170
	4.661
	700.0
	2510.0
	0.0000
	

	聚乙烯泡沫塑料
	0.047
	0.700
	100.0
	1380.0
	0.0162
	

	碎石、卵石混凝土（ρ=2100）
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0173
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	

	聚苯板
	0.042
	0.392
	20.0
	2015.0
	0.0140
	

	防水层（1）
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    轻质混合种植土 300mm＋陶粒排（蓄）水层 100mm＋细石混凝土（双向配筋） 40mm＋挤塑聚苯板 35mm＋防水层 2mm+水泥砂浆（1） 20mm+现浇混凝土面板 120mm+混合砂浆 15mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    抗裂砂浆（玻纤网） 10mm+硬泡聚氨酯 30mm+水泥砂浆（1） 20mm+陶粒混凝土砌块 240mm+混合砂浆 20mm
3. 幕墙：6中透光Low-E+12A+6透明-塑料窗框：
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.326
4. 外窗：6中透光Low-E+12A+6透明-塑料窗框：
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.326
体形系数
[image: image1.png]BE E®

-1 4.500
1 5.000
2 5.000
3 5.000
4 0,000
&it 15.00

<

Rk
277.42
461. 40
429.80
224.40
0.00

RAER
3595. 74
2058.18
2443.05
1275.25
0.00

9372.22

SMUETR
0.00

1624.50
1113. 40
1066. 02
0.00

3803. 92

R BRER

0 0.00
0.00 0.00
389. 77 4.90
536. 26 1704.05
0.00 1275.25
926. 03 2984. 20

W L AK. RAER. SMUER. EHEERIERERRRALETE

2. HEHABAKRTERITA “AEFHMER” -

FEBRER
BRAER
ShERER

9372. 22

WEHER

28885, 539

M ke (15

7714.151

HHEM

0.27

<= ShEER/MEER

8 HERREREATESNANMR, BIBRTER

it ERE

HHEER
[

10250. 30
12215.23
6379, 41
0.00
28885. 54





窗墙比

[image: image2.png]&t

B+ o B 3 S
S

—i

S=H

BER
621.116
257.92
490.28
461.16
1830.476
0

BER(BER) BiEt

0.598
0.371
0.409
0.342
0.428

0




	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


规定性指标检查结论

[image: image3.png]TEER

B RN

Ene e MKBRAHRNER U AEBARL (EEEN

HEEEDAT0. 408, FHIAT A AES AT Fo.

KR E 3. 3. 1-301HIE

K=0. 80[KRIAEHS. 3. 1-301HE]

K=0.70

38 N

HENBSER

FRTE AL

FEPEHAOERT R E— I EENE R

BB SI B RENR S ERT T FH 1L Al B AR





说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image4.png]