建筑采光分析报告书

不舒适眩光报告书

动态采光报告书

（公共建筑）

| 工程名称 | 恒氧·恒净— 后疫情时代校园建筑“智慧谷”零能耗设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 | YBA50097 |
| 建设单位 | 桂林电子科技大学 |
| 设计单位 | 桂林电子科技大学 |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2022年12月29日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17807770696 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

1设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

2计算目的

通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得建筑内房间的平均采光系数，从而评价本项目的建筑采光设计是否符合《建筑采光设计标准》的要求。

3标准要求

《建筑采光设计标准》GB50033中对各类型建筑的采光标准值做出了明确要求，同时根据标准确定光气候分区、光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值。

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013关键条文

3.0.4  光气候分区应按本标准附录A确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表3.0.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。

表3.0.4  光气候系数K值

| 光气候区 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K值 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 室外天然光设计照度值Es （lx） | 18000 | 16500 | 15000 | 13500 | 12000 |

4采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。

  - 4.1基本原理

《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。

1. 采光系数

在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

室内某一点的采光系数C，计算公式为：

式中：En—室内照度，lx；

Ew—室外照度，lx。

2. 平均采光系数

通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。

3. 采光系数标准值

在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

  - 4.2分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali进行模拟分析。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB 50033-2013配套的软件，同时也支持《绿色建筑评价标准》的采光指标要求，可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成分析报告书。软件以国际上广泛认可的Radiance为计算核心。

Dali已通过《建筑采光设计标准》GB50033-2013编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

  - 4.3计算方法

《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。

在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。

图5.3 模拟值与理论计算的关系

经过大量的理论计算和软件模拟对比，Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果均离散在归纳函数附近，说明Radiance软件可以提供高精确度的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件也都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。

采光计算结果：

| ○1 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积 | 采光系数 | 标准值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 1001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 1556.72 | 0.9 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 617.65 | 0.47 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1003[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 423.14 | 5.7 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1004[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 203.56 | 5.47 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1005[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 166.76 | 0.1 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1006[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 143.45 | 5.27 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1007[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.82 | 5.64 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1008[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.59 | 4.92 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1009[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.74 | 5.44 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1010[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 138.59 | 4.77 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1011[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 139.03 | 4.21 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1012[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 138.61 | 5.64 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1013[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 135.27 | 4.49 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1014[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 134.34 | 4.99 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1015[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 132.21 | 4.55 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1016[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 70.03 | 4.63 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1017[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 70.14 | 3.61 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1018[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.92 | 3.59 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1019[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 39.12 | 3.49 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1020[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 39.16 | 5.38 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1021[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 36.26 | 3.77 | 3.3 | 满足 |
| ├ 1022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 36.78 | 0.47 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1023[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 34.4 | 0.32 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 33 | 0.55 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.16 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.48 | 0.05 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1027[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.49 | 0.89 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1029[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.47 | 0.01 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.91 | 2.56 | 1.1 | 满足 |
| ├ 1032[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.42 | 2.33 | 1.1 | 满足 |
| ├ 1033[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.71 | 2.42 | 1.1 | 满足 |
| ├ 1034[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 22.19 | 2.23 | 1.1 | 满足 |
| ├ 1035[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.76 | 2.36 | 1.1 | 满足 |
| ├ 1036[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 18.49 | 3.75 | 1.1 | 满足 |
| ├ 1039[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0.08 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1040[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0.08 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1042[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.92 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 1047[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.38 | 2.52 | 1.1 | 满足 |
| └ 1048[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.15 | 1.17 | 1.1 | 满足 |
| ○2 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 2001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 814 | 0.78 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 2002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 660.37 | 0.15 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 2003[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 253.88 | 5.22 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2004[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 213.26 | 5.34 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2005[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 205.83 | 4.78 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2006[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 182.5 | 4.29 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2007[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 143.59 | 5.14 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2008[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.67 | 5.82 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2009[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.5 | 3.95 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2010[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.92 | 3.85 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2011[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 138.45 | 5.12 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2012[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 138.61 | 5.35 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2013[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 138.68 | 4.15 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2014[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 135.24 | 5.97 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2015[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 135.16 | 5.65 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2016[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 135.16 | 4.69 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2017[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 135.16 | 5.68 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2018[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 108.82 | 3.55 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2019[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 104.24 | 3.34 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2020[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 101 | 3.86 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2021[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 69.19 | 4.82 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2022[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.92 | 4.46 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2023[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 63.97 | 4.34 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2024[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 63.88 | 5.8 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 36.78 | 0.28 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 2027[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 36.26 | 4.14 | 3.3 | 满足 |
| ├ 2028[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 33.43 | 1.67 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2029[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.48 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 2030[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.65 | 1.87 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2031[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.16 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 2032[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.81 | 1.33 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2034[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.59 | 2.77 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2035[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.02 | 2.69 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2036[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.76 | 1.19 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2037[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.84 | 2.83 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2038[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 17.98 | 3.77 | 1.1 | 满足 |
| ├ 2040[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0.05 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 2041[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0.01 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 2043[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.92 | 0.34 | 1.1 | 不满足 |
| └ 2050[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.15 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ○3 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 3001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 844.3 | 0.66 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 3002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 731.89 | 0.07 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 3003[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 482.51 | 3.66 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3004[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 261.16 | 3.63 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3006[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 204.66 | 4.46 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3007[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 203.01 | 5.27 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3008[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.33 | 5.46 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3009[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.25 | 4.77 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3010[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 196.29 | 3.49 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3011[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 196.22 | 4.07 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3012[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 173.23 | 3.94 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3013[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.6 | 3.79 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3014[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 100.99 | 3.99 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3015[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 92.74 | 4.13 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3016[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 92.83 | 4.09 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3019[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 36.78 | 0.11 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 3020[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 36.09 | 3.95 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3021[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 33.43 | 1.65 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.48 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 3023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.16 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 3024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 31.8 | 1.65 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3025[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.81 | 1.4 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.59 | 2.66 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.03 | 2.91 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.76 | 1.22 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.88 | 3.15 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3031[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21 | 6.19 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3032[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21.14 | 4.97 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3033[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.9 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3034[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.52 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3035[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.83 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3036[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 3.64 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3037[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.26 | 3.53 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3038[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.81 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3039[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.79 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3040[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.3 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3041[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.43 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3042[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 4.96 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3043[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 4.83 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3044[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 3.9 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3045[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 4.67 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3046[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 7.49 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3047[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 4.97 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3048[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.99 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3049[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.06 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3050[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.99 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3051[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.84 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3052[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.1 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3053[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.8 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3054[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.06 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3055[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.91 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3056[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.93 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3057[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 4.32 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3058[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.34 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3059[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.08 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3060[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.44 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3061[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 17.98 | 3.7 | 1.1 | 满足 |
| ├ 3062[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.49 | 4.42 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3063[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.41 | 4.05 | 3.3 | 满足 |
| ├ 3065[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 3066[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 3068[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.92 | 0.57 | 1.1 | 不满足 |
| └ 3075[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.24 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ○4 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 4001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 844.3 | 0.62 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 731.59 | 0.18 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4003[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 482.51 | 3.62 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4004[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 261.16 | 3.82 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4006[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 204.66 | 4.51 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4007[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 203.01 | 5.27 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4008[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.33 | 5.48 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4009[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.25 | 4.96 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4010[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 196.29 | 3.55 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4011[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 196.22 | 3.5 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4012[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 173.23 | 3.66 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4013[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.6 | 3.86 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4014[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 100.99 | 4.05 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4015[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 92.74 | 4.16 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4016[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 92.83 | 4.13 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4018[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 36.78 | 2.23 | 1.1 | 满足 |
| ├ 4019[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 36.09 | 6.02 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4020[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 33.48 | 1.92 | 1.1 | 满足 |
| ├ 4021[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.48 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.16 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 31.8 | 1.65 | 1.1 | 满足 |
| ├ 4024[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.81 | 1.37 | 1.1 | 满足 |
| ├ 4025[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.95 | 0.29 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.01 | 2.37 | 1.1 | 满足 |
| ├ 4028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.76 | 1.13 | 1.1 | 满足 |
| ├ 4029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.83 | 0.5 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4030[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21 | 5.1 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4031[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21.14 | 4.87 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4032[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.25 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4033[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.86 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4034[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.03 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4035[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.32 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4036[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.26 | 3.98 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4037[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.33 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4038[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.1 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4039[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.62 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4040[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.84 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4041[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.27 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4042[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.21 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4043[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 4.4 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4044[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.07 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4045[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 3.54 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4046[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.27 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4047[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.29 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4048[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.32 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4049[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.32 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4050[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.23 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4051[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.39 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4052[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.17 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4053[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.35 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4054[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.26 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4055[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.2 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4056[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 4.81 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4057[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.99 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4058[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.29 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4059[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 4.78 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4060[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 17.98 | 3.06 | 1.1 | 满足 |
| ├ 4061[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.49 | 5.09 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4062[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.41 | 4.86 | 3.3 | 满足 |
| ├ 4064[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4065[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 4067[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.92 | 0.63 | 1.1 | 不满足 |
| └ 4074[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.24 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ○5 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 5001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 939.55 | 0.07 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 5002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 844.3 | 0.65 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 5003[会议室] | Ⅲ | 侧面采光 | 413.94 | 4.25 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5004[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 261.16 | 4.03 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5006[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 204.37 | 4.53 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5007[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 203.01 | 5.24 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5008[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.33 | 5.44 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5009[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.25 | 5.14 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5010[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 196.29 | 3.54 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5011[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 196.22 | 3.32 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5012[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.6 | 3.87 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5013[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 92.74 | 4.24 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5014[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 92.83 | 4.16 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5015[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 69.72 | 3.33 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5017[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 36.78 | 2.15 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5018[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 36.09 | 6.17 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5019[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 33.48 | 2.06 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5020[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.48 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 5021[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 32.64 | 6.82 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.16 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 5023[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 32.56 | 6.83 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 31.8 | 1.74 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5025[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.81 | 1.36 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5026[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.88 | 2.57 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.02 | 2.86 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.76 | 1.14 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.84 | 3.14 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5031[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21 | 4.45 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5032[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21.14 | 7.17 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5033[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.47 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5034[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 5.23 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5035[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.27 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5036[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.91 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5037[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.26 | 4.73 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5038[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.54 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5039[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.45 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5040[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.84 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5041[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.09 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5042[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.42 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5043[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.46 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5044[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 5.19 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5045[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.31 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5046[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 4.07 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5047[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.5 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5048[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.51 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5049[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.48 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5050[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.57 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5051[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.51 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5052[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.62 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5053[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.39 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5054[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.62 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5055[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.53 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5056[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.44 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5057[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.35 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5058[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.5 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5059[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.52 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5060[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.24 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5061[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 17.98 | 3.06 | 1.1 | 满足 |
| ├ 5062[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.49 | 5.42 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5063[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.41 | 5.23 | 3.3 | 满足 |
| ├ 5065[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 5066[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 5068[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.92 | 0.71 | 1.1 | 不满足 |
| └ 5075[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.24 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ○6 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 6001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 595.6 | 0.67 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 6002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 511.07 | 0.39 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 6003[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 261.15 | 5.02 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6004[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 204.26 | 4.49 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6005[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 203.01 | 5.28 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6006[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.24 | 5.33 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6007[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.33 | 5.49 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6008[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.6 | 3.88 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6010[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 40.77 | 1.93 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6012[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 33.08 | 2.13 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6013[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.48 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 6014[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.2 | 2.4 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6015[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.81 | 1.41 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6016[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26 | 2.81 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6018[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.38 | 2.66 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6019[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 22.24 | 2.83 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6020[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.78 | 1.13 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6021[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21 | 5.19 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6022[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 19.3 | 5.76 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6023[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.7 | 5.43 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6024[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.4 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6025[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.7 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6026[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.48 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6027[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 4.93 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6028[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 5.77 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6029[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 5.05 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6030[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.49 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6031[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.6 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6032[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.64 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6033[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.64 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6034[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.74 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6035[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.7 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6036[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.61 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6037[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.26 | 4.88 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6038[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.62 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6039[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.7 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6040[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.58 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6041[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.69 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6042[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.77 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6043[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 17.98 | 3.36 | 1.1 | 满足 |
| ├ 6044[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.49 | 5.81 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6045[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.41 | 5.71 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6046[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 16.59 | 5.4 | 3.3 | 满足 |
| ├ 6048[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 6049[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 6051[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.92 | 0.55 | 1.1 | 不满足 |
| └ 6056[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.24 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ○7 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 7001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 595.6 | 0.93 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 7002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 511.07 | 0.45 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 7003[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 261.15 | 5.28 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7004[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 204.26 | 4.57 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7005[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 203.01 | 5.33 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7006[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.24 | 5.38 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7007[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 198.33 | 5.54 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7008[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.6 | 3.98 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7009[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 71 | 4.63 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7010[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 40.77 | 2.12 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7012[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 33.08 | 2.1 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7013[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.48 | 1.53 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7014[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.2 | 2.46 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7015[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.81 | 2.55 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7017[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26 | 2.86 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7019[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 22.24 | 2.95 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7020[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.74 | 2.96 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7021[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 21 | 5.46 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7022[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 19.3 | 5.95 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7023[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.7 | 3.5 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7024[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 5.93 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7025[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.53 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7026[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.8 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7027[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.75 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7028[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.24 | 5.2 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7029[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.98 | 5.43 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7030[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.74 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7031[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.8 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7032[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.3 | 5.77 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7033[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.81 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7034[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.71 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7035[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.87 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7036[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.69 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7037[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.26 | 5.04 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7038[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.76 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7039[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.92 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7040[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.82 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7041[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.92 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7042[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.32 | 5.94 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7043[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 17.98 | 3.32 | 1.1 | 满足 |
| ├ 7044[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.49 | 5.95 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7045[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 17.41 | 5.9 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7046[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 16.59 | 6 | 3.3 | 满足 |
| ├ 7048[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 7049[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 9.36 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ├ 7051[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.92 | 0.53 | 1.1 | 不满足 |
| └ 7056[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.24 | 0 | 1.1 | 不满足 |
| ○8 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 8001[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 34.04 | 2.32 | 1.1 | 满足 |
| ├ 8002[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 34.4 | 2.57 | 1.1 | 满足 |
| └ 8003[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 32.25 | 3.4 | 1.1 | 满足 |

达标率：

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 423.14 | 423.14 | 100 |
|  | 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 203.56 | 203.56 | 100 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 143.45 | 143.45 | 100 |
|  | 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.82 | 141.82 | 100 |
|  | 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.59 | 141.59 | 100 |
|  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.74 | 141.74 | 100 |
|  | 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 138.59 | 138.59 | 100 |
|  | 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 139.03 | 139.03 | 100 |
|  | 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 138.61 | 138.61 | 100 |
|  | 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 135.27 | 135.27 | 100 |
|  | 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 134.34 | 134.34 | 100 |
|  | 1015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 132.21 | 132.21 | 100 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 70.03 | 70.03 | 100 |
|  | 1017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 70.14 | 70.14 | 100 |
|  | 1018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.92 | 66.92 | 100 |
|  | 1019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 39.12 | 39.12 | 100 |
|  | 1020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 39.16 | 39.16 | 100 |
|  | 1021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 36.26 | 36.26 | 100 |
| 2 | 2003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 253.88 | 253.88 | 100 |
|  | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 213.26 | 213.26 | 100 |
|  | 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 205.83 | 205.83 | 100 |
|  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 182.5 | 182.5 | 100 |
|  | 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 143.59 | 143.59 | 100 |
|  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.67 | 141.67 | 100 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.5 | 141.5 | 100 |
|  | 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.92 | 141.92 | 100 |
|  | 2011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 138.45 | 138.45 | 100 |
|  | 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 138.61 | 138.61 | 100 |
|  | 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 138.68 | 138.68 | 100 |
|  | 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 135.24 | 135.24 | 100 |
|  | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 135.16 | 135.16 | 100 |
|  | 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 135.16 | 135.16 | 100 |
|  | 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 135.16 | 135.16 | 100 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 108.82 | 108.82 | 100 |
|  | 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 104.24 | 104.24 | 100 |
|  | 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 101 | 101 | 100 |
|  | 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 69.19 | 69.19 | 100 |
|  | 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.92 | 66.92 | 100 |
|  | 2023 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 63.97 | 63.97 | 100 |
|  | 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 63.88 | 63.88 | 100 |
|  | 2027 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 36.26 | 36.26 | 100 |
| 3 | 3003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 482.51 | 482.51 | 100 |
|  | 3004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 261.16 | 261.16 | 100 |
|  | 3006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 204.66 | 204.66 | 100 |
|  | 3007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 203.01 | 203.01 | 100 |
|  | 3008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.33 | 198.33 | 100 |
|  | 3009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.25 | 198.25 | 100 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 196.29 | 196.29 | 100 |
|  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 196.22 | 196.22 | 100 |
|  | 3012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 173.23 | 173.23 | 100 |
|  | 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.6 | 141.6 | 100 |
|  | 3014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 100.99 | 100.99 | 100 |
|  | 3015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 92.74 | 92.74 | 100 |
|  | 3016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 92.83 | 92.83 | 100 |
|  | 3020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 36.09 | 36.09 | 100 |
|  | 3031 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21 | 21 | 100 |
|  | 3032 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21.14 | 21.14 | 100 |
|  | 3033 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3034 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 3035 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3036 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 3037 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.26 | 18.26 | 100 |
|  | 3038 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3039 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3040 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 3041 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3042 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 3043 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 3044 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 3045 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 3046 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 3047 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 3048 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3049 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3050 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3051 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3052 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3053 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3054 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3055 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3056 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3057 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 3058 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3059 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3060 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 3062 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.49 | 17.49 | 100 |
|  | 3063 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.41 | 17.41 | 100 |
| 4 | 4003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 482.51 | 482.51 | 100 |
|  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 261.16 | 261.16 | 100 |
|  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 204.66 | 204.66 | 100 |
|  | 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 203.01 | 203.01 | 100 |
|  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.33 | 198.33 | 100 |
|  | 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.25 | 198.25 | 100 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 196.29 | 196.29 | 100 |
|  | 4011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 196.22 | 196.22 | 100 |
|  | 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 173.23 | 173.23 | 100 |
|  | 4013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.6 | 141.6 | 100 |
|  | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 100.99 | 100.99 | 100 |
|  | 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 92.74 | 92.74 | 100 |
|  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 92.83 | 92.83 | 100 |
|  | 4019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 36.09 | 36.09 | 100 |
|  | 4030 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21 | 21 | 100 |
|  | 4031 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21.14 | 21.14 | 100 |
|  | 4032 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4033 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 4034 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4035 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 4036 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.26 | 18.26 | 100 |
|  | 4037 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4038 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4039 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 4040 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4041 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 4042 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 4043 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 4044 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 4045 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 4046 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 4047 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4048 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4049 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4050 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4051 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4052 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4053 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4054 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4055 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4056 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 4057 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4058 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4059 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 4061 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.49 | 17.49 | 100 |
|  | 4062 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.41 | 17.41 | 100 |
| 5 | 5003 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 413.94 | 413.94 | 100 |
|  | 5004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 261.16 | 261.16 | 100 |
|  | 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 204.37 | 204.37 | 100 |
|  | 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 203.01 | 203.01 | 100 |
|  | 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.33 | 198.33 | 100 |
|  | 5009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.25 | 198.25 | 100 |
|  | 5010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 196.29 | 196.29 | 100 |
|  | 5011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 196.22 | 196.22 | 100 |
|  | 5012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.6 | 141.6 | 100 |
|  | 5013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 92.74 | 92.74 | 100 |
|  | 5014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 92.83 | 92.83 | 100 |
|  | 5015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 69.72 | 69.72 | 100 |
|  | 5018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 36.09 | 36.09 | 100 |
|  | 5021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 32.64 | 32.64 | 100 |
|  | 5023 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 32.56 | 32.56 | 100 |
|  | 5031 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21 | 21 | 100 |
|  | 5032 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21.14 | 21.14 | 100 |
|  | 5033 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5034 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 5035 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5036 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 5037 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.26 | 18.26 | 100 |
|  | 5038 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5039 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5040 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 5041 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5042 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 5043 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 5044 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 5045 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 5046 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 5047 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 5048 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5049 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5050 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5051 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5052 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5053 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5054 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5055 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5056 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5057 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 5058 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5059 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5060 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 5062 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.49 | 17.49 | 100 |
|  | 5063 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.41 | 17.41 | 100 |
| 6 | 6003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 261.15 | 261.15 | 100 |
|  | 6004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 204.26 | 204.26 | 100 |
|  | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 203.01 | 203.01 | 100 |
|  | 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.24 | 198.24 | 100 |
|  | 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.33 | 198.33 | 100 |
|  | 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.6 | 141.6 | 100 |
|  | 6021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21 | 21 | 100 |
|  | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 19.3 | 19.3 | 100 |
|  | 6023 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.7 | 18.7 | 100 |
|  | 6024 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 6025 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 6026 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 6027 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 6028 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 6029 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 6030 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 6031 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 6032 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 6033 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6034 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6035 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6036 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6037 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.26 | 18.26 | 100 |
|  | 6038 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6039 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6040 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6041 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6042 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 6044 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.49 | 17.49 | 100 |
|  | 6045 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.41 | 17.41 | 100 |
|  | 6046 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 16.59 | 16.59 | 100 |
| 7 | 7003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 261.15 | 261.15 | 100 |
|  | 7004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 204.26 | 204.26 | 100 |
|  | 7005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 203.01 | 203.01 | 100 |
|  | 7006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.24 | 198.24 | 100 |
|  | 7007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 198.33 | 198.33 | 100 |
|  | 7008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 141.6 | 141.6 | 100 |
|  | 7009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 71 | 71 | 100 |
|  | 7021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 21 | 21 | 100 |
|  | 7022 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 19.3 | 19.3 | 100 |
|  | 7023 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.7 | 18.7 | 100 |
|  | 7024 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 7025 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 7026 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 7027 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 7028 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.24 | 18.24 | 100 |
|  | 7029 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.98 | 17.98 | 100 |
|  | 7030 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 7031 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 7032 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.3 | 18.3 | 100 |
|  | 7033 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7034 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7035 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7036 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7037 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.26 | 18.26 | 100 |
|  | 7038 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7039 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7040 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7041 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7042 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 18.32 | 18.32 | 100 |
|  | 7044 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.49 | 17.49 | 100 |
|  | 7045 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 17.41 | 17.41 | 100 |
|  | 7046 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 16.59 | 16.59 | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 | 标准值 |  |  | 面积(m2) |  | 达标率 (%) |
|  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |  |
| 办公室 |  | 侧面 | 3.30 |  | 450 | 17607.58 | 17607.58 | 100 |
| 会议室 |  | 侧面 | 3.30 |  | 450 | 413.94 | 413.94 | 100 |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

视野计算：

| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 房间面积 (m2) |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1021 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 36.26 |  | 36.26 |  | 100 |
|  | 1020 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 39.16 |  | 18.93 |  | 48 |
|  | 1019 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 39.12 |  | 8.08 |  | 21 |
|  | 1018 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 66.92 |  | 38.91 |  | 58 |
|  | 1017 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 70.14 |  | 44.35 |  | 63 |
|  | 1016 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 70.03 |  | 51.28 |  | 73 |
|  | 1014 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 134.34 |  | 133.42 |  | 99 |
|  | 1013 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 135.27 |  | 135.27 |  | 100 |
|  | 1015 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 132.21 |  | 129.29 |  | 98 |
|  | 1012 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 138.61 |  | 138.61 |  | 100 |
|  | 1011 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 139.03 |  | 139.03 |  | 100 |
|  | 1010 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 138.59 |  | 60.69 |  | 44 |
|  | 1009 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.74 |  | 131.81 |  | 93 |
|  | 1008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.59 |  | 87.13 |  | 62 |
|  | 1007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.82 |  | 141.82 |  | 100 |
|  | 1006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 143.45 |  | 143.45 |  | 100 |
|  | 1004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 203.56 |  | 189.73 |  | 93 |
|  | 1003 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 423.14 |  | 330.46 |  | 78 |
| 2 | 2011 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 138.45 |  | 123.58 |  | 89 |
|  | 2007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 143.59 |  | 143.59 |  | 100 |
|  | 2010 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.92 |  | 141.92 |  | 100 |
|  | 2013 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 138.68 |  | 138.68 |  | 100 |
|  | 2009 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.50 |  | 141.50 |  | 100 |
|  | 2004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 213.26 |  | 207.70 |  | 97 |
|  | 2008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.67 |  | 124.41 |  | 88 |
|  | 2023 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 63.97 |  | 62.96 |  | 98 |
|  | 2016 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 135.16 |  | 134.19 |  | 99 |
|  | 2017 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 135.16 |  | 135.16 |  | 100 |
|  | 2022 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 66.92 |  | 62.21 |  | 93 |
|  | 2019 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 104.24 |  | 57.04 |  | 55 |
|  | 2020 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 101.00 |  | 74.26 |  | 74 |
|  | 2014 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 135.24 |  | 135.24 |  | 100 |
|  | 2015 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 135.16 |  | 124.54 |  | 92 |
|  | 2024 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 63.88 |  | 63.88 |  | 100 |
|  | 2027 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 36.26 |  | 36.26 |  | 100 |
|  | 2003 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 253.88 |  | 209.73 |  | 83 |
|  | 2021 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 69.19 |  | 36.90 |  | 53 |
|  | 2005 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 205.83 |  | 103.42 |  | 50 |
|  | 2018 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 108.82 |  | 101.38 |  | 93 |
|  | 2006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 182.50 |  | 166.00 |  | 91 |
|  | 2012 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 138.61 |  | 99.40 |  | 72 |
| 3 | 3013 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.60 |  | 141.60 |  | 100 |
|  | 3006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 204.66 |  | 204.66 |  | 100 |
|  | 3007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 203.01 |  | 203.01 |  | 100 |
|  | 3008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.33 |  | 198.33 |  | 100 |
|  | 3032 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.14 |  | 19.05 |  | 90 |
|  | 3037 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.26 |  | 18.00 |  | 99 |
|  | 3058 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3051 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3050 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3049 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3054 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3048 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3052 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 17.81 |  | 97 |
|  | 3053 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3055 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3062 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.49 |  | 17.49 |  | 100 |
|  | 3063 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.41 |  | 17.41 |  | 100 |
|  | 3015 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 92.74 |  | 91.76 |  | 99 |
|  | 3040 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 3041 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3039 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3011 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 196.22 |  | 195.29 |  | 100 |
|  | 3038 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3056 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3059 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3035 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3033 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3014 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 100.99 |  | 96.04 |  | 95 |
|  | 3060 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 3010 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 196.29 |  | 195.36 |  | 100 |
|  | 3034 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 3016 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 92.83 |  | 92.83 |  | 100 |
|  | 3003 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 482.51 |  | 450.21 |  | 93 |
|  | 3020 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 36.09 |  | 35.84 |  | 99 |
|  | 3031 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.00 |  | 19.95 |  | 95 |
|  | 3036 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 3057 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 17.03 |  | 93 |
|  | 3045 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 3042 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 3043 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 3047 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 3044 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 3046 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.21 |  | 96 |
|  | 3012 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 173.23 |  | 138.18 |  | 80 |
|  | 3004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 261.16 |  | 109.81 |  | 42 |
|  | 3009 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.25 |  | 104.08 |  | 53 |
| 4 | 4013 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.60 |  | 141.60 |  | 100 |
|  | 4006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 204.66 |  | 204.66 |  | 100 |
|  | 4007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 203.01 |  | 203.01 |  | 100 |
|  | 4008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.33 |  | 198.33 |  | 100 |
|  | 4031 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.14 |  | 19.31 |  | 91 |
|  | 4036 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.26 |  | 18.26 |  | 100 |
|  | 4057 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4050 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4049 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4048 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4053 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4047 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4051 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4052 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4054 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4061 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.49 |  | 17.49 |  | 100 |
|  | 4062 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.41 |  | 17.41 |  | 100 |
|  | 4015 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 92.74 |  | 91.76 |  | 99 |
|  | 4039 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 4040 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4038 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4011 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 196.22 |  | 195.29 |  | 100 |
|  | 4037 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4055 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4058 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4034 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4032 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4014 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 100.99 |  | 100.00 |  | 99 |
|  | 4059 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 4010 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 196.29 |  | 195.36 |  | 100 |
|  | 4033 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 4016 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 92.83 |  | 92.83 |  | 100 |
|  | 4003 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 482.51 |  | 469.79 |  | 97 |
|  | 4019 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 36.09 |  | 36.09 |  | 100 |
|  | 4030 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.00 |  | 19.95 |  | 95 |
|  | 4035 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 4056 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 4044 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 4041 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 4042 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 4046 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 4043 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 4045 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 4012 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 173.23 |  | 148.19 |  | 86 |
|  | 4004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 261.16 |  | 137.50 |  | 53 |
|  | 4009 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.25 |  | 115.98 |  | 59 |
| 5 | 5006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 204.37 |  | 204.37 |  | 100 |
|  | 5013 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 92.74 |  | 92.74 |  | 100 |
|  | 5023 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 32.56 |  | 32.56 |  | 100 |
|  | 5021 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 32.64 |  | 32.64 |  | 100 |
|  | 5003 |  | 会议室 |  | III | 侧面 |  | 413.94 |  | 411.99 |  | 100 |
|  | 5015 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 69.72 |  | 54.22 |  | 78 |
|  | 5012 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.60 |  | 141.60 |  | 100 |
|  | 5007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 203.01 |  | 203.01 |  | 100 |
|  | 5008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.33 |  | 198.33 |  | 100 |
|  | 5032 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.14 |  | 21.14 |  | 100 |
|  | 5037 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.26 |  | 18.26 |  | 100 |
|  | 5058 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5051 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5050 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5049 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5054 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5048 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5052 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5053 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5055 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5062 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.49 |  | 17.49 |  | 100 |
|  | 5063 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.41 |  | 17.41 |  | 100 |
|  | 5040 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 5041 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5039 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5011 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 196.22 |  | 196.22 |  | 100 |
|  | 5038 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5056 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5059 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5035 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5033 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5060 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 5010 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 196.29 |  | 196.29 |  | 100 |
|  | 5034 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 5014 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 92.83 |  | 92.83 |  | 100 |
|  | 5018 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 36.09 |  | 36.09 |  | 100 |
|  | 5031 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.00 |  | 21.00 |  | 100 |
|  | 5036 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 5057 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 5045 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 5042 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 5043 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 5047 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 5044 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 5046 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 5004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 261.16 |  | 201.81 |  | 77 |
|  | 5009 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.25 |  | 162.57 |  | 82 |
| 6 | 6004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 204.26 |  | 204.26 |  | 100 |
|  | 6028 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 6022 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 19.30 |  | 19.30 |  | 100 |
|  | 6021 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.00 |  | 21.00 |  | 100 |
|  | 6027 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 6032 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 6026 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 6025 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 6030 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 6031 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 6024 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 6046 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 16.59 |  | 16.59 |  | 100 |
|  | 6029 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 6003 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 261.15 |  | 261.15 |  | 100 |
|  | 6006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.24 |  | 198.24 |  | 100 |
|  | 6008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.60 |  | 141.60 |  | 100 |
|  | 6005 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 203.01 |  | 203.01 |  | 100 |
|  | 6007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.33 |  | 198.33 |  | 100 |
|  | 6023 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.70 |  | 18.00 |  | 96 |
|  | 6037 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.26 |  | 18.26 |  | 100 |
|  | 6041 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6036 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6034 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6040 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6042 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6033 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6039 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6038 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6035 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 6044 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.49 |  | 17.49 |  | 100 |
|  | 6045 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.41 |  | 17.41 |  | 100 |
| 7 | 7004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 204.26 |  | 204.26 |  | 100 |
|  | 7024 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 7022 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 19.30 |  | 19.30 |  | 100 |
|  | 7021 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 21.00 |  | 21.00 |  | 100 |
|  | 7028 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.24 |  | 18.24 |  | 100 |
|  | 7032 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 7027 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 7026 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 7030 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 7031 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 7025 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.30 |  | 18.30 |  | 100 |
|  | 7046 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 16.59 |  | 16.59 |  | 100 |
|  | 7029 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.98 |  | 17.98 |  | 100 |
|  | 7009 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 71.00 |  | 71.00 |  | 100 |
|  | 7003 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 261.15 |  | 261.15 |  | 100 |
|  | 7006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.24 |  | 198.24 |  | 100 |
|  | 7008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 141.60 |  | 141.60 |  | 100 |
|  | 7005 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 203.01 |  | 203.01 |  | 100 |
|  | 7007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 198.33 |  | 198.33 |  | 100 |
|  | 7023 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.70 |  | 18.23 |  | 98 |
|  | 7037 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.26 |  | 18.26 |  | 100 |
|  | 7041 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7036 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7034 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7040 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7042 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7033 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7039 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7038 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7035 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 18.32 |  | 18.32 |  | 100 |
|  | 7044 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.49 |  | 17.49 |  | 100 |
|  | 7045 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 17.41 |  | 17.41 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光等级 |  | 采光类型 |  |  | 房间面积 (m2) |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| 办公室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 17607.58 |  | 16171.28 |  | 92 |  |
| 会议室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 413.94 |  | 411.99 |  | 100 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 18021.52 |  | 16583.27 |  | 92 |  |

眩光结果：

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 423.14 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 203.56 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 143.45 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 141.82 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 141.59 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 141.74 | 10.1 | 25 | 满足 |
|  | 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 138.59 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 139.03 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  | 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 138.61 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 135.27 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  | 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 134.34 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 1015 | 办公室 | III | 侧面 | 132.21 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 70.03 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  | 1017 | 办公室 | III | 侧面 | 70.14 | 7.6 | 25 | 满足 |
|  | 1018 | 办公室 | III | 侧面 | 66.92 | 7.9 | 25 | 满足 |
|  | 1020 | 办公室 | III | 侧面 | 39.16 | 6.9 | 25 | 满足 |
|  | 1021 | 办公室 | III | 侧面 | 36.26 | 16.2 | 25 | 满足 |
| 2 | 2003 | 办公室 | III | 侧面 | 253.88 | 18.7 | 25 | 满足 |
|  | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 213.26 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 205.83 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 182.50 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 143.59 | 16.9 | 25 | 满足 |
|  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 141.67 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 141.50 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 141.92 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 2011 | 办公室 | III | 侧面 | 138.45 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 138.61 | 13.0 | 25 | 满足 |
|  | 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 138.68 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 135.24 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 135.16 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 135.16 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 135.16 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 108.82 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 104.24 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 101.00 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 69.19 | 17.5 | 25 | 满足 |
|  | 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 66.92 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 2023 | 办公室 | III | 侧面 | 63.97 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 63.88 | 18.2 | 25 | 满足 |
|  | 2027 | 办公室 | III | 侧面 | 36.26 | 16.7 | 25 | 满足 |
| 3 | 3003 | 办公室 | III | 侧面 | 482.51 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 3004 | 办公室 | III | 侧面 | 261.16 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 3006 | 办公室 | III | 侧面 | 204.66 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 3007 | 办公室 | III | 侧面 | 203.01 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 3008 | 办公室 | III | 侧面 | 198.33 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 3009 | 办公室 | III | 侧面 | 198.25 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 196.29 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 196.22 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 3012 | 办公室 | III | 侧面 | 173.23 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 141.60 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  | 3014 | 办公室 | III | 侧面 | 100.99 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 3015 | 办公室 | III | 侧面 | 92.74 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 3016 | 办公室 | III | 侧面 | 92.83 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 3031 | 办公室 | III | 侧面 | 21.00 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 3032 | 办公室 | III | 侧面 | 21.14 | 11.1 | 25 | 满足 |
|  | 3033 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 3034 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 3035 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 3036 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 3037 | 办公室 | III | 侧面 | 18.26 | 11.2 | 25 | 满足 |
|  | 3038 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 3039 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.1 | 25 | 满足 |
|  | 3040 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 3041 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 3042 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 19.2 | 25 | 满足 |
|  | 3043 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 19.0 | 25 | 满足 |
|  | 3044 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 3045 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 19.4 | 25 | 满足 |
|  | 3046 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 3047 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.9 | 25 | 满足 |
|  | 3048 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 9.8 | 25 | 满足 |
|  | 3049 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 10.0 | 25 | 满足 |
|  | 3050 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 10.7 | 25 | 满足 |
|  | 3051 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.0 | 25 | 满足 |
|  | 3052 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 9.8 | 25 | 满足 |
|  | 3053 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 9.5 | 25 | 满足 |
|  | 3054 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 10.1 | 25 | 满足 |
|  | 3055 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 10.9 | 25 | 满足 |
|  | 3056 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 3057 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 19.0 | 25 | 满足 |
|  | 3058 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.7 | 25 | 满足 |
|  | 3059 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 3060 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 3062 | 办公室 | III | 侧面 | 17.49 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3063 | 办公室 | III | 侧面 | 17.41 | 15.4 | 25 | 满足 |
| 4 | 4003 | 办公室 | III | 侧面 | 482.51 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 261.16 | 15.4 | 25 | 满足 |
|  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 204.66 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 203.01 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 198.33 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 198.25 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 196.29 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 4011 | 办公室 | III | 侧面 | 196.22 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 173.23 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 4013 | 办公室 | III | 侧面 | 141.60 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 100.99 | 17.7 | 25 | 满足 |
|  | 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 92.74 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 92.83 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4019 | 办公室 | III | 侧面 | 36.09 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 4030 | 办公室 | III | 侧面 | 21.00 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 4031 | 办公室 | III | 侧面 | 21.14 | 11.4 | 25 | 满足 |
|  | 4032 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 4033 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 4034 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.0 | 25 | 满足 |
|  | 4035 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 17.7 | 25 | 满足 |
|  | 4036 | 办公室 | III | 侧面 | 18.26 | 12.0 | 25 | 满足 |
|  | 4037 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 4038 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.0 | 25 | 满足 |
|  | 4039 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 4040 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 4041 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.9 | 25 | 满足 |
|  | 4042 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.8 | 25 | 满足 |
|  | 4043 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 4044 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 19.1 | 25 | 满足 |
|  | 4045 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 16.9 | 25 | 满足 |
|  | 4046 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.6 | 25 | 满足 |
|  | 4047 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 10.9 | 25 | 满足 |
|  | 4048 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.1 | 25 | 满足 |
|  | 4049 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.8 | 25 | 满足 |
|  | 4050 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.7 | 25 | 满足 |
|  | 4051 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.1 | 25 | 满足 |
|  | 4052 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 10.8 | 25 | 满足 |
|  | 4053 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.3 | 25 | 满足 |
|  | 4054 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.1 | 25 | 满足 |
|  | 4055 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 4056 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.9 | 25 | 满足 |
|  | 4057 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.4 | 25 | 满足 |
|  | 4058 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.5 | 25 | 满足 |
|  | 4059 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 4061 | 办公室 | III | 侧面 | 17.49 | 12.4 | 25 | 满足 |
|  | 4062 | 办公室 | III | 侧面 | 17.41 | 13.8 | 25 | 满足 |
| 5 | 5003 | 会议室 | III | 侧面 | 413.94 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 5004 | 办公室 | III | 侧面 | 261.16 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  | 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 204.37 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 203.01 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 198.33 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 5009 | 办公室 | III | 侧面 | 198.25 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  | 5010 | 办公室 | III | 侧面 | 196.29 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 5011 | 办公室 | III | 侧面 | 196.22 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 5012 | 办公室 | III | 侧面 | 141.60 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 5013 | 办公室 | III | 侧面 | 92.74 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 5014 | 办公室 | III | 侧面 | 92.83 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 5015 | 办公室 | III | 侧面 | 69.72 | 18.6 | 25 | 满足 |
|  | 5018 | 办公室 | III | 侧面 | 36.09 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  | 5021 | 办公室 | III | 侧面 | 32.64 | 15.1 | 25 | 满足 |
|  | 5023 | 办公室 | III | 侧面 | 32.56 | 18.8 | 25 | 满足 |
|  | 5031 | 办公室 | III | 侧面 | 21.00 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 5032 | 办公室 | III | 侧面 | 21.14 | 13.8 | 25 | 满足 |
|  | 5033 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 5034 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 5035 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.1 | 25 | 满足 |
|  | 5036 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 5037 | 办公室 | III | 侧面 | 18.26 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  | 5038 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 5039 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 5040 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 13.8 | 25 | 满足 |
|  | 5041 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 5042 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 5043 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 5044 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 5045 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.7 | 25 | 满足 |
|  | 5046 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 5047 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.3 | 25 | 满足 |
|  | 5048 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.9 | 25 | 满足 |
|  | 5049 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 5050 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.7 | 25 | 满足 |
|  | 5051 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.6 | 25 | 满足 |
|  | 5052 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 5053 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 11.8 | 25 | 满足 |
|  | 5054 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 5055 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.2 | 25 | 满足 |
|  | 5056 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 5057 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.9 | 25 | 满足 |
|  | 5058 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.2 | 25 | 满足 |
|  | 5059 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.3 | 25 | 满足 |
|  | 5060 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 5062 | 办公室 | III | 侧面 | 17.49 | 11.9 | 25 | 满足 |
|  | 5063 | 办公室 | III | 侧面 | 17.41 | 14.1 | 25 | 满足 |
| 6 | 6003 | 办公室 | III | 侧面 | 261.15 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 6004 | 办公室 | III | 侧面 | 204.26 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 203.01 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 198.24 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 198.33 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 141.60 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 6021 | 办公室 | III | 侧面 | 21.00 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 19.30 | 18.2 | 25 | 满足 |
|  | 6023 | 办公室 | III | 侧面 | 18.70 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  | 6024 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 6025 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.2 | 25 | 满足 |
|  | 6026 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.3 | 25 | 满足 |
|  | 6027 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 6028 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 6029 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 6030 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  | 6031 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 6032 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.4 | 25 | 满足 |
|  | 6033 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  | 6034 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.5 | 25 | 满足 |
|  | 6035 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.1 | 25 | 满足 |
|  | 6036 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.3 | 25 | 满足 |
|  | 6037 | 办公室 | III | 侧面 | 18.26 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 6038 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 12.7 | 25 | 满足 |
|  | 6039 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.1 | 25 | 满足 |
|  | 6040 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.1 | 25 | 满足 |
|  | 6041 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.8 | 25 | 满足 |
|  | 6042 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.3 | 25 | 满足 |
|  | 6044 | 办公室 | III | 侧面 | 17.49 | 13.0 | 25 | 满足 |
|  | 6045 | 办公室 | III | 侧面 | 17.41 | 13.3 | 25 | 满足 |
|  | 6046 | 办公室 | III | 侧面 | 16.59 | 17.7 | 25 | 满足 |
| 7 | 7003 | 办公室 | III | 侧面 | 261.15 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 7004 | 办公室 | III | 侧面 | 204.26 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 7005 | 办公室 | III | 侧面 | 203.01 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 7006 | 办公室 | III | 侧面 | 198.24 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 7007 | 办公室 | III | 侧面 | 198.33 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 7008 | 办公室 | III | 侧面 | 141.60 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 7009 | 办公室 | III | 侧面 | 71.00 | 19.1 | 25 | 满足 |
|  | 7021 | 办公室 | III | 侧面 | 21.00 | 18.0 | 25 | 满足 |
|  | 7022 | 办公室 | III | 侧面 | 19.30 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 7023 | 办公室 | III | 侧面 | 18.70 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  | 7024 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 7025 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 7026 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 7027 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 7028 | 办公室 | III | 侧面 | 18.24 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 7029 | 办公室 | III | 侧面 | 17.98 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 7030 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 17.7 | 25 | 满足 |
|  | 7031 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 7032 | 办公室 | III | 侧面 | 18.30 | 18.0 | 25 | 满足 |
|  | 7033 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 7034 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.3 | 25 | 满足 |
|  | 7035 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 7036 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 7037 | 办公室 | III | 侧面 | 18.26 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 7038 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.5 | 25 | 满足 |
|  | 7039 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 7040 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 7041 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 7042 | 办公室 | III | 侧面 | 18.32 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 7044 | 办公室 | III | 侧面 | 17.49 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 7045 | 办公室 | III | 侧面 | 17.41 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 7046 | 办公室 | III | 侧面 | 16.59 | 17.3 | 25 | 满足 |

采光均匀度：

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 15.31 | 5.70 | 2.69 | 满足 |
|  | 1004 | 办公室 | III | 侧面 | 14.19 | 5.47 | 2.59 | 满足 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 13.36 | 5.27 | 2.54 | 满足 |
|  | 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 18.36 | 5.64 | 3.26 | 满足 |
|  | 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 13.52 | 4.92 | 2.75 | 满足 |
|  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 13.07 | 5.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 13.30 | 4.77 | 2.79 | 满足 |
|  | 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 17.34 | 4.21 | 4.12 | 满足 |
|  | 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 17.94 | 5.64 | 3.18 | 满足 |
|  | 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 17.00 | 4.49 | 3.78 | 满足 |
|  | 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 14.29 | 4.99 | 2.86 | 满足 |
|  | 1015 | 办公室 | III | 侧面 | 12.56 | 4.55 | 2.76 | 满足 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 9.30 | 4.63 | 2.01 | 满足 |
|  | 1017 | 办公室 | III | 侧面 | 14.94 | 3.61 | 4.14 | 满足 |
|  | 1018 | 办公室 | III | 侧面 | 15.15 | 3.59 | 4.22 | 满足 |
|  | 1019 | 办公室 | III | 侧面 | 9.17 | 3.49 | 2.63 | 满足 |
|  | 1020 | 办公室 | III | 侧面 | 11.09 | 5.38 | 2.06 | 满足 |
|  | 1021 | 办公室 | III | 侧面 | 11.56 | 3.77 | 3.06 | 满足 |
| 2 | 2003 | 办公室 | III | 侧面 | 13.88 | 5.22 | 2.66 | 满足 |
|  | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 14.58 | 5.34 | 2.73 | 满足 |
|  | 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 9.62 | 4.78 | 2.01 | 满足 |
|  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 12.62 | 4.29 | 2.94 | 满足 |
|  | 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 13.80 | 5.14 | 2.68 | 满足 |
|  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 14.56 | 5.82 | 2.50 | 满足 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 14.46 | 3.95 | 3.66 | 满足 |
|  | 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 14.53 | 3.85 | 3.78 | 满足 |
|  | 2011 | 办公室 | III | 侧面 | 13.25 | 5.12 | 2.59 | 满足 |
|  | 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 14.11 | 5.35 | 2.64 | 满足 |
|  | 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 14.60 | 4.15 | 3.52 | 满足 |
|  | 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 17.76 | 5.97 | 2.97 | 满足 |
|  | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 13.43 | 5.65 | 2.38 | 满足 |
|  | 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 11.78 | 4.69 | 2.51 | 满足 |
|  | 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 14.04 | 5.68 | 2.47 | 满足 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 9.92 | 3.55 | 2.80 | 满足 |
|  | 2019 | 办公室 | III | 侧面 | 10.25 | 3.34 | 3.07 | 满足 |
|  | 2020 | 办公室 | III | 侧面 | 11.03 | 3.86 | 2.86 | 满足 |
|  | 2021 | 办公室 | III | 侧面 | 14.59 | 4.82 | 3.03 | 满足 |
|  | 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 15.09 | 4.46 | 3.39 | 满足 |
|  | 2023 | 办公室 | III | 侧面 | 12.71 | 4.34 | 2.93 | 满足 |
|  | 2024 | 办公室 | III | 侧面 | 20.23 | 5.80 | 3.49 | 满足 |
|  | 2027 | 办公室 | III | 侧面 | 11.76 | 4.14 | 2.84 | 满足 |
| 3 | 3003 | 办公室 | III | 侧面 | 10.83 | 3.66 | 2.96 | 满足 |
|  | 3004 | 办公室 | III | 侧面 | 13.50 | 3.63 | 3.72 | 满足 |
|  | 3006 | 办公室 | III | 侧面 | 12.84 | 4.46 | 2.88 | 满足 |
|  | 3007 | 办公室 | III | 侧面 | 15.23 | 5.27 | 2.89 | 满足 |
|  | 3008 | 办公室 | III | 侧面 | 15.40 | 5.46 | 2.82 | 满足 |
|  | 3009 | 办公室 | III | 侧面 | 15.16 | 4.77 | 3.18 | 满足 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 11.43 | 3.49 | 3.28 | 满足 |
|  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 11.84 | 4.07 | 2.91 | 满足 |
|  | 3012 | 办公室 | III | 侧面 | 10.31 | 3.94 | 2.62 | 满足 |
|  | 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 14.45 | 3.79 | 3.82 | 满足 |
|  | 3014 | 办公室 | III | 侧面 | 11.60 | 3.99 | 2.91 | 满足 |
|  | 3015 | 办公室 | III | 侧面 | 12.68 | 4.13 | 3.07 | 满足 |
|  | 3016 | 办公室 | III | 侧面 | 12.32 | 4.09 | 3.01 | 满足 |
|  | 3020 | 办公室 | III | 侧面 | 9.96 | 3.95 | 2.52 | 满足 |
|  | 3031 | 办公室 | III | 侧面 | 13.67 | 6.19 | 2.21 | 满足 |
|  | 3032 | 办公室 | III | 侧面 | 11.60 | 4.97 | 2.33 | 满足 |
|  | 3033 | 办公室 | III | 侧面 | 14.35 | 4.90 | 2.93 | 满足 |
|  | 3034 | 办公室 | III | 侧面 | 13.88 | 4.52 | 3.07 | 满足 |
|  | 3035 | 办公室 | III | 侧面 | 14.44 | 4.83 | 2.99 | 满足 |
|  | 3036 | 办公室 | III | 侧面 | 12.13 | 3.64 | 3.33 | 满足 |
|  | 3037 | 办公室 | III | 侧面 | 11.93 | 3.53 | 3.38 | 满足 |
|  | 3038 | 办公室 | III | 侧面 | 14.35 | 4.81 | 2.98 | 满足 |
|  | 3039 | 办公室 | III | 侧面 | 14.71 | 4.79 | 3.07 | 满足 |
|  | 3040 | 办公室 | III | 侧面 | 12.89 | 4.30 | 3.00 | 满足 |
|  | 3041 | 办公室 | III | 侧面 | 12.45 | 4.43 | 2.81 | 满足 |
|  | 3042 | 办公室 | III | 侧面 | 14.79 | 4.96 | 2.98 | 满足 |
|  | 3043 | 办公室 | III | 侧面 | 14.78 | 4.83 | 3.06 | 满足 |
|  | 3044 | 办公室 | III | 侧面 | 11.78 | 3.90 | 3.02 | 满足 |
|  | 3045 | 办公室 | III | 侧面 | 14.37 | 4.67 | 3.08 | 满足 |
|  | 3046 | 办公室 | III | 侧面 | 15.07 | 7.49 | 2.01 | 满足 |
|  | 3047 | 办公室 | III | 侧面 | 14.94 | 4.97 | 3.00 | 满足 |
|  | 3048 | 办公室 | III | 侧面 | 15.10 | 4.99 | 3.03 | 满足 |
|  | 3049 | 办公室 | III | 侧面 | 16.48 | 5.06 | 3.26 | 满足 |
|  | 3050 | 办公室 | III | 侧面 | 15.01 | 4.99 | 3.01 | 满足 |
|  | 3051 | 办公室 | III | 侧面 | 14.86 | 4.84 | 3.07 | 满足 |
|  | 3052 | 办公室 | III | 侧面 | 15.89 | 5.10 | 3.12 | 满足 |
|  | 3053 | 办公室 | III | 侧面 | 15.60 | 4.80 | 3.25 | 满足 |
|  | 3054 | 办公室 | III | 侧面 | 15.77 | 5.06 | 3.11 | 满足 |
|  | 3055 | 办公室 | III | 侧面 | 14.86 | 4.91 | 3.03 | 满足 |
|  | 3056 | 办公室 | III | 侧面 | 14.59 | 4.93 | 2.96 | 满足 |
|  | 3057 | 办公室 | III | 侧面 | 13.12 | 4.32 | 3.04 | 满足 |
|  | 3058 | 办公室 | III | 侧面 | 13.27 | 4.34 | 3.06 | 满足 |
|  | 3059 | 办公室 | III | 侧面 | 14.36 | 5.08 | 2.82 | 满足 |
|  | 3060 | 办公室 | III | 侧面 | 13.50 | 4.44 | 3.04 | 满足 |
|  | 3062 | 办公室 | III | 侧面 | 14.12 | 4.42 | 3.19 | 满足 |
|  | 3063 | 办公室 | III | 侧面 | 12.18 | 4.05 | 3.01 | 满足 |
| 4 | 4003 | 办公室 | III | 侧面 | 10.56 | 3.62 | 2.91 | 满足 |
|  | 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 13.83 | 3.82 | 3.62 | 满足 |
|  | 4006 | 办公室 | III | 侧面 | 12.17 | 4.51 | 2.70 | 满足 |
|  | 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 15.45 | 5.27 | 2.93 | 满足 |
|  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 15.93 | 5.48 | 2.91 | 满足 |
|  | 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 15.33 | 4.96 | 3.09 | 满足 |
|  | 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 11.50 | 3.55 | 3.24 | 满足 |
|  | 4011 | 办公室 | III | 侧面 | 11.19 | 3.50 | 3.20 | 满足 |
|  | 4012 | 办公室 | III | 侧面 | 10.06 | 3.66 | 2.75 | 满足 |
|  | 4013 | 办公室 | III | 侧面 | 14.33 | 3.86 | 3.71 | 满足 |
|  | 4014 | 办公室 | III | 侧面 | 11.77 | 4.05 | 2.90 | 满足 |
|  | 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 11.16 | 4.16 | 2.68 | 满足 |
|  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 12.06 | 4.13 | 2.92 | 满足 |
|  | 4019 | 办公室 | III | 侧面 | 15.11 | 6.02 | 2.51 | 满足 |
|  | 4030 | 办公室 | III | 侧面 | 13.73 | 5.10 | 2.69 | 满足 |
|  | 4031 | 办公室 | III | 侧面 | 10.96 | 4.87 | 2.25 | 满足 |
|  | 4032 | 办公室 | III | 侧面 | 14.95 | 5.25 | 2.85 | 满足 |
|  | 4033 | 办公室 | III | 侧面 | 14.23 | 4.86 | 2.93 | 满足 |
|  | 4034 | 办公室 | III | 侧面 | 14.93 | 5.03 | 2.97 | 满足 |
|  | 4035 | 办公室 | III | 侧面 | 13.93 | 4.32 | 3.23 | 满足 |
|  | 4036 | 办公室 | III | 侧面 | 13.30 | 3.98 | 3.34 | 满足 |
|  | 4037 | 办公室 | III | 侧面 | 15.17 | 5.33 | 2.85 | 满足 |
|  | 4038 | 办公室 | III | 侧面 | 14.81 | 5.10 | 2.90 | 满足 |
|  | 4039 | 办公室 | III | 侧面 | 13.94 | 4.62 | 3.02 | 满足 |
|  | 4040 | 办公室 | III | 侧面 | 13.83 | 4.84 | 2.86 | 满足 |
|  | 4041 | 办公室 | III | 侧面 | 15.13 | 5.27 | 2.87 | 满足 |
|  | 4042 | 办公室 | III | 侧面 | 15.58 | 5.21 | 2.99 | 满足 |
|  | 4043 | 办公室 | III | 侧面 | 13.05 | 4.40 | 2.97 | 满足 |
|  | 4044 | 办公室 | III | 侧面 | 15.45 | 5.07 | 3.05 | 满足 |
|  | 4045 | 办公室 | III | 侧面 | 11.70 | 3.54 | 3.31 | 满足 |
|  | 4046 | 办公室 | III | 侧面 | 15.41 | 5.27 | 2.93 | 满足 |
|  | 4047 | 办公室 | III | 侧面 | 16.60 | 5.29 | 3.14 | 满足 |
|  | 4048 | 办公室 | III | 侧面 | 15.65 | 5.32 | 2.94 | 满足 |
|  | 4049 | 办公室 | III | 侧面 | 15.46 | 5.32 | 2.91 | 满足 |
|  | 4050 | 办公室 | III | 侧面 | 16.39 | 5.23 | 3.13 | 满足 |
|  | 4051 | 办公室 | III | 侧面 | 15.84 | 5.39 | 2.94 | 满足 |
|  | 4052 | 办公室 | III | 侧面 | 16.22 | 5.17 | 3.14 | 满足 |
|  | 4053 | 办公室 | III | 侧面 | 16.00 | 5.35 | 2.99 | 满足 |
|  | 4054 | 办公室 | III | 侧面 | 16.08 | 5.26 | 3.06 | 满足 |
|  | 4055 | 办公室 | III | 侧面 | 15.19 | 5.20 | 2.92 | 满足 |
|  | 4056 | 办公室 | III | 侧面 | 14.27 | 4.81 | 2.97 | 满足 |
|  | 4057 | 办公室 | III | 侧面 | 14.75 | 4.99 | 2.96 | 满足 |
|  | 4058 | 办公室 | III | 侧面 | 14.97 | 5.29 | 2.83 | 满足 |
|  | 4059 | 办公室 | III | 侧面 | 13.94 | 4.78 | 2.92 | 满足 |
|  | 4061 | 办公室 | III | 侧面 | 15.34 | 5.09 | 3.02 | 满足 |
|  | 4062 | 办公室 | III | 侧面 | 14.99 | 4.86 | 3.09 | 满足 |
| 5 | 5003 | 会议室 | III | 侧面 | 12.06 | 4.25 | 2.84 | 满足 |
|  | 5004 | 办公室 | III | 侧面 | 14.65 | 4.03 | 3.63 | 满足 |
|  | 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 12.07 | 4.53 | 2.66 | 满足 |
|  | 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 15.19 | 5.24 | 2.90 | 满足 |
|  | 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 15.57 | 5.44 | 2.86 | 满足 |
|  | 5009 | 办公室 | III | 侧面 | 15.53 | 5.14 | 3.02 | 满足 |
|  | 5010 | 办公室 | III | 侧面 | 11.52 | 3.54 | 3.25 | 满足 |
|  | 5011 | 办公室 | III | 侧面 | 11.42 | 3.32 | 3.44 | 满足 |
|  | 5012 | 办公室 | III | 侧面 | 14.99 | 3.87 | 3.87 | 满足 |
|  | 5013 | 办公室 | III | 侧面 | 15.80 | 4.24 | 3.73 | 满足 |
|  | 5014 | 办公室 | III | 侧面 | 11.72 | 4.16 | 2.82 | 满足 |
|  | 5015 | 办公室 | III | 侧面 | 11.26 | 3.33 | 3.38 | 满足 |
|  | 5018 | 办公室 | III | 侧面 | 14.22 | 6.17 | 2.30 | 满足 |
|  | 5021 | 办公室 | III | 侧面 | 12.66 | 6.82 | 1.86 | 满足 |
|  | 5023 | 办公室 | III | 侧面 | 15.07 | 6.83 | 2.21 | 满足 |
|  | 5031 | 办公室 | III | 侧面 | 14.44 | 4.45 | 3.25 | 满足 |
|  | 5032 | 办公室 | III | 侧面 | 16.58 | 7.17 | 2.31 | 满足 |
|  | 5033 | 办公室 | III | 侧面 | 15.61 | 5.47 | 2.85 | 满足 |
|  | 5034 | 办公室 | III | 侧面 | 15.53 | 5.23 | 2.97 | 满足 |
|  | 5035 | 办公室 | III | 侧面 | 15.91 | 5.27 | 3.02 | 满足 |
|  | 5036 | 办公室 | III | 侧面 | 14.72 | 4.91 | 3.00 | 满足 |
|  | 5037 | 办公室 | III | 侧面 | 15.11 | 4.73 | 3.20 | 满足 |
|  | 5038 | 办公室 | III | 侧面 | 15.50 | 5.54 | 2.80 | 满足 |
|  | 5039 | 办公室 | III | 侧面 | 16.14 | 5.45 | 2.96 | 满足 |
|  | 5040 | 办公室 | III | 侧面 | 14.34 | 4.84 | 2.96 | 满足 |
|  | 5041 | 办公室 | III | 侧面 | 14.61 | 5.09 | 2.87 | 满足 |
|  | 5042 | 办公室 | III | 侧面 | 15.54 | 5.42 | 2.87 | 满足 |
|  | 5043 | 办公室 | III | 侧面 | 15.76 | 5.46 | 2.89 | 满足 |
|  | 5044 | 办公室 | III | 侧面 | 15.55 | 5.19 | 3.00 | 满足 |
|  | 5045 | 办公室 | III | 侧面 | 15.51 | 5.31 | 2.92 | 满足 |
|  | 5046 | 办公室 | III | 侧面 | 12.59 | 4.07 | 3.09 | 满足 |
|  | 5047 | 办公室 | III | 侧面 | 15.59 | 5.50 | 2.83 | 满足 |
|  | 5048 | 办公室 | III | 侧面 | 15.56 | 5.51 | 2.82 | 满足 |
|  | 5049 | 办公室 | III | 侧面 | 16.76 | 5.48 | 3.06 | 满足 |
|  | 5050 | 办公室 | III | 侧面 | 16.48 | 5.57 | 2.96 | 满足 |
|  | 5051 | 办公室 | III | 侧面 | 15.45 | 5.51 | 2.81 | 满足 |
|  | 5052 | 办公室 | III | 侧面 | 16.69 | 5.62 | 2.97 | 满足 |
|  | 5053 | 办公室 | III | 侧面 | 16.44 | 5.39 | 3.05 | 满足 |
|  | 5054 | 办公室 | III | 侧面 | 16.84 | 5.62 | 3.00 | 满足 |
|  | 5055 | 办公室 | III | 侧面 | 16.65 | 5.53 | 3.01 | 满足 |
|  | 5056 | 办公室 | III | 侧面 | 16.13 | 5.44 | 2.97 | 满足 |
|  | 5057 | 办公室 | III | 侧面 | 15.70 | 5.35 | 2.93 | 满足 |
|  | 5058 | 办公室 | III | 侧面 | 15.50 | 5.50 | 2.82 | 满足 |
|  | 5059 | 办公室 | III | 侧面 | 15.95 | 5.52 | 2.89 | 满足 |
|  | 5060 | 办公室 | III | 侧面 | 15.21 | 5.24 | 2.90 | 满足 |
|  | 5062 | 办公室 | III | 侧面 | 16.04 | 5.42 | 2.96 | 满足 |
|  | 5063 | 办公室 | III | 侧面 | 14.89 | 5.23 | 2.84 | 满足 |
| 6 | 6003 | 办公室 | III | 侧面 | 15.63 | 5.02 | 3.11 | 满足 |
|  | 6004 | 办公室 | III | 侧面 | 14.36 | 4.49 | 3.20 | 满足 |
|  | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 15.53 | 5.28 | 2.94 | 满足 |
|  | 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 16.32 | 5.33 | 3.06 | 满足 |
|  | 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 15.56 | 5.49 | 2.84 | 满足 |
|  | 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 14.76 | 3.88 | 3.80 | 满足 |
|  | 6021 | 办公室 | III | 侧面 | 16.54 | 5.19 | 3.19 | 满足 |
|  | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 16.65 | 5.76 | 2.89 | 满足 |
|  | 6023 | 办公室 | III | 侧面 | 12.18 | 5.43 | 2.24 | 满足 |
|  | 6024 | 办公室 | III | 侧面 | 14.18 | 5.40 | 2.63 | 满足 |
|  | 6025 | 办公室 | III | 侧面 | 15.68 | 5.70 | 2.75 | 满足 |
|  | 6026 | 办公室 | III | 侧面 | 15.59 | 5.48 | 2.84 | 满足 |
|  | 6027 | 办公室 | III | 侧面 | 14.65 | 4.93 | 2.97 | 满足 |
|  | 6028 | 办公室 | III | 侧面 | 16.21 | 5.77 | 2.81 | 满足 |
|  | 6029 | 办公室 | III | 侧面 | 15.31 | 5.05 | 3.03 | 满足 |
|  | 6030 | 办公室 | III | 侧面 | 15.71 | 5.49 | 2.86 | 满足 |
|  | 6031 | 办公室 | III | 侧面 | 15.45 | 5.60 | 2.76 | 满足 |
|  | 6032 | 办公室 | III | 侧面 | 16.11 | 5.64 | 2.86 | 满足 |
|  | 6033 | 办公室 | III | 侧面 | 16.62 | 5.64 | 2.95 | 满足 |
|  | 6034 | 办公室 | III | 侧面 | 16.38 | 5.74 | 2.85 | 满足 |
|  | 6035 | 办公室 | III | 侧面 | 16.46 | 5.70 | 2.89 | 满足 |
|  | 6036 | 办公室 | III | 侧面 | 16.71 | 5.61 | 2.98 | 满足 |
|  | 6037 | 办公室 | III | 侧面 | 15.14 | 4.88 | 3.10 | 满足 |
|  | 6038 | 办公室 | III | 侧面 | 16.55 | 5.62 | 2.94 | 满足 |
|  | 6039 | 办公室 | III | 侧面 | 17.04 | 5.70 | 2.99 | 满足 |
|  | 6040 | 办公室 | III | 侧面 | 16.68 | 5.58 | 2.99 | 满足 |
|  | 6041 | 办公室 | III | 侧面 | 16.13 | 5.69 | 2.84 | 满足 |
|  | 6042 | 办公室 | III | 侧面 | 16.49 | 5.77 | 2.86 | 满足 |
|  | 6044 | 办公室 | III | 侧面 | 16.74 | 5.81 | 2.88 | 满足 |
|  | 6045 | 办公室 | III | 侧面 | 16.44 | 5.71 | 2.88 | 满足 |
|  | 6046 | 办公室 | III | 侧面 | 14.41 | 5.40 | 2.67 | 满足 |
| 7 | 7003 | 办公室 | III | 侧面 | 16.04 | 5.28 | 3.04 | 满足 |
|  | 7004 | 办公室 | III | 侧面 | 14.44 | 4.57 | 3.16 | 满足 |
|  | 7005 | 办公室 | III | 侧面 | 16.08 | 5.33 | 3.02 | 满足 |
|  | 7006 | 办公室 | III | 侧面 | 16.12 | 5.38 | 2.99 | 满足 |
|  | 7007 | 办公室 | III | 侧面 | 16.09 | 5.54 | 2.90 | 满足 |
|  | 7008 | 办公室 | III | 侧面 | 15.25 | 3.98 | 3.83 | 满足 |
|  | 7009 | 办公室 | III | 侧面 | 15.51 | 4.63 | 3.35 | 满足 |
|  | 7021 | 办公室 | III | 侧面 | 17.12 | 5.46 | 3.13 | 满足 |
|  | 7022 | 办公室 | III | 侧面 | 16.89 | 5.95 | 2.84 | 满足 |
|  | 7023 | 办公室 | III | 侧面 | 12.33 | 3.50 | 3.52 | 满足 |
|  | 7024 | 办公室 | III | 侧面 | 16.19 | 5.93 | 2.73 | 满足 |
|  | 7025 | 办公室 | III | 侧面 | 15.21 | 5.53 | 2.75 | 满足 |
|  | 7026 | 办公室 | III | 侧面 | 16.44 | 5.80 | 2.83 | 满足 |
|  | 7027 | 办公室 | III | 侧面 | 16.56 | 5.75 | 2.88 | 满足 |
|  | 7028 | 办公室 | III | 侧面 | 15.37 | 5.20 | 2.96 | 满足 |
|  | 7029 | 办公室 | III | 侧面 | 15.49 | 5.43 | 2.85 | 满足 |
|  | 7030 | 办公室 | III | 侧面 | 16.33 | 5.74 | 2.84 | 满足 |
|  | 7031 | 办公室 | III | 侧面 | 15.94 | 5.80 | 2.75 | 满足 |
|  | 7032 | 办公室 | III | 侧面 | 16.51 | 5.77 | 2.86 | 满足 |
|  | 7033 | 办公室 | III | 侧面 | 16.14 | 5.81 | 2.78 | 满足 |
|  | 7034 | 办公室 | III | 侧面 | 16.56 | 5.71 | 2.90 | 满足 |
|  | 7035 | 办公室 | III | 侧面 | 16.73 | 5.87 | 2.85 | 满足 |
|  | 7036 | 办公室 | III | 侧面 | 16.93 | 5.69 | 2.98 | 满足 |
|  | 7037 | 办公室 | III | 侧面 | 15.15 | 5.04 | 3.00 | 满足 |
|  | 7038 | 办公室 | III | 侧面 | 17.19 | 5.76 | 2.99 | 满足 |
|  | 7039 | 办公室 | III | 侧面 | 16.54 | 5.92 | 2.79 | 满足 |
|  | 7040 | 办公室 | III | 侧面 | 16.59 | 5.82 | 2.85 | 满足 |
|  | 7041 | 办公室 | III | 侧面 | 17.26 | 5.92 | 2.92 | 满足 |
|  | 7042 | 办公室 | III | 侧面 | 16.65 | 5.94 | 2.80 | 满足 |
|  | 7044 | 办公室 | III | 侧面 | 17.16 | 5.95 | 2.89 | 满足 |
|  | 7045 | 办公室 | III | 侧面 | 16.96 | 5.90 | 2.87 | 满足 |
|  | 7046 | 办公室 | III | 侧面 | 16.52 | 6.00 | 2.75 | 满足 |

动态采光计算：

| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标时数 (h/d) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 423.14 |  | 5.7 |  | 满足 |
|  | 1004 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 203.56 |  | 5.7 |  | 满足 |
|  | 1006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 143.45 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 1007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.82 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 1008 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.59 |  | 6.2 |  | 满足 |
|  | 1009 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.74 |  | 6.8 |  | 满足 |
|  | 1010 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 138.59 |  | 6.1 |  | 满足 |
|  | 1011 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 139.03 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 1012 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 138.61 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 1013 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 135.27 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 1014 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 134.34 |  | 6.3 |  | 满足 |
|  | 1015 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 132.21 |  | 5.7 |  | 满足 |
|  | 1016 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 70.03 |  | 1.9 |  | 不满足 |
|  | 1017 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 70.14 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 1018 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 66.92 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 1019 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 39.12 |  | 0.0 |  | 不满足 |
|  | 1020 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 39.16 |  | 2.7 |  | 不满足 |
|  | 1021 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 36.26 |  | 7.6 |  | 满足 |
| 2 | 2003 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 253.88 |  | 6.3 |  | 满足 |
|  | 2004 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 213.26 |  | 5.3 |  | 满足 |
|  | 2005 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 205.83 |  | 2.5 |  | 不满足 |
|  | 2006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 182.50 |  | 5.3 |  | 满足 |
|  | 2007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 143.59 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 2008 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.67 |  | 6.8 |  | 满足 |
|  | 2009 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.50 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 2010 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.92 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 2011 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 138.45 |  | 6.3 |  | 满足 |
|  | 2012 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 138.61 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 2013 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 138.68 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 2014 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 135.24 |  | 8.6 |  | 满足 |
|  | 2015 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 135.16 |  | 6.0 |  | 满足 |
|  | 2016 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 135.16 |  | 6.5 |  | 满足 |
|  | 2017 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 135.16 |  | 5.9 |  | 满足 |
|  | 2018 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 108.82 |  | 3.0 |  | 不满足 |
|  | 2019 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 104.24 |  | 2.5 |  | 不满足 |
|  | 2020 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 101.00 |  | 5.0 |  | 满足 |
|  | 2021 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 69.19 |  | 5.4 |  | 满足 |
|  | 2022 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 66.92 |  | 6.1 |  | 满足 |
|  | 2023 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 63.97 |  | 6.3 |  | 满足 |
|  | 2024 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 63.88 |  | 8.6 |  | 满足 |
|  | 2027 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 36.26 |  | 5.6 |  | 满足 |
| 3 | 3003 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 482.51 |  | 3.6 |  | 不满足 |
|  | 3004 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 261.16 |  | 4.2 |  | 满足 |
|  | 3006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 204.66 |  | 5.8 |  | 满足 |
|  | 3007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 203.01 |  | 6.7 |  | 满足 |
|  | 3008 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.33 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 3009 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.25 |  | 5.7 |  | 满足 |
|  | 3010 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 196.29 |  | 5.3 |  | 满足 |
|  | 3011 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 196.22 |  | 5.5 |  | 满足 |
|  | 3012 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 173.23 |  | 3.3 |  | 不满足 |
|  | 3013 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.60 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 3014 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 100.99 |  | 5.0 |  | 满足 |
|  | 3015 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 92.74 |  | 5.0 |  | 满足 |
|  | 3016 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 92.83 |  | 4.8 |  | 满足 |
|  | 3020 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 36.09 |  | 0.0 |  | 不满足 |
|  | 3031 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.00 |  | 5.2 |  | 满足 |
|  | 3032 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.14 |  | 4.6 |  | 满足 |
|  | 3033 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.0 |  | 满足 |
|  | 3034 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.0 |  | 满足 |
|  | 3035 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 3036 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 6.6 |  | 满足 |
|  | 3037 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.26 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 3038 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 3039 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.0 |  | 满足 |
|  | 3040 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 6.8 |  | 满足 |
|  | 3041 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 6.7 |  | 满足 |
|  | 3042 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 3043 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 3044 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 3045 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 3046 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 6.6 |  | 满足 |
|  | 3047 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 3048 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 3049 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 3050 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 3051 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 3052 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 3053 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 3054 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 3055 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 3056 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 3057 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 3058 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 3059 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 3060 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 3062 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.49 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 3063 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.41 |  | 7.6 |  | 满足 |
| 4 | 4003 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 482.51 |  | 3.0 |  | 不满足 |
|  | 4004 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 261.16 |  | 4.6 |  | 满足 |
|  | 4006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 204.66 |  | 6.4 |  | 满足 |
|  | 4007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 203.01 |  | 6.8 |  | 满足 |
|  | 4008 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.33 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 4009 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.25 |  | 6.1 |  | 满足 |
|  | 4010 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 196.29 |  | 5.4 |  | 满足 |
|  | 4011 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 196.22 |  | 5.5 |  | 满足 |
|  | 4012 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 173.23 |  | 3.7 |  | 不满足 |
|  | 4013 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.60 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 4014 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 100.99 |  | 5.6 |  | 满足 |
|  | 4015 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 92.74 |  | 4.9 |  | 满足 |
|  | 4016 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 92.83 |  | 4.8 |  | 满足 |
|  | 4019 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 36.09 |  | 5.9 |  | 满足 |
|  | 4030 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.00 |  | 6.4 |  | 满足 |
|  | 4031 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.14 |  | 5.4 |  | 满足 |
|  | 4032 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 4033 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 4034 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 4035 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.0 |  | 满足 |
|  | 4036 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.26 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 4037 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 4038 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 4039 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 4040 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 4041 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 4042 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 4043 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 4044 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 4045 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 4046 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 4047 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 4048 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 4049 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 4050 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 4051 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 4052 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 4053 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 4054 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 4055 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 4056 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 4057 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 4058 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 4059 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 4061 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.49 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 4062 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.41 |  | 7.9 |  | 满足 |
| 5 | 5003 |  | 会议室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 413.94 |  | 4.4 |  | 满足 |
|  | 5004 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 261.16 |  | 5.0 |  | 满足 |
|  | 5006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 204.37 |  | 6.3 |  | 满足 |
|  | 5007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 203.01 |  | 6.8 |  | 满足 |
|  | 5008 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.33 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 5009 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.25 |  | 6.6 |  | 满足 |
|  | 5010 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 196.29 |  | 5.7 |  | 满足 |
|  | 5011 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 196.22 |  | 5.8 |  | 满足 |
|  | 5012 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.60 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 5013 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 92.74 |  | 5.5 |  | 满足 |
|  | 5014 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 92.83 |  | 4.9 |  | 满足 |
|  | 5015 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 69.72 |  | 2.3 |  | 不满足 |
|  | 5018 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 36.09 |  | 6.1 |  | 满足 |
|  | 5021 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 32.64 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 5023 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 32.56 |  | 6.0 |  | 满足 |
|  | 5031 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.00 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 5032 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.14 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 5033 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 5034 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 5035 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 5036 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 5037 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.26 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 5038 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 5039 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 5040 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 5041 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 5042 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 5043 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 5044 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 5045 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.7 |  | 满足 |
|  | 5046 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 7.2 |  | 满足 |
|  | 5047 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 5048 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 5049 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 5050 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 5051 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 5052 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 5053 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 5054 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 5055 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 5056 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.6 |  | 满足 |
|  | 5057 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 5058 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 5059 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 5060 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 7.3 |  | 满足 |
|  | 5062 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.49 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 5063 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.41 |  | 8.3 |  | 满足 |
| 6 | 6003 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 261.15 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 6004 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 204.26 |  | 6.1 |  | 满足 |
|  | 6005 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 203.01 |  | 6.8 |  | 满足 |
|  | 6006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.24 |  | 6.8 |  | 满足 |
|  | 6007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.33 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 6008 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.60 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 6021 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.00 |  | 8.9 |  | 满足 |
|  | 6022 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 19.30 |  | 8.9 |  | 满足 |
|  | 6023 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.70 |  | 7.0 |  | 满足 |
|  | 6024 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 6025 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 6026 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 6027 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 8.8 |  | 满足 |
|  | 6028 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 6029 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 7.8 |  | 满足 |
|  | 6030 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 6031 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 6032 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.7 |  | 满足 |
|  | 6033 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 6034 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 6035 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 6036 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 6037 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.26 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 6038 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 6039 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 6040 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 6041 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 6042 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 6044 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.49 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 6045 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.41 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 6046 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 16.59 |  | 7.9 |  | 满足 |
| 7 | 7003 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 261.15 |  | 7.4 |  | 满足 |
|  | 7004 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 204.26 |  | 6.5 |  | 满足 |
|  | 7005 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 203.01 |  | 6.7 |  | 满足 |
|  | 7006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.24 |  | 7.1 |  | 满足 |
|  | 7007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 198.33 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 7008 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 141.60 |  | 7.5 |  | 满足 |
|  | 7009 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 71.00 |  | 6.9 |  | 满足 |
|  | 7021 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 21.00 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 7022 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 19.30 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 7023 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.70 |  | 7.0 |  | 满足 |
|  | 7024 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 7025 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 7026 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 7027 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 7028 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.24 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 7029 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.98 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 7030 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 7031 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.0 |  | 满足 |
|  | 7032 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.30 |  | 8.1 |  | 满足 |
|  | 7033 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.3 |  | 满足 |
|  | 7034 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 7035 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 7036 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 7037 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.26 |  | 7.9 |  | 满足 |
|  | 7038 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.2 |  | 满足 |
|  | 7039 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.5 |  | 满足 |
|  | 7040 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.6 |  | 满足 |
|  | 7041 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 7042 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.32 |  | 8.4 |  | 满足 |
|  | 7044 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.49 |  | 8.5 |  | 满足 |
|  | 7045 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.41 |  | 8.5 |  | 满足 |
|  | 7046 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 16.59 |  | 8.1 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 设计照度(Lx) |  |  | 总面积(m2) |  | 达标时数(h/d) |  | 结论 |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 17607.58 |  | 6.2 |  | 满足 |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 413.94 |  | 4.4 |  | 满足 |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  | 3分 |  |

动态采光统计：

注：日均时数、周均时数、月均时数详细可参考文件动态采光统计

对办公室3045进行室内照明分析：

| 照度计算统计结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度 | 629 | 最小照度 | 127 | 最大照度 | 1929 |
| 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.20 |  |  |
| 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.07 |  |  |
| 房间编号 | 3045 | 房间用途 | 办公室 | 面积(㎡) | 18.30 |
| 制表 |  | 北京绿建软件有限公司 |  |  |  |
| 日期 |  | 2022/12/30 |  |  |  |

照度分析彩图：

注：相机三维采光等值线图/伪彩色图如文件所示。