4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

本工程采用断桥隔热铝合金（5+12Ar+5Low-e双银）中空玻璃窗，气密性等级为7级，抗风压性不低于4级，水密性等级不低于3级，保温性能为7级；满足现行《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等的规定。设计说明中已说明在门窗安装的施工过程中，应严格按照相关工法和相关验收标准要求进行施工，门窗构件之间连接及门窗四周的与围护结构的连接要可靠、密封应完整、连续，确保外门窗本体及其与洞口的结合部位严密。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑施工图、设计说明