| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 报告厅 | III | 混合 | 300 | 582.60 | 100 | 满足 |
|  | 1003 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 261.90 | 100 | 满足 |
|  | 1004 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 231.21 | 100 | 满足 |
|  | 1005 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 221.14 | 100 | 满足 |
|  | 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 132.08 | 100 | 满足 |
| 2 | 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 279.57 | 100 | 满足 |
|  | 2004 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 231.21 | 100 | 满足 |
|  | 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 153.20 | 100 | 满足 |
|  | 2006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 153.30 | 100 | 满足 |
|  | 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 133.43 | 100 | 满足 |
|  | 2008 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 129.75 | 100 | 满足 |
|  | 2009 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 129.81 | 100 | 满足 |
|  | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 114.22 | 100 | 满足 |
|  | 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 104.59 | 100 | 满足 |
|  | 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 94.98 | 1 | 不满足 |
|  | 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 62.07 | 100 | 满足 |
| 3 | 3002 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 248.05 | 100 | 满足 |
|  | 3003 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 153.44 | 100 | 满足 |
|  | 3004 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 153.30 | 100 | 满足 |
|  | 3005 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 153.20 | 100 | 满足 |
|  | 3006 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 132.52 | 100 | 满足 |
|  | 3007 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 114.76 | 100 | 满足 |
|  | 3008 | 专用教室 | III | 顶部 | 300 | 114.76 | 10 | 不满足 |
|  | 3009 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 114.22 | 100 | 满足 |
|  | 3010 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 109.57 | 100 | 满足 |
|  | 3011 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 109.68 | 100 | 满足 |
|  | 3012 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 104.59 | 100 | 满足 |
|  | 3013 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 62.07 | 100 | 满足 |
| 4 | 4003 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 196.60 | 100 | 满足 |
|  | 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 153.44 | 100 | 满足 |
|  | 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 153.20 | 100 | 满足 |
|  | 4007 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 153.30 | 100 | 满足 |
|  | 4008 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 132.08 | 100 | 满足 |
|  | 4009 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 114.50 | 100 | 满足 |
|  | 4010 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 114.22 | 100 | 满足 |
|  | 4011 | 普通教室 | III | 混合 | 300 | 114.50 | 100 | 满足 |
|  | 4012 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 114.43 | 100 | 满足 |
|  | 4013 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 109.68 | 100 | 满足 |
|  | 4014 | 专用教室 | III | 混合 | 300 | 109.57 | 100 | 满足 |
|  | 4015 | 专用教室 | III | 侧面 | 450 | 104.59 | 100 | 满足 |
|  | 4017 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 62.07 | 100 | 满足 |